Урок 29

Принципы построения и работы системы БМРЦ.

Блоки и реле наборной группы

Вся релейная аппаратура БМРЦ делится на две группы:

• Наборная группа

• Исполнительная группа

- Принципы построения блочной наборной группы (НГ)

Блочная централизация на каждой станции имеет типовые объекты управления и контроля. К ним относятся стрелки, входные, выходные, маршрутные и маневровые светофоры. Для каждого типового объекта разрабатывают электрическую схему, релейная аппаратура которой размещается в типовых блоках. Блоки монтируют и проверяют правильность монтажа на заводе-изготовителе. Каждый блок снабжается штепсельным разъемом, что позволяет быстрее включать и выключать блок, таким образом ускорить строительство и ввод в эксплуатацию БМРЦ. На станции блоки размещают на блочных стативах и путем штепсельных соединений включают в полную схему централизации. Блоки НГ делают малого типа с размещением до 6 реле.

2. Реле наборной группы

Основными реле наборной группы являются:

Кнопочные реле:

НКН (поездное) и КН (маневровое) - фиксируют нажатие маршрутных кнопок.

АКН - автоматическое кнопочное - определяющее основной вариант маршрута и позволяющее набирать сложный маршрут нажатием 2 кнопок: начала и конца маршрута.

Реле направления:

П - приема,

О - отправления,

ПМ - маневровое реле по приему,

ОМ - маневровое по отправлению.

Эти реле служат для определения категорий и направления маршрута. Фиксируют набор маршрута  данного направления и данной категории, и запрещают набирать маршрут другого направления и другой категории до полного освобождения наборной группы.

Противоповторные реле:

ПП - поездное противоповторное реле;

МП - маневровое противоповторное;

ОП - общее противоповторное.

Эти реле определяют начало маршрута.

ВКМ - вспомогательное, конечное, маневровое - определяет конец маневрового маршрута;

ВК - вспомогательное, конечное, поездное - определяет конец поездного маршрута;

ВП - вспомогательное поездное, определяет набор поездного варианта маршрута;

ПУ и МУ - плюсовое и минусовое управляющие реле, предназначены для включения пусковых цепей перевода стрелок.

Все реле наборной группы соединены в электрические схемы по 4 цепям, т. е. струнам:

1. Включение кнопочных реле КН.

2. Включение автоматических кнопочных реле АКН.

3. Включение стрелочных управляющих реле ПУ и МУ.

4. Включение схемы соответствия - проверяет соответствие набранного

маршрута действительному положению стрелок.

3. Блоки наборной группы БМРЦ.

Используют следующие основные блоки наборной группы:

| О; П. ПМ; ОМ. ВОМ; ВПМ. НН. | НН - блок реле направлений, фиксирует направление и категорию устанавливаемого маршрута; устанавливается один общий на горловину станции. В него входят реле - О, ПМ, П, ОМ, ВОМ, ВПМ |
| --- | --- |

| КН; НКН. ОП; ПП. ВК; ВКМ. НПМ. | НПМ - блок управления входным светофором; а также маневровым светофором с участка пути за входным светофором; маневровым светофором с приемоотправочного пути; и выходным, совмещенным с маневровым светофором. В него входят реле - КН, НКН, ОП, ПП, ВК, ВКМ (блоки рисовать не обязательно) |
| --- | --- |

|  | НМ I - блок управления одиночным маневровым светофором в горловине станции (на границе двух стрелочных участков); в нем расположено 6 реле, а 7 - в дополнительном блоке НМIД. Реле: КН, НКН, МП, ВКМ, ВП, АКН |
| --- | --- |

НМ I Д – дополнительный блок на 6 блоков типа НМI; содержит 6 кнопочных реле – повторителей кнопок пульта управления.

Реле: 1К, 2К, 3К, 4К, 5К, 6К

|  | МП |
| --- | --- |
| КН | ВП |
| К | ВКМ |
| НМ II П |  |

НМ II П - блок управления маневровым светофором из тупика;

одним из маневровых светофоров в створе;

одним из светофоров с участка пути в горловине станции.

Реле: КН, ВКМ,ВП,МП.

| АКН | МП |
| --- | --- |
| КН | ВП |
| К | ВКМ |
| НМ II АП |  |

НМ II АП - блок управления вторым светофором в створе,

вторым маневровым с участка пути.

Реле: КН, АКН, МП, ВП.

НСО×2 - блок управления одиночной стрелкой.       Устанавливается        один на 2 одиночные стрелки.

Реле: 1 ПУ, 1МУ, 2ПУ, 2МУ.

НСС - блок управления спаренной стрелкой.

Реле: ПУ1, ПУ2, МУ, УК.

НПС - блок для последовательного перевода стрелок при магистральном питании (при центральном питании не применяется).

БДШ - блок диодов с 20 диодами в корпусе реле НМШ.

Размещение блоков наборной группы по схеме станции

(это образец для выпонения ПР18 – чертить в конспект его не надо)