Урок 34

Исполнительная группа БМРЦ

1. Принципы построения электрических схем исполнительной группы БМРЦ

Схемы исполнительной группы БМРЦ выполняют контроль замыкания маршрутов и открытия светофоров, а также выполняют отмену, автоматическое и искусственное размыкание маршрутов.

Полную схему исполнительной группы БМРЦ составляют из 8 струн:

- Цепь контрольно-секционных реле КС 11(21).

- Цепь сигнальных реле С 12(22).

- Цепь маневровых сигнальных реле МС 13(23).

- Цепь маршрутных реле 1М 14(24).

- Цепь маршрутных реле 2М 15(25).

- Цепь реле разделки Р 16(26).

- Цепь контроля на табло установленного маршрута 17(27).

- Цепь контроля на табло занятого состояния стрелочных участков 18(28).

У всех блоков исполнительной группы входные цепи обозначены меньшими числами, а выходные – большими.

Контрольно-секционные реле устанавливают по одному на каждую секцию маршрута. Реле КС выполняют контроль свободности стрелочных изолированных участков, участков пути в горловине станции, контроль положения стрелок, отсутствие взреза стрелок, свободность негабаритных участков, отсутствие установленных враждебных маршрутов на приемо-отправочный путь в противоположной горловине. Питание в схему КС подается включением в схему контакта противоповторного реле МП блока наборной группы.

Плюс питания П подается со стороны начала маршрута, а минус М – со стороны конца маршрута, чем исключается возможность задания встречных маршрутов. Реле КС выключает маршрутные реле 1М и 2М, чем и замыкаются секции в маршруте.

Нормально оба маршрутных реле каждой секции находятся в возбужденном состоянии и маршрут не замкнут. С момента возбуждения реле КС и замыкания маршрута выключаются маршрутные реле, чем собственно маршрут и замыкается.

Сигнальные реле устанавливают в блоках выходных и маневровых светофоров, а для входных светофоров сигнальные реле устанавливаются вне блоков. Сигнальные реле подключаются к цепи 12 контактами начального реле Н и конечного реле КМ.

Если при установленном и замкнутом маршруте невозможно использовать маршрут, то его отменяют по цепи 16, в которую включены реле разделки Р.

ДСП нажимает кнопку групповой отмены и кнопку входного светофора, тем самым перекрывая светофор. При этом возбуждается реле разделки Р и своими тыловыми контактами выключает реле КС, после чего через тыловые контакты реле КС включаются маршрутные реле 1М и 2М, и маршрут размыкается.

2. Блоки исполнительной группы БМРЦ

Основными блоками исполнительной группы являются:

- П-62 – путевой блок. Контроль состояния приемо-отправочного пути, исключает задание лобовых маршрутов, устанавливается на каждый приемо-отправочный путь.

Реле: НКС, ЧКС, ОКС – контрольно-секционные реле. Контролируют правильность установки маршрута.

НИ, ЧИ – исключающие реле. Исключают задание лобовых маршрутов.

П – контролирует свободность пути.

НКМ, ЧКМ – конечные маневровые реле

- СП-69 – стрелочно-путевой блок. Контролирует состояние стрелочного путевого участка, замыкает стрелки в маршруте. Устанавливается для каждого стрелочного изолированного участка.

Реле: СП – контроль свободности стрелочного участка

КС – контрольно-секционное реле. Контролирует правильность установки маршрута

1М, 2М, З – маршрутные и замыкающие реле. Осуществляют замыкание стрелок в маршруте.

Р – реле разделки. Осуществляет разделку при отмене маршрута.

РИ – реле искусственной разделки. Осуществляют разделку при искусственном замыкании маршрута.

- УП-65 –блок участка пути в горловине станции, выполняет те же функции, что и блок СП-69, только для бесстрелочного участка.

Реле: КС, П, Р, РИ

1М, 2М – осуществляют замыкание участка в маршруте.

1КМ, 2КМ – конечные маневровые. Определяют конец маневрового маршрута.

- С – стрелочный коммутационный блок; устанавливается на каждой стрелке для контроля ее положения.

Реле: ПК, МК – контрольные реле.

ВЗ – взрезное реле. Контролирует взрез стрелки.

- ПС-220 М – пусковой стрелочный блок. Управляет стрелочным электродвигателем и контролирует положение стрелки. В блоке ПС-220 М расположено два комплекта пусковой аппаратуры для управления двумя стрелками.

Реле: ОК – общее контрольное;

НПС – нейтральное пусковое стрелочное;

ППС – поляризованное пусковое стрелочное.

- М I – блок одиночного маневрового светофора в горловине станции на границе двух стрелочных участков.

Реле: КС

Н – начальное реле

КМ – конечное маневровое реле

С – сигнальное реле; управляет огнями светофоров.

ОТ – реле отмены маршрута.

ИП – известитель приближения

О – огневое реле.

- М II – блок маневрового светофора, установленного в створе или из тупика.

Реле: те же, что в М I

- M III – блок маневрового светофора с участка пути, с приемо-отправочного пути.

Реле: те же, что в М I

- В I – блок управления выходным светофором на одно направление с трехзначной сигнализацией (К, Ж, З и Б)

Реле: С, МС – маневровые сигнальные;

ЛС – линейное сигнальное;

О – огневое.

- В II – блок управления выходным светофором на два направления; используется также для выходных светофоров с главного пути при наличии вариантного маршрута (К, Ж, З, 2З, Б) (К, Ж, З, 2Ж, Б)

Реле: С, С1, МС, ЛС, О

2ЗС – сигнальное реле второго зеленого огня;

2ЗО – огневое реле второго зеленого огня.

- В III – блок управления выходным светофором с четырехзначной сигнализацией (К, Ж, ЖЗ, З, Б).

- ВД-62 – дополнительный блок к блокам В I, В II, В III.

Реле: КС, З, Н, НМ, ОТ

ОН – общее начальное – повторитель реле Н и НМ