Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

27.02.03.ПР УЗАТ351.021

Разраб.

Провер.

Горовых Л.И.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Исследование алгоритмов работы реле и контрольной индикации при установке и использовании поездных и маневровых маршрутов

Лит.

Листов

2

УЖТ – филиал ПГУПС

практическая работа 21

Цель работы: закрепить навыки установки поездных и маневровых маршрутов; усвоить особенности контрольной индикации замкнутых маршрутов и открытых светофоров; научиться определять состояние приборов по контрольной индикации.

Оборудование и приборы: пульт-манипулятор и выносное табло БМРЦ; стативы с релейным оборудованием.

Порядок выполнения работы:

- Произвести необходимые манипуляции по установке поездного маршрута приема на 4 путь, проследить за алгоритмом работы приборов при использовании маршрутов.

- Нажать кнопку начала маршрута – светофора ____.

- Проследить и записать, какие реле сработали в блоке НПМ светофора Н.

- Нажать кнопку конца маршрута – светофора ____.

- Проследить и записать, какие реле сработали в блоке НПМ светофора Ч4.

- Проследить и записать, какие реле сработали в блоке НМIIП светофора М7.

- Проследить и записать, какие реле сработали в блоке НМIIАП светофора М9.

- Проследить и записать, какие реле сработали в блоке НСС стрелок 1/3.

- Проследить и записать, какие реле сработали в блоке НСО стрелки 13.

- Какое реле сработало в блоке ВД-62 светофора Н?

- Какие реле сработали в блоках СП-69 секций 1СП, 3-9СП, 13 СП?

- Какие реле обесточились в блоках СП-69 секций 1СП, 3-9СП, 13 СП при занятии поездом этих секций?

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

27.02.03.ПР УЗАТ351.021

Составить алгоритм работы наборной группы БМРЦ при установке и использовании маршрута приема на 4 путь.

| Начало маршрута Кн. … |  | Конец маршрута Кн. … |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 струна схема кнопочных реле | НКН ОП в блоке НПМ ПП | НКН ВК в блоке НПМ | 1 струна схема кнопочных реле |
| 2 струна схема автоматических кнопочных реле | АКН КН ВП. НМIIАП. | АКН НКН КН ВП. НМIIП. | 2 струна схема автоматических кнопочных реле |
| 3 струна схема стрелочных управляющих реле | ПУ1 ПУ2 МУ НСС | ПУ МУ НСО | 3 струна схема стрелочных управляющих реле |
| 4 струна схема соответствия | Н ВД-62 |  | 4 струна схема соответствия |