ПОСТАНЦИОННАЯ СВЯЗЬ

1. ПРИНЦИП ОРГАНИЗАЦИИ ПС

ПС служит для переговоров ДСП промежуточных станций по вопросам движения поездов. В каждую цепь ПС включается одна распорядительная станция и 20-25 промежуточных пунктов, оборудованных аппаратурой с избирательным вызовом. Распорядительная станция устанавливается на отделенческой или крупной участковой станции. В цепи ПС на распорядительной станции включают местные и междугородние телефонные станции, что позволяет соединять абонентов ПС с местными абонентами телефонной станции и с абонентами дальней дорожной связи.

2.АППАРАТУРА РАСПОРЯДИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ

Для оборудования распорядительной станции ПС с тональным избирательным вызовом применяют 2 разновидности аппаратуры:

1). ПСТ-2-60

2). ПСТ-4-70

ПС - распорядительная станция ПС

Т - тональная

2 - рассчитана для включения 2-х самостоятельно  работающих цепей ПС

В комплект ПСТ -2 - 60 входит:

1. Кнопочный пульт с 40 вызывными кнопками, который устанавливается на коммутаторе телефонистки

2. Стойка аппаратуры типа ПСТ - 2 - 60, ПСТ - 4 - 70

На коммутаторе у телефонистки, кроме кнопочного пульта, имеются вызывные лампочки ВЛ и соединительные гнезда ГН.

На стойке аппаратуры ПСТ- 2 - 60 располагается датчик ДТИВ, приемники ПТВ1, ПТВ2, линейные трансформаторы  ЛТр1, ЛТр2 и генератор контроля вызова ГКВ.

3. АППАРАТУРА ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПУНКТА ПС

ППТ-66П

ПП - аппаратура промежуточного пункта

Т - тональная

П - постанционной связи

В состав ППТ-66П входит:

1. ЩВИ

2. ПРУ (усилитель приема УС1, усилитель передачи УС2, ПТИВ и звонок)

3. Телефонный аппарат типа ТАП

4. Источник питания.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СХЕМА ЦЕПИ ПОСТАНЦИОННОЙ СВЯЗИ

Абонент промежуточного пункта вызывает телефонистку распорядительной станции. Для этого он снимает с рычага РП МкТф и прослушивает свободность линии. Далее нажимает на ТАП вызывную кнопку ВКн.  Возбуждается генератор вызова ГВ, от которого ток тональной вызывной частоты через РП, Ус2 и ЩВИ поступает на распорядительную станцию, где через ЛТр и контакты 2-1 реле ИВ поступает в приёмник ПТВ. На выходе ПТВ срабатывает реле, которое включает вызывную лампу и генератор контроля вызова ГКВ.

Для опроса абонента, вызвавшего распорядительную станцию, телефонистка включается в Гн и ведёт разговор по цепи:

Для вызова промежуточного пункта телефонистка включается шнуровой парой в Гн. При этом срабатывает реле ИВ и контактами 2-3 подключает  ДТИВ к линии.

Затем телефонистка нажимает кнопку на КП нужной станции; ДТИВ посылает код через 2-3 ИВ, который получает ПТИВ на промежуточном пункте. ПТИВ замыкает цепь звонка.

Задание на дом: учебник Л.А. Кондратьева, О.Н. Ромашкова «Системы регулирования

движения на ж.д. транспорте» с. 387-391