### 0.1.  Перечень состояний отображаемых объектов.

#### 0.1.1. Стрелки

##### 0.1.1.1. Стрелки  — отображение состояний.

Таблица 1

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Плюсовое положение | Отображается мнемоническое изображение стрелки в плюсовом положении |  |
| Минусовое положение | Отображается мнемоническое изображение стрелки в минусовом положении |  |
| Стрелка потеряла контроль положения или нет информации от объектного контроллера. Рельсовая цепь свободна. | Отображается разрыв пути |  |
| Стрелка потеряла контроль положения или нет информации от объектного контроллера. Рельсовая цепь занята. | Пути отображаются пересекающимися |  |
| Стрелка заблокирована в текущем положении с помощью команды | Фон стрелочного перевода отображается темно циановым цветом |  |
| Стрелка замкнута как охранная | Фон стрелочного перевода отображается светло циановым цветом |  |
| Стрелка имеет замедление на размыкание | Фон стрелочного перевода отображается светло циановым цветом |  |
| Охранная стрелка для данной не установлена в охранное положение или не выполнены условия габаритности | Охраняемый стрелочный перевод помечается белым мигающим прямоугольником |  |
| Задана ответственная команда | Номер стрелки красного цвета |  |

Плюсовое направление положения стрелки маркируется темно-серой полосой. Около стрелочного перевода устанавливается цифровая маркировка, соответствующая однониточному плану станции.

Таблица 2	Стрелки с автовозвратом

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Счетчик автовозврата сброшен, стрелка в плюсовом положении | Отображается мнемоническое изображение стрелки в плюсовом положении, индикация автовозврата выключена (круг серого цвета) |  |
| Счетчик автовозврата сброшен, стрелка в минусовом положении, замкнута в маневровом маршруте | Отображается мнемоническое изображение стрелки по минусу, индикация автовозврата выключена (круг серого цвета) |  |
| Стрелка в минусовом положении после использования маршрута, счетчик автовозврата включен | Отображается мнемоническое изображение стрелки в минусовом положении, индикация автовозврата включена (круг мигает с красного на серый цвет) |  |
| Автовозврат выключен, стрелка не в охранном положении, переведена в минусовое положение командой СТМ, СТМЗ. | Отображается мнемоническое изображение стрелки в минусовом положении, индикация автовозврата включена (круг мигает с красного на белый цвет) |  |

Стрелки с автовозвратом: замедление на размыкание 60 сек – 9/11.

##### 0.1.1.2. Стрелки спаренные

Спаренные стрелки СпаренныеСтрелки изображаются на плане станции так же как и одиночные. Перевод спаренных стрелок осуществляется одновременно.

##### 0.1.1.3. Макет стрелки  — отображение состояний.

Таблица 3

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Нет стрелок выключенных из централизации. | Прямоугольник с надписью чёрного цвета «Макет» |  |
| Нет информации от ОК о состоянии входа ПМП или ПММ. | Прямоугольник мигает с серого цвета на фиолетовый с надписью чёрного цвета «Макет» | макет макет |
| При установленном макете отсутствует информация от ОК о состоянии входа ПМП или ПММ. | Прямоугольник с надписью черного цвета «Макет» и номером стрелки мигает с серого цвета на фиолетовый, на сером фоне знак «+» или «-» (в зависимости от реле, не имеющего контроля состояния входа) светло серого цвета в мигающем режиме. | макет + 15 макет  15 _- макет  15 _- макет + 15 _- макет - 15 макет - 15 |
| Задана команда СТРМ – разрешить установку макета, команда СТМА – выключить стрелку из централизации не задана. Перевод стрелки исключен. Стрелка имеет контроль положения. | Прямоугольник жёлтого цвета в мигающем режиме с надписью чёрного цвета «Макет» и номером стрелки. На схематическом изображении стрелки мигает красный квадрат. |  |
| Заданы команды: СТРМ – разрешить установку макета, СТМА – выключить стрелку из централизации. Реле ПМП под током, ПММ без тока. Стрелка выключена. Макет контроля не имеет (не задана команда СТПМ – установить контроль макета стрелки в плюсовом положении). | Прямоугольник жёлтого цвета с надписью чёрного цвета «Макет», номером стрелки и знаком «+» синего цвета. На схематическом изображении стрелка без контроля, мигают красный и белый квадраты. |  |
| Заданы команды: СТРМ – разрешить установку макета, СТМА – выключить стрелку из централизации. Реле ПММ под током, ПМП без тока. Стрелка выключена. Макет контроля не имеет (не задана команда СТММ – установить контроль макета стрелки в минусовом положении). | Прямоугольник жёлтого цвета с надписью чёрного цвета «Макет», номером стрелки и знаком «-» синего цвета. На схематическом изображении стрелка без контроля, мигают красный и белый квадраты. |  |
| Заданы команды: СТРМ – разрешить установку макета, СТМА – выключить стрелку из централизации, СТПМ – установить контроль макета стрелки в плюсовом положении. Реле ПМП под током, ПММ без тока. Стрелка выключена. Макет в плюсовом положении. | Прямоугольник жёлтого цвета с надписью чёрного цвета «Макет», номером стрелки и знаком «+» синего цвета в круге зеленого цвета. На схематическом изображении стрелки, имеющей контроль по плюсу, красный квадрат в режиме мигания. |  |
| Заданы команды: СТРМ – разрешить установку макета, СТМА – выключить стрелку из централизации. Реле ПМП под током, ПММ без тока. Стрелка выключена. Макет в плюсовом положении. Задана команда СТМР – подтвердить выключение стрелки из централизации для установки маршрута. | Прямоугольник жёлтого цвета с надписью чёрного цвета «Макет», номером стрелки и знаком «+» синего цвета в круге зеленого цвета. На схематическом изображении стрелки, имеющей контроль по плюсу, квадрат изменяет цвет с красного на желтый. |  |
| Стрелка на макете по плюсу замкнута в поездном маршруте. | На схематическом изображении стрелки мигает красный квадрат, стрелочная секция зеленого цвета |  |
| Стрелка на макете по плюсу замкнута в маневровом маршруте. | На схематическом изображении стрелки мигает красный квадрат, стрелочная секция желтого цвета |  |
| Заданы команды: СТРМ – разрешить установку макета, СТМА – выключить стрелку из централизации, СТММ – установить контроль макета стрелки в минусовом положении. Реле ПММ под током, ПМП без тока. Стрелка выключена. Макет в минусовом положении. | Прямоугольник жёлтого цвета с надписью чёрного цвета «Макет», номером стрелки и знаком «-» синего цвета в круге зеленого цвета. На схематическом изображении стрелки, имеющей контроль по минусу, красный квадрат в режиме мигания. |  |
| Заданы команды: СТРМ – разрешить установку макета, СТМА – выключить стрелку из централизации. Реле ПММ под током, ПМП без тока. Стрелка выключена. Макет в минусовом положении. Задана команда СТМР – подтвердить выключение стрелки из централизации для установки маршрута. | Прямоугольник жёлтого цвета с надписью чёрного цвета «Макет», номером стрелки и знаком «-» синего цвета в круге зеленого цвета. На схематическом изображении стрелки, имеющей Конт-роль по минусу, квадрат изменяет цвет с красного на желтый. |  |
| Стрелка на макете по минусу замкнута в поездном маршруте. | На схематическом изображении стрелки мигает красный квадрат, стрелочная секция зеленого цвета |  |
| Стрелка на макете по минусу замкнута в маневровом маршруте. | На схематическом изображении стрелки мигает красный квадрат, стрелочная секция желтого цвета |  |

Примечание: в случае выключения из зависимости спаренных стрелок, приведенная выше индикация для схематического изображения стрелки, отображается на экране монитора АРМ ДСП одновременно на обеих стрелках.

#### 0.1.2. Контроль тока в рабочей цепи стрелок

Контроль тока в рабочей цепи стрелок осуществляется в источнике питания стрелок.

# Таблица 4

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Ток не потребляется | Соответствующая точка серая. Символ «А» серого цвета. |  |
| Ток потребляется | Соответствующая точка и символ «А» мигают с темно - зеленого на светло-зеленый цвет. |  |
| Отсутствует информация от объектного контроллера | Соответствующая точка фиолетового цвета, а символ «А» серого цвета. |  |

#### 0.1.3. Светофоры

##### 0.1.3.1. Светофоры поездной входной, выходной, маршрутный – отображение состояний

Таблица 5

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Светофор погасший или нет информации от ОК | Два серых сигнала и красная рамка вокруг светофора |  |
| На светофоре горит резервный красный огонь, информации от ОК нет | Красный и серый сигнал в красной рамке |  |
| Красный | Красный и серый сигнал |  |
| Два желтых | Два желтых сигнала |  |
| Желтый | Желтый и серый сигнал |  |
| Желтый и желтый мигающий | Желтый и желтый с лучами |  |
| Зеленый | Зеленый и серый сигнал |  |
| Пригласительный (лунно-белый мигающий) | Белый мигающий и красный сигнал |  |
| Лунно-белый | Белый и серый |  |
| Белый и желтый мигающий | Белый и желтый с лучами |  |
| Сигнал заблокирован. | Фон сигнала отображается темным циановым цветом |  |
| Установлен режим автодействия | Основание светофора отображается голубым цветом |  |
| Задан маршрут без открытия сигнала | Красный и серый сигнал, отрезок перпендикулярный основанию светофора изменяет цвет с красного на белый |  |

##### 0.1.3.2. Светофор маневровый – отображение состояний

Таблица	6

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствие информации от ОК или информация о темном светофоре | Серый сигнал и красная рамка вокруг светофора |  |
| Запрещающее показание | Серый сигнал |  |
| Разрешающее показание (лунно-белый) | Белый |  |
| Сигнал заблокирован. | Фон сигнала отображается темным циановым цветом |  |
| Задан маршрут без открытия сигнала | Серый сигнал, отрезок перпендикулярный основанию светофора изменяет цвет с красного на белый |  |

Таблица	7	Сигнальные показания при отсутствии информации от ОК или сигнал темный для светофора М1, М3, М5, М7, М9 (светофор прикрытия)

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Нет команды исключение проверки состояния сигнала прикрытия | Серый сигнал, рамка вокруг светофора меняет цвет с красного на белый |  |
| Задана команда исключения проверки состояния сигнала прикрытия (СИИП) | Серый сигнал и красная рамка вокруг светофора |  |

#### 0.1.4. Режим напряжения на светофорах

# Таблица 8

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| День | Изображение солнца в ясном синем небе |  |
| Ночь | Изображение желтой луны и звезд на фоне черного неба |  |
| Двойное снижение напряжения | Изображение красного круга в синем прямоугольнике над зеленым прямоугольником |  |

#### 0.1.5. Контроль датчика «День-Ночь».

# Таблица 9

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Состояние датчика «День». Реле включено. | Прямоугольник белого цвета, текст – чёрный |  |
| Состояние датчика «Ночь». Реле выключено. | Прямоугольник чёрного цвета, текст – жёлтый |  |
| Нет информации от объектного контроллера | Прямоугольник серого цвета, текст -фиолетовый |  |

#### 0.1.6. Секции и пути

##### 0.1.6.1. Секции и пути — отображение состояний

Таблица 10		Состояние рельсовой цепи

На всех путях станции добавлена информация о путевых реле А и Б, которые контролирует ЦП и имеют свою индикацию в виде букв А и Б.

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Нет связи с центральным процессором | Фиолетовая линия |  |
| Нет информации от путевого реле | Линия изменяет цвет с черного на белый |  |
| Нет информации от путевого реле А | Буква «А» меняет цвет с белого на черный |  |
| Свободна | Черная линия |  |
| Путевое реле А под током | Буква отсутствует на плане станции |  |
| Занята | Красная линия |  |
| Путевое реле А без тока | Буква «А» красного цвета |  |
| Секция заблокирована | Фон секции отображается циановым цветом |  |
| В окне «Экран закрепления» на пути установлены тормозные башмаки | Над путем схематическое изображение правого или левого башмака. Цифра обозначает количество установленных башмаков |  |

Таблица 11		Питание рельсовой цепи

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Нет связи с центральным процессором | Фиолетовый прямоугольник. Надпись черного цвета. |  |
| Отсутствие неисправности питания рельсовых цепей | Прямоугольник не отображается. Надпись черного цвета. |  |
| Наличие неисправности в цепи питания рельсовых цепей | Прямоугольник мигает с белого цвета на фон. Надпись черного цвета. |  |
| Отсутствие автоматичес-кого размыкания секций маршрутов | Прямоугольник мигает с красного цвета на фон. Надпись черного цвета. |  |

Таблица	12	Замыкание в маршруте

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Замкнута в поездном маршруте | Зеленая линия |  |
| Замкнута в маневровом маршруте | Желтая линия |  |
| Замкнута в поездном маршруте и занята | Красная линия с двумя зелеными точками с каждой стороны |  |
| Замкнута в маневровом маршруте и занята | Красная линия с двумя желтыми точками с каждой стороны |  |
| Замкнута в поездном маршруте и отсутствует информация от путевого реле | Линия изменяет цвет с белого на черный с двумя зелеными точками с каждой стороны |  |
| Замкнута в маневровом маршруте и отсутствует информация от путевого реле | Линия изменяет цвет с белого на черный с двумя желтыми точками с каждой стороны |  |

Таблица 13		Искусственное размыкание

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Находится в процессе искусственного размыкания и замкнута в поездном маршруте, отсутствует информация от путевого реле | Изменяет цвет с белого на зеленый |  |
| Находится в процессе искусственного размыкания и замкнута в маневровом маршруте, отсутствует информация от путевого реле | Изменяет цвет с белого на желтый |  |
| Находится в процессе искусственного размыкания и замкнута в поездном маршруте | Изменяет цвет с зеленого на черный |  |
| Находится в процессе искусственного размыкания и замкнута в маневровом маршруте | Изменяет цвет с желтого на черный |  |
| Находится в процессе искусственного размыкания и замкнута в поездном маршруте и занята | Изменяет цвет с зеленого на красный |  |
| Находится в процессе искусственного размыкания и замкнута в маневровом маршруте и занята | Изменяет цвет с желтого на красный |  |

Таблица	14	Помечена как «ложно - занятая»

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Помечена как «ложно - занятая», путевое реле под током. | Центральный фрагмент секции изменяет цвет с красного на черный, секция отображается черным цветом. |  |
| Помечена как «ложно - занятая», путевое реле без тока. | Центральный фрагмент секции изменяет цвет с черного на красный, секция отображается красным цветом. |  |

#### 0.1.7. Изолирующий стык

Состояния этого объекта используются для отображения трассы устанавливаемого маршрута.

Таблица 15               Изолирующий стык

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Нормальное состояние | Отображается черным цветом |  |
| Нормальное состояние негабаритного изолирующего стыка | Отображается черным цветом, круг красный |  |
| Отмена маршрута | Изменяет цвет красный фон |  |
| Начало поездного маршрута во время установки | Зеленый кружок |  |
| Начало маневрового маршрута во время установки | Желтый кружок |  |

#### 0.1.8. Тупик

Этот объект является статическим и его состояние не изменяется.

#### 0.1.9. Перегон

Перегоны Станция – Соседняя2, Станция – Соседняя1  отображаются в виде двух участков приближения/удаления и стрел направления на перегоне с квадратом, отображающем занятость/свободность перегона.

Таблица 16              Участки приближения/удаления

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Свободен | Черный |  |
| Занят | Красный |  |
| Отсутствует информация о состоянии участков приближения/удаления | Мигает с белого на черный |  |

Таблица 17		Контроль перегона

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует информация от объектного контроллера | Фиолетовый квадрат |  |
| Свободен | Белый квадрат |  |
| Занят | Красный квадрат |  |
| Задан маршрут отправления с соседней станции | Белый квадрат, внутри красный мигающий квадрат |  |
| Перегон свободен и заблокирована хотя бы одна рельсовая цепь перегона | Фон цианового цвета |  |

Таблица 18		Направление движения на перегоне

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует информация о направлении движения | Фиолетовая стрела |  |
| Прием | Цвет стрелы – желтый |  |
| Отправление | Цвет стрелы – зеленый |  |

Таблица 19            Блокировка первого участка удаления

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Не заблокирован | Нет обрамления |  |
| Заблокирован | Обрамление цианового цвета |  |
| Отсутствует информация о блокировке участке приближения/удаления | Обрамление фиолетового цвета |  |

Таблица 20	 Контроль закрытия переезда

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует информация о закрытии переезда | Схематическое изображение переезда фиолетового цвета |  |
| Переезд закрыт | Схематическое изображение переезда красного цвета |  |
| Переезд открыт | Схематическое изображение переезда черного цвета |  |
| Не корректная ситуация | Схематическое изображение переезда изменяет цвет с красного на черный |  |

Таблица 21	 Контроль исправности переезда

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует информация об исправности переезда | Рамка вокруг схематического изображения переезда фиолетового цвета |  |
| Переезд исправен | Рамка вокруг схематического изображения переезда отсутствует |  |
| Переезд неисправен | Рамка вокруг схематического изображения переезда красная цвета |  |

#### 0.1.10. УКСПС (Устройства обнаружения деталей волочения и схода подвижного состава).

##### 0.1.10.1.  УКСПС — отображение состояний

# Таблица 22

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Первый датчик — в норме, звонок выключен. Открытие светофора возможно. | Квадрат с надписью черного цвета КС1 на сером фоне. Звонок УКСПС –изображается черным цветом. Изображение светофора на сером фоне. |  |
| Первый датчик — обрыв, звонок включен. Открытие светофора невозможно. | Квадрат с надписью черного цвета КС1 на красном фоне. Звонок УКСПС – изображается желтым цветом, лучи мигают. Изображение светофора на красном фоне. |  |
| Первый датчик – обрыв, звонок включен. Открытие светофора возможно. (Задана команда ИКС) | Квадрат с надписью черного цвета КС1 на красном фоне. Звонок УКСПС – изображается желтым цветом, лучи мигают. Изображение светофора на сером фоне. |  |
| Первый датчик – нет информации, звонок выключен. Открытие светофора невозможно. (Задана команда ОЗВ). | Квадрат с надписью черного цвета КС1 на фиолетовом фоне. Звонок УКСПС –изображается черным цветом. Изображение светофора на красном фоне. |  |
| Первый (второй) датчик – нет информации, звонок выключен. Открытие светофора возможно. (Заданы команды ИКС и ОЗВ). | Квадрат с надписью черного цвета КС1 на фиолетовом фоне. Звонок УКСПС –изображается черным цветом. Изображение светофора на сером фоне. |  |
| Первый датчик – в норме, звонок включен. Открытие светофора невозможно. (Нет команды ВКС после восстановления датчика) | Квадрат с надписью черного цвета КС1 на сером фоне. Звонок УКСПС – изображается желтым цветом, лучи мигают. Изображение светофора на красном фоне. |  |
| Короткое замыкание датчика УКСПС, на приближении поезда нет. Звонок включен. Открытие светофора возможно. (Присутствует аларм о срабатывании реле контроля короткого замыкания датчиков УКСПС) | Квадрат с надписью черного цвета КС1 на красном фоне. Звонок УКСПС – изображается желтым цветом, лучи мигают. Изображение светофора на сером фоне. |  |
| Короткое замыкание датчиков УКСПС, поезд занимает рельсовую цепь, на которой находится датчик. Звонок включен. Открытие светофора невозможно. (Присутствует аларм о срабатывании реле контроля короткого замыкания датчиков УКСПС) | Квадрат с надписью черного цвета КС1 на красном фоне. Звонок УКСПС – изображается желтым цветом, лучи мигают. Изображение светофора на красном фоне. |  |

##### 0.1.10.2.  УКСПС — изображение датчиков на плане станции

# Таблица 23

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Нет информации о датчике | Схематическое изображение датчика и обозначение фиолетового цвета. |  |
| Датчик в норме | Схематическое изображение датчика на плане станции не видно(Схематическое изображение датчика зеленого цвета. Обозначение не отображается). |  |
| Датчик сорван | Схематическое изображение датчика мигает красным цветом. Обозначение черного цвета. |  |

#### 0.1.11. Переезд и пешеходная дорожка

Таблица 24               Извещение на переезд

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Нет извещения | Схематическое изображение переезда черного цвета |  |
| Идет извещение на переезд о приближающемся поезде | Схематическое изображения переезда, с линией голубого цвета со стороны приближающегося поезда |  |
| Задана команда: предварительное извещение на переезд (ППИ). Извещение снимается после прохода поезда. | Схематического изображения переезда, выбранный участок мигает с синего на голубой |  |
| Задана команда: закрытия переезда (ПЗП). Извещение не снимается после прохода поезда. | Схематическое изображение переезда, линия со стороны приближения четного (нечетного) поезда горит голубым цветом |  |
| Задана команда: закрытия переезда (ПЗП). Извещение не снимается после прохода поезда. | Схематическое изображение переезда, линии переезда красного цвета |  |

Таблица 25               Контроль исправности переезда

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Нет информации о исправности переезда | Прямоугольник вокруг переезда фиолетового цвета |  |
| Переезд исправен | Прямоугольник вокруг переезда отсутствует |  |
| Наличие неисправности на переезде | Прямоугольник вокруг переезда желтого цвета |  |
| Наличие аварии на переезде | Прямоугольник вокруг переезда красного цвета |  |

#### 0.1.12. Фидер питания

Таблица 26		Контроль наличия питания

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует информация от объектного контроллера | Буква «Ф» с цифрой «1» или «2» изменяет цвет с фиолетового на серый цвет |  |
| Напряжение на фидере в норме, питание нагрузки осуществляется от данного фидера | Зеленая буква «Ф» с цифрой «1» или «2» |  |
| Напряжение на фидере в норме, питание нагрузки не осуществляется от данного фидера | Серая буква «Ф» с цифрой «1» или «2» |  |
| Напряжение на фидере отсутствует или не соответствует норме. | Красная буква «Ф» с цифрой «1» или «2» |  |

#### 0.1.13. Мониторинг источников бесперебойного питания

На плане станции отображается исправность основного ИБП и источников питания левой и правой половинок центрального процессора.

Таблица 27		Контроль исправности ИБП

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует информация от ИБП | Прямоугольник серого цвета, текст фиолетового цвета |  |
| Все параметры ИБП в норме | Прямоугольник серого цвета, текст черный цвета |  |
| Пришел «аларм» от ИБП | Прямоугольник серого цвета, текст изменяет цвет с черного на красный |  |

Более подробную информацию о неисправности ИБП можно получить из специального окна «Мониторинг ИБП». Описание индикации неисправности основного ИБП и источников питания центрального процессора приведены в приложении 1 «Мониторинг источников бесперебойного питания. Описание индикации» настоящей Инструкции.

#### 0.1.14. Обрыв связи с центральным процессором

# Таблица  28

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Обрыв связи с центральным процессором Ebilock 950 | Все путевое развитие станции отображается фиолетовым цветом, название станции - черным |  |
| Нормальное состояние | Все путевое развитие станции отображается обычным образом, название станции - черным |  |
| 3-х минутная блокировка, в течение которой невозможен ввод команд в результате переключения или перезапуска Ebilock-950 | Надпись «Ввод команд блокирован» изменяет цвет с красного на желтый |  |

#### 0.1.15. Индикация состояния работы центрального процессора Ebilock-950

# Таблица 29

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Левый процессор выключен, правый процессор работает в оперативном режиме | У левого процессора – надпись «Выключен» красного цвета. У рабочего процессора – надпись «Работает» зеленого цвета. |  |
| Левый процессор работает в резервном режиме, правый процессор работает в основном режиме. | У левого процессора – надпись «Наготове» желтого цвета. У рабочего процессора – надпись «Работает» зеленого цвета. |  |
| Обрыв связи с центральным процессором Ebilock-950 | У левого и правого процессоров надпись «Не знаю» фиолетового цвета. |  |

##### 0.1.15.1.  Индикация работы основного или резервного АРМа

На станции осуществлено автоматическое переключение с основного на резервный АРМ ДСП.

Таблица 30 Индикация работы основного или резервного АРМа

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Нет информации | Прямоугольник черного цвета с желтой границей, надпись «Неизвестно» белого цвета |  |
| Работает основной АРМ | Прямоугольник черного цвета с желтой границей, надпись «Основной» белого цвета |  |
| Работает резервный АРМ | Прямоугольник черного цвета с желтой границей, надпись «Резервный» белого цвета |  |

Таблица  31 Индикация переключения АРМа

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Нет предупреждения о выключении питания основного рабочего места | Прямоугольник черного цвета с желтой границей, надпись «Основной» белого цвета |  |
| Предупреждение: питание основного компьютера будет выключено через 30 секунд. | Прямоугольник красного цвета с желтой границей, надпись «Основной» белого цвета |  |
| Нет предупреждения о выключении питания резервного рабочего места | Прямоугольник черного цвета с желтой границей, надпись «Резервный» белого цвета |  |
| Предупреждение: питание резервного компьютера будет выключено через 30 секунд. | Прямоугольник красного цвета с желтой границей, надпись «Резервный» белого цвета |  |

#### 0.1.16. Зоны управления

Для каждого из центральных процессоров станции (на плане станции они помечены как ЦП1, ЦП2, ЦП3) существуют свои зоны управления. Зоной является определенный набор команд. Зона может принадлежать одновременно не более чем одному клиенту. Причем существует строгое соответствие рабочего места (IP-адрес компьютера) и клиента, например оператор местного управления МУ1 не может работать на рабочем месте ДСП1, ДСП2, МУ2, ПТО, даже если правильно зарегистрируется в программе, управление зоной он взять не сможет. При загрузке ЦП зоны автоматически распределяются следующим образом:

ЦП1:

- Первая зона  — команды управления объектами ЧПФ, принадлежит ДСП1

Таблица 32

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Управления зоной нет | Прямоугольник с номером зоны серый, прямоугольник с ДСП серый |  |
| Зоной управляет ДСП | Прямоугольник с номером зоны белый в центре надпись черными буквами «ДСП», прямоугольник с ДСП белый. |  |

#### 0.1.17. Индикация подключения и авторизации рабочих мест станции

На станции есть следующие рабочие места: АРМ-ДСП, АРМ-ДНЦ, АРМ-ШН.

Таблица 33

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| На рабочем месте выключен компьютер, или завершена работа АРМ | Изображение компьютера серого цвета с названием рабочего места серого цвета на черном экране |  |
| На рабочем месте включен компьютер, программа загружена, но дежурный не зарегистрировался, работает в режиме наблюдателя | Изображение компьютера серого цвета с названием рабочего места зеленого цвета на синем экране |  |
| На рабочем месте включен компьютер, программа загружена, дежурный зарегистрировался, может нормально работать | Изображение компьютера серого цвета с названием рабочего места синего цвета на зеленом экране |  |
| Нет связи с сервером | Изображение компьютера серого цвета с названием рабочего места белого цвета на фиолетовом экране |  |

#### 0.1.18. Индикация подключения по каналу FEU к ЦП

# Таблица 34

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Канал FEU отключен | Изображение компьютера серого цвета с надписью FEU серого цвета на черном экране |  |
| Канал FEU подключен | Изображение компьютера серого цвета с надписью FEU синего цвета на ярко зеленом экране |  |
| Канал FEU подключен к другой программе | Изображение компьютера серого цвета с надписью FEU зеленого цвета на синем экране |  |
| Отсутствует информация о подключении к ЦП по каналу FEU. | Изображение компьютера серого цвета с надписью FEU белого цвета на фиолетовом экране |  |
| Канал FEU подключен. Включена автоматическая загрузка журнала | Изображение компьютера белого цвета с надписью FEU синего цвета на ярко зеленом экране |  |

#### 0.1.19. Отображение состояния петель связи системы объектных контроллеров.

Таблица 35

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Петля соединена | Петля зеленого цвета, все сегменты петли присутствуют, порты прорисованы в виде прямоугольников белого цвета с надписью зеленого цвета и желтого цвета. Активный порт помечен надписью зеленого цвета. |  |
| Объектный контроллер контролируется с одной стороны, петля соединена как шлейф, обе половинки центрального процессора работают (петлю можно соединить командой) | Часть петли зеленого цвета, один (или несколько) из сегментов петли красного цвета, порты прорисованы в виде прямоугольников белого цвета с надписью красного цвета. |  |
| Объектный контроллер контролируется с одной стороны, петля соединена как шлейф, одна из половинок центрального процессора выключена (петлю соединить командой нельзя) | Петля зеленого цвета, один (или несколько) из сегментов петли красного цвета, один из портов прорисованы в виде прямоугольников белого цвета с надписью красного цвета, а второй с надписью фиолетового цвета. Порт на выключенной половинке помечен фиолетовым цветом |  |
| Отсутствует информация о состоянии петли (отключен канал FEU) | Все сегменты петли отсутствуют, оба порта прорисованы в виде прямоугольников белого цвета с надписью фиолетового цвета. |  |

#### 0.1.20. Экран закрепления башмаками

Экран закрепления составов тормозными башмаками состоит из трех частей:

- окно с символическим изображением путей станции, только здесь можно размещать башмаки, перемещать башмаки в любое другое окно плана станции нельзя;

- «Склад башмаков» — место, где хранятся исправные башмаки, не использованные для закрепления вагонов;

- «Ремонт башмаков» — место, где располагаются неисправные башмаки, находящиеся в ремонте.

Объект служит для отображения в специальном окне «Экран закрепления  башмаками»  плана станции установленных башмаков на путях и тупиках станции, причем при нажатии левой кнопки мыши можно схватить башмак и перенести в любое место окне «Экран закрепления  башмаками». Башмак прорисовывается на новом месте при повторном нажатии левой кнопки мышки. Если башмак установлен на путь и будет отображен на основном виде станции, он будет нарисован синим цветом. Если башмак не попал на путь, он будет отображаться черным цветом. При установке первого башмака появляется прямоугольник зеленого цвета, определяющий зону установки башмаков на этот путь.

Если башмак попадает за границы «Экран закрепления  башмаками» и не помещен в окно «Ремонт башмаков», то перемещается на свое место в окне «Склад башмаков».

Если башмак помещен в окно «Склад башмаков», он перемещается на свое место.

При нажатии правой кнопки мышки башмак разворачивается.

Башмаки синего цвета, установленные в окне «Экран закрепления башмаками», отображается на путях основного вида станции, причем подсчет установленных башмаков ведется отдельно для правых и левых.

В окне «Ремонт башмаков» башмак выделяется при одновременном нажатии клавиши Ctrl на клавиатуре и левой кнопки мыши. Если башмак расположен в окне «Ремонт башмаков», его нельзя переместить ни в одно окно плана станции, чтобы вернуть его на склад надо нажать одновременно Ctrl и правую кнопку мыши.

При одновременном нажатии Ctrl и правой кнопки мышки на объекте «Склад башмаков» показывается местоположение связанного с ним объекта «Башмак_№».

# Таблица 36

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Башмак исправен, находится на складе | Башмак расположен в окне «Склад башмаков», прорисован серым цветом, цифра с номером башмака черная |  |
| Башмак исправен, установлен на путь станции | Башмак расположен в окне «Экран закрепления вагонов тормозными башмаками», прорисован синим цветом, цифра с номером башмака красная, на «Складе башмаков» место свободно, номер башмака красный |  |
| Башмак исправен, установлен на путь станции, развернут (нажата правая кнопка мышки при наведении на башмак) | Башмак расположен в окне «Экран закрепления вагонов тормозными башмаками», прорисован синим цветом и развернут, цифра с номером башмака красная, на «Складе башмаков» место свободно, номер башмака красный |  |
| Башмак исправен, установлен, но не попал на путь станции (не отображается на основном окне станции) | Башмак расположен в окне «Экран закрепления вагонов тормозными башмаками», прорисован черным цветом, цифра с номером башмака красная, на «Складе башмаков» место свободно, номер башмака красный |  |
| Башмак исправен, установлен на путь станции, показано местоположение (нажата клавиша Ctrl и левая кнопка мышки на объекте «Склад башмаков») | Башмак расположен в окне «Экран закрепления вагонов тормозными башмаками», прорисован синим цветом, цифра с номером башмака красная, на «Складе башмаков» место свободно, номер башмака красный, видна красная линия указывающая на нужный башмак |  |

#### 0.1.21. Аншлаги

Объект Аншлаг служит для отображения дополнительной информации на схематическом изображении станции. Объект выделяется при удержании клавиши Ctrl на клавиатуре, если затем нажать левую кнопку мыши, он будет захвачен, и его можно переместить в любое место на плане станции определенное зоной управления (удерживать клавишу мыши и Ctrl на клавиатуре не надо, они нужны только для захвата Аншлага). При этом увеличится на единицу количество установленных аншлагов на плане станции. После повторного нажатия левой клавиши мышки объект прорисовывается на плане станции в новом месте.

Можно изменить текст Аншлага. Определены следующие тексты: «Аншлаг», «ССПС», «Локомотив», «Внимание», «Снято напряжение», «Вагон» и схематическое изображение дрезины.  Общее количество аншлагов –50 шт. Для изменения текста надо выбрать Аншлаг, для этого подведите указатель мыши к Аншлагу и нажмите клавишу Ctrl на клавиатуре, затем нажмите правую кнопку мыши, текст внутри прямоугольника изменится. Если повторно нажать правую кнопку мыши, появится следующий текст. Тексты меняются циклически.

Для возвращения Аншлага на место, необходимо объект выделить при удержании клавиши Ctrl на клавиатуре и нажать левую кнопку мыши, он будет захвачен, и его можно переместить в прямоугольник, где лежат не установленные Аншлаги. После повторного нажатия левой клавиши мышки, он автоматически вернется на место, количество установленных Аншлагов уменьшится на единицу.

Для возвращения всех Аншлагов служит кнопка «Возврат Всех», расположенная рядом со стопкой не установленных Аншлагов. При нажатии кнопки (навести указатель мышки на кнопку и нажать левую кнопку мышки) появится надпись красного цвета «Подтвердить?», если не нажать повторно в течение 10 сек кнопку, то местоположение Аншлагов не изменится, они останутся установленными на плане станции. Если кнопку нажать второй раз, то ВСЕ установленные Аншлаги вернутся на базу, надпись «Установлено» исчезнет.

Для определения места установки Аншлагов на плане станции служит кнопка «Выделить установленные», расположенная рядом со стопкой не установленных Аншлагов. При нажатии кнопки фон установленных Аншлагов меняется на желтый и остается таким в течение 10 сек.

Для версии MultiRCos 1.8.0.

Объект Аншлаг служит для отображения дополнительной информации на схематическом изображении станции. Объект выделяется при нажатии левой кнопки мыши. Он будет захвачен, и его можно переместить в любое место на плане станции определенное зоной управления. При этом увеличится на единицу количество установленных аншлагов на плане станции. После повторного нажатия левой клавиши мышки объект прорисовывается на плане станции в новом месте.

Можно изменить текст Аншлага. Определены следующие тексты: «Аншлаг», «ССПС», «Локомотив», «Внимание», «Снято напряжение», «Вагон» и схематическое изображение дрезины.  Общее количество аншлагов –50 шт. Для изменения текста надо выбрать Аншлаг, для этого подведите указатель мыши к Аншлагу и нажмите левую кнопку мыши, затем нажмите правую кнопку мыши и клавишу Shift, текст внутри прямоугольника изменится. Если повторно нажать правую кнопку мыши, удерживая клавишу Shift, появится следующий текст. Тексты меняются циклически.

Для возвращения Аншлага на место, необходимо объект выделить при удержании   левой кнопки мыши. Он будет захвачен, и его можно переместить в прямоугольник, где лежат не установленные Аншлаги. После повторного нажатия левой клавиши мышки, он автоматически вернется на место, количество установленных Аншлагов уменьшится на единицу.

Для возвращения всех Аншлагов служит кнопка «Возврат аншлагов», расположенная рядом со стопкой не установленных Аншлагов. При нажатии кнопки (навести указатель мышки на кнопку и нажать левую кнопку мышки) появится надпись красного цвета «Вы уверены?», если не нажать повторно в течение 10 сек кнопку, то местоположение Аншлагов не изменится, они останутся установленными на плане станции. Если кнопку нажать второй раз, то ВСЕ установленные Аншлаги вернутся на базу, надпись «Установлено» исчезнет.

Для определения места установки Аншлагов на плане станции служит кнопка «Выделение аншлагов», расположенная рядом со стопкой не установленных Аншлагов. При нажатии кнопки фон установленных Аншлагов меняется на желтый и остается таким в течение 10 сек.

# Таблица 37

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| База Аншлагов, ни один Аншлаг не установлен на плане станции | Прямоугольники серого цвета, контур черного цвета, надпись «Аншлаг» черного цвета, сложенные в стопку. |  |
| Аншлаг установлен на плане станции | База Аншлагов: Прямоугольники серого цвета, контур черного цвета, надпись «Аншлаг» черного цвета, сложенные в стопку. Под стопкой надпись красного цвета «Установлено: 1» Аншлаг: Прямоугольник с названием расположен на плане станции |  |
| Изменено название Аншлага | Прямоугольник с названием расположен на плане станции |  |
| Нажата кнопка «Вернуть все» | Надпись рядом с кнопкой красного цвета «Подтвердить?» |  |
| Нажата кнопка «Выделить установленные» | Фон установленных Аншлагов изменен на желтый |  |

#### 0.1.22. Информационное окно о состоянии контактов

Если выбрать символическое изображение делающего прыжок дельфина (указатель мыши показывает на дельфина), и щелкнуть левой кнопкой мышки, появится меню. В этом списке сгруппированы команды на переход к различным частям станции. Чтобы попасть в окно «Контакты», надо выбрать строку  «Контакты» (указатель мыши показывает на эту строку) и щелкнуть левую кнопку мышки. После этого пропадет план станции, а появится окно «Контакты».

Чтобы вернуться обратно к исходному виду станции, надо нажать кнопку F5 (или F6, или F7, или F8) на клавиатуре.  Если нет сохраненных раскладок, надо опять подвести указатель мышки к дельфину, щелкнуть левую кнопку мышки, выбрать строку «Основной вид» и опять щелкнуть левой кнопкой мыши. Вместо окна «Контакты» откроется план станции.

Таблица	 38	Индикация контактов

| Состояние | Способ отображения | Графическое изображение |
| --- | --- | --- |
| Отсутствует связь с центральным процессором | Прямоугольник серого цвета с названием фиолетового цвета |  |
| Отсутствует информация от объектного контроллера | Прямоугольник серого цвета, название контакта черного цвета, в центре три вопросительных знака красного цвета |  |
| Контакт под током | Прямоугольник белого цвета, название черного цвета, в центре схематическое изображение контакта под током черного цвета |  |
| Контакт без тока | Прямоугольник белого цвета, название черного цвета, в центре схематическое изображение контакта без током черного цвета |  |
| Наличие аларма | Прямоугольник красного цвета, название черного цвета, в центре схематическое изображение контакта без током черного цвета |  |

#### 0.1.23. Звуковая сигнализация

В АРМе ДСП МПЦ предусмотрена  звуковая сигнализация.

В случае появлении сообщения о неисправности (аларма), оно отображается в специальном окне и сопровождается  звуковой сигнализацией.

Кроме этого звуковой сигнализацией сопровождаются следующие события:

- изменение состояний фидеров;

- потеря контроля положения стрелки;

- приближение поезда (занятие первого и второго участков приближения) - кратковременный звуковой сигнал.

Для выключения звукового сигнала о наличии неподтвержденных алармов необходимо их  подтвердить.

### 0.2. Перечень команд.

При выборе любой из мнемоник  в выпадающем меню команд, которое появляется при наведении на объект мышкой и нажатии правой кнопки мышки, в левом нижнем углу мнемосхемы отображается строка подсказки, расшифровывающая сокращенные наименования команды.

#### 0.2.1. Команды управления стрелками

# Таблица 39

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевод стрелки в плюс | СТП | <стрелка> | ДСП | СТП СтрелочныеКоманды |
| Перевод стрелки в минус | СТМ | <стрелка> | ДСП | СТМ СтрелочныеКоманды |
| Перевод стрелки в плюс без контроля состояния стрелочной секции | СТПЗ | <стрелка> | ДСП | СТПЗ СтрелочныеКоманды |
| Перевод стрелки в минус без контроля состояния стрелочной секции | СТМЗ | <стрелка> | ДСП | СТМЗ СтрелочныеКоманды |
| Блокировка стрелки | СТБ | <стрелка> | ДСП | СТБ СтрелочныеКоманды |
| Разблокировка стрелки | СТР | <стрелка> | ДСП | СТР СтрелочныеКоманды |
| Подтверждение ответственной команды | ПОК | <стрелка> | ДСП | ПОК СтрелочныеКоманды |

#### 0.2.2. Команды управления макетом стрелки

# Таблица 40

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разрешить установку макета | СТРМ | От <макета> до <стрелки> | ДСП | СТРМ МАКЕТ СтрелочныеКоманды |
| Отменить разрешение установки макета | СТРОМ | От <макета> до <стрелки> | ДСП | СТРОМ МАКЕТ СтрелочныеКоманды |
| Установить контроль макета стрелки в плюсовом положении | СТПМ | От <макета> до <стрелки> | ДСП | СТПМ МАКЕТ СтрелочныеКоманды |
| Установить контроль макета стрелки в минусовом положении | СТММ | От <макета> до <стрелки> | ДСП | СТММ МАКЕТ СтрелочныеКоманды |
| Установить контроль макета стрелки в плюсовом положении при занятой секции | СТПЗМ | От <макета> до <стрелки> | ДСП | СТПЗМ МАКЕТ СтрелочныеКоманды |
| Установить контроль макета стрелки в минусовом положении при занятой секции | СТМЗМ | От <макета> до <стрелки> | ДСП | СТМЗМ МАКЕТ СтрелочныеКоманды |
| Отключить макет от стрелки | СТМД | От <макета> до <стрелки> | ДСП | СТМД МАКЕТ СтрелочныеКоманды |
| Выключить стрелку из централизации | СТМА | От <макета> до <стрелки> | ДСП | СТМА МАКЕТ СтрелочныеКоманды |
| Подтвердить выключение стрелки из централизации | СТМР | От <макета> до <стрелки> | ДСП | СТМР МАКЕТ СтрелочныеКоманды |
| Подтверждение ответственной команды | ПОК | От <макета> до <стрелки> | ДСП | СТМР МАКЕТ СтрелочныеКоманды |

0.2.3. Команды управления сигналами

# Таблица 41

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перекрытие светофора | СИЗ | <сигнал> | ДСП | СИЗ НачалоУПМ |
| Перекрытие всех светофоров на станции. Чтобы задать команду надо навести указатель мышки на название станции, нажать правую кнопку и выбрать команду. | СИВ |  | ДСП | СИВ |
| Повторное открытие светофора | СИО | <сигнал> | ДСП | СИО НачалоУПМ |
| Включение пригласительного огня на светофоре | СИПО | <сигнал> | ДСП | СИПО НачалоУПМ |
| Закрытие пригласительного огня на светофоре | СИПЗ | <сигнал> | ДСП | СИПЗ НачалоУПМ |
| Блокировка светофора | СИБ | <сигнал> | ДСП | СИБ НачалоУПМ |
| Разблокировка светофора | СИР | <сигнал> | ДСП | СИР НачалоУПМ |
| Установка автодействия светофора | САО | <сигнал> | ДСП | САО НачалоУПМ |
| Отмена автодействия светофора | САЗ | <сигнал> | ДСП | САЗ НачалоУПМ |
| Исключение проверки состояния сигнала прикрытия | СИИП | <сигнал> | ДСП | СИИП М5 |
| Подтверждение ответственной команды | ПОК | <сигнал> | ДСП | ПОК НачалоУПМ |

#### 0.2.4. Команды управления режимом напряжения на светофорах

# Таблица 42

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| День | ДПН |  | ДСП | ДПН |
| Ночь | ДНН |  | ДСП | ДНН |
| Двойное снижение напряжения на лампах станционных и проходных светофоров. | ДСН |  | ДСП | ДСН |

#### 0.2.5. Команды управления секциями и путями

Таблица 43

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Искусственное размыкание секции | СЕИР | <секция> | ДСП | СЕИР СекционныеКоманды |
| Блокировка секции | СЕБ | <секция> | ДСП | СЕБ СекционныеКоманды |
| Разблокирование секции | СЕР | <секция> | ДСП | СЕР СекционныеКоманды |
| Присвоение статуса «ложно занятая» секции | СЕЛ | <секция> | ДСП | СЕЛ СекционныеКоманды |
| Отмена статуса «ложно занятая» секции | СЕО | <секция> | ДСП | СЕО СекционныеКоманды |
| Индивидуальное замыкание секции | СЕЗ | <секция> | ДСП | СЕЗ СекционныеКоманды |
| Восстановление размыкания рельсовых цепей | ВРЦ | <секция> | ДСП | ВРЦ |
| Подтверждение ответственной команды | ПОК | <секция> | ДСП | ПОК СекционныеКоманды |

#### 0.2.6. Команды управления маршрутами

# Таблица 44

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Установка поездного маршрута | УПМ | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП | УПМ ПримерУПМ |
| Установка маневрового маршрута | УММ | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП | УММ ПримерУММ |
| Установка поездного маршрута без открытия светофора | УПБ | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП | УПБ ПримерУПМ |
| Установка маневрового маршрута без открытия светофора | УМБ | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП | УМБ ПримерУММ |
| Установка маневрового маршрута до погасшего сигнала | УМД | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП | УМД ПримерУММ |
| Отмена маршрута | ОМ | <сигнал> | ДСП | ОМ НачалоУПМ |
| Подтверждение ответственной команды | ПОК | От <сигнала> до<сигнала> | ДСП | ПОК НачалоУПМ |

Для установки вариантного маршрута необходимо выбрать стрелку или сигнал, который участвует в вариантном маршруте, но не используется в основном.

#### 0.2.7. Команды управления УКСПС

Таблица 45

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Восстановление контроля схода | ВКС | <УКСПС> | ДСП | ВКЛ НУКСПС |
| Исключение контроля схода (действует 30 сек) | ИКС | <УКСПС> | ДСП | ИКС НУКСПС |
| Отключение звонка УКСПС | ОЗВ | <УКСПС> | ДСП | ОЗВ НУКСПС |
| Подтверждение ответственной команды | ПОК | <УКСПС> | ДСП | ПОК НУКСПС |

#### 0.2.8. Команды подключение по каналу FEU

# Таблица 46

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подключить канал FEU | ПОДКЛ | <Ebilock> | ДСП | ПОДКЛ FEU |
| Отключить канал FEU | ОТКЛ | <Ebilock> | ДСП | ОТКЛ FEU |
| Отключить режим автоматической передачи журнала за последние сутки | ЛОГ_ОТКЛ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ОТКЛ FEU |
| Включить режим автоматической передачи журнала за последние сутки | ЛОГ_ПОДКЛ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ПОДКЛ FEU |
| Загрузить журнал за сегодняшнее число, начиная с полуночи | ЛОГ_ СЕГОДНЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ СЕГОДНЯ FEU |
| Загрузить журнал за вчерашний день | ЛОГ_ВЧЕРА | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ВЧЕРА FEU |
| Загрузить журнал за позавчерашний день | ЛОГ_ ПОЗАВЧЕРА | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ ПОЗАВЧЕРА FEU |
| Загрузить журнал за 3-й день | ЛОГ_3_ДНЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_3_ДНЯ FEU |
| Загрузить журнал за 4-й день | ЛОГ_4_ДНЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_4_ДНЯ FEU |
| Загрузить журнал за 5-й день | ЛОГ_5_ДНЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_5_ДНЯ FEU |
| Загрузить журнал за 6-й день | ЛОГ_6_ДНЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_6_ДНЯ FEU |
| Загрузить журнал за 7-й день | ЛОГ_7_ДНЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_7_ДНЯ FEU |
| Загрузить журнал за текущую неделю, начиная с полуночи воскресенья | ЛОГ_НЕДЕЛЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ НЕДЕЛЯ FEU |
| Загрузить журнал за прошлую неделю | ЛОГ_ 1_НЕДЕЛЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ 1_НЕДЕЛЯ FEU |
| Загрузить журнал за позапрошлую неделю | ЛОГ_ 2_НЕДЕЛЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ 2_НЕДЕЛЯ FEU |
| Загрузить журнал за 3-ю неделю | ЛОГ_ 3_НЕДЕЛЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ 3_НЕДЕЛЯ FEU |
| Загрузить журнал за 4-ю неделю | ЛОГ_ 4_НЕДЕЛЯ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ 4_НЕДЕЛЯ FEU |
| Загрузить весь имеющийся журнал | ЛОГ_ВЕСЬ | <Ebilock> | ШН | ЛОГ_ВЕСЬ FEU |

Если нет информации о подключении канала FEU, надо вначале задать команду ОТКЛ FEU, затем ПОДКЛ FEU.

#### 0.2.9. Команды соединения петель связи системы объектных контроллеров

# Таблица 47

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединить петлю | СОЕД | <Порт> | ДСП, ШН | СОЕД Порт_01R(13) |
| Обновить информацию о состоянии петли | ОБН | <Порт> | ДСП, ШН | ОБН Порт_01R(13) |
| Активировать порт связи | АКТ | <Порт> | ШН | АКТ Порт_01R(13) |
| Деактивировать порт связи | ДЕАКТ | <Порт> | ШН | ДЕАКТ Порт_01R(13) |
| Разделить петлю | РАЗД | От <Порт> до <КС> | ШН | РАЗД Порт_01R(13) КС_10 |

#### 0.2.10. Команды перевода времени

# Таблица 48

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Перевести время на минуту вперед | М+ | <Часы> | ДСП | М+ Часы |
| Перевести время на минуту назад | М- | <Часы> | ДСП | М- Часы |
| Обнулить секунды | СО | <Часы> | ДСП | СО Часы |

При помощи команды М+ можно перевести часы на минуту вперед: итог — (11:30:24);

При помощи команды М- можно перевести часы на минуту назад: итог — (11:28:24);

При помощи команды СО можно обнулить секунды: итог — (11:29:00).

Повторно давать команды М+ или М- нельзя в течение 15 секунд.

#### 0.2.11. Команды зоны управления

# Таблица 49

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Взять управление зоной | ВЗД | <Зона> <Роль> | ДСП | ВЗД ЗУ1 ДСП |
| Отдать управление зоной (команду может задать только тот, кто управляет зоной) | ОДЗ | <Зона> | ДСП | ОДЗ ЗУ1 |
| Принудительно отдать управление зоной | ПОЗ | <Зона> | ДСП | ПОЗ ЗУ1 |

#### 0.2.12. Команды управления мониторингом источников бесперебойного питания

# Таблица 50

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включить мониторинг источников бесперебойного питания | ВКЛ_МОН | <ИБП> | ШН | ВКЛ_МОН ИБП1 |
| Отключить мониторинг источников бесперебойного питания | ОТКЛ_МОН | <ИБП> | ШН | ОТКЛ_МОН ИБП1 |
| Включить тестирование батареи источника бесперебойного питания | ТЕСТ_БАТ | <ИБП> | ШН | ТЕСТ_БАТ ИБП1 |

#### 0.2.13. Команды управления дизель - генератором

# Таблица 51

| Назначение | Мнемоника | Параметры воздействия | Зона управления | Пример |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Включить дизель-генератор | ВКЛ |  | ДСП | ВКЛ |
| Отключить дизель-генератор | ОТКЛ |  | ДСП | ОТКЛ |

 - ответственная команда с протоколированием и подтверждением

 - ответственная команда с протоколированием и подтверждением





 - ответственная команда с протоколированием и подтверждением



 - ответственная команда с протоколированием и подтверждением