ИНСТРУКЦИОННАЯ  КАРТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ 3

Тема занятий: Расчёт станционных  и межпоездных интервалов.

Цель выполнения задания: практически освоить методику расчета станционных и межпоездных интервалов с учетом безопасности движения поездов.

Необходимо знать: роль графика движения поездов в перевозочном процессе; элементы графика движения поездов, принципы и методики их расчета;

Необходимо уметь:  нормировать элементы графика; вычерчивать схемы интервалов; составлять технологические графики выполнения операций при расчете основных станционных интервалов; рассчитывать станционные и межпоездные интервалы.

Дидактическое обеспечение: методическое пособие и рабочая тетрадь.

Компьютерные программы:

Теория: Расчёт элементов графика движения поездов

Порядок выполнения задания, методические указания:

- Определить величины станционных интервалов (неодновременного прибытия и скрещения) по заданным исходным данным и составить технологические графики выполнения операций.

- Определить величины  межпоездных интервалов в пакете по заданным исходным данным.

Дополнительные задания:

Содержание отчета: оформление рабочей тетради

Контрольные вопросы:

- Дать определение станционного интервала неодновременного прибытия.

- Дать определение станционного интервала скрещения.

- Дать определение станционного интервала попутного следования.

- Дать определение межпоездного интервала.

- На фрагменте графика движения поездов найти и показать интервалы неодновременного прибытия, скрещения.

Литература: М.С.Боровикова Организация движения на ж.д. транспорте М.:Маршрут,2003

Задание к ПР 3

| Наименование | Вариант | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единицы измерения | Для станции |  | Для станции |  | Для станции |  | Для станции |  | Для станции |  | Для станции |  | Для станции |  | Для станции |  | Для станции |  | Для станции |  |
|  |  | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б | а | б |
| 1 Полезная длина путей | м | 750 | 770 | 1100 | 1200 | 1300 | 1250 | 1000 | 1150 | 1250 | 1350 | 1400 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1000 | 1150 | 1200 | 1200 | 1150 |
| 2 Длина грузового поезда | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) нечетного | м | 710 | 730 | 800 | 850 | 700 | 825 | 900 | 850 | 750 | 800 | 750 | 850 | 750 | 750 | 900 | 700 | 800 | 850 | 825 | 850 |
| б) четного | м | 690 | 710 | 850 | 800 | 850 | 825 | 800 | 850 | 800 | 700 | 900 | 750 | 750 | 850 | 750 | 800 | 750 | 850 | 700 | 680 |
| в) пассажирского | м | 510 | 510 | 500 | 490 | 520 | 510 | 500 | 520 | 510 | 510 | 500 | 490 | 520 | 510 | 500 | 520 | 520 | 510 | 510 | 500 |
| 3 Расстояние от входного сигнала до оси станции | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в нечетной горловине | м | 650 | 670 | 800 | 600 | 700 | 850 | 780 | 680 | 852 | 825 | 800 | 785 | 875 | 725 | 752 | 800 | 700 | 750 | 775 | 750 |
| б) в четной горловине | м | 580 | 600 | 775 | 750 | 775 | 750 | 775 | 750 | 700 | 800 | 725 | 752 | 875 | 800 | 825 | 852 | 680 | 850 | 600 | 800 |
| 4 Длина тормозного пути | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) в нечетном направлении | м | 620 | 640 | 600 | 650 | 700 | 710 | 750 | 800 | 620 | 640 | 600 | 650 | 700 | 710 | 750 | 800 | 620 | 640 | 750 | 800 |
| б) в четном направлении | м | 615 | 635 | 625 | 650 | 700 | 710 | 750 | 800 | 620 | 640 | 620 | 640 | 600 | 650 | 635 | 625 | 650 | 710 | 750 | 800 |
| 5 Средняя скорость поездов следующих через станцию без остановки на расстояние Lp | км/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) нечетного поезда | км/ч | 54 | 59 | 60 | 65 | 63 | 54 | 59 | 60 | 65 | 63 | 54 | 59 | 60 | 65 | 63 | 54 | 59 | 60 | 65 | 63 |
| б) четного поезда | км/ч | 46 | 51 | 58 | 62 | 59 | 46 | 51 | 58 | 62 | 59 | 46 | 51 | 58 | 62 | 59 | 46 | 51 | 58 | 62 | 59 |

ПРИМЕР:

1	ИНТЕРВАЛ НЕОДНОВРЕМЕННОГО ПРИБЫТИЯ

Минимальный промежуток времени с момента прибытия на раздельный пункт поезда одного направления, до момента прибытия или проследования через этот же раздельный пункт поезда встречного направления.

  - Схема интервала

Схема 1 - Скрещение поездов без остановки пропускается четный поезд.

Схема 2 - Скрещение поездов без остановки пропускается нечетный поезд.

1.2	Для станции а

1.2.1		Схема расположения поездов

Схема З - Расположение поездов перед входным сигналом в четной горловине станции а.

Схема 4 - Расположение поездов перед входным сигналом в нечетной горловине станции а.

    - Расчет времени проследования расчетного расстояния выполним по формуле

tp=0.06⋅Lpυ    (1)

где,	Lp -расчетное расстояние

υ - ходовая скорость

Расчетное расстояние определяем по формулам

Lp = lвx + lm + lв + ln/2             (3)

где,	lвx - расстояние от входного светофора до оси станции

lm - длина тормозного пути перед входным сигналом

lв - расстояние при следовании по которому машинист воспринимает изменение показания сигнала с закрытого на открытый

ln/2 - половина длины поезда

lв=u⋅tв0.06         (4)

где,	tв - время восприятия машинистом показаний сигнала (принимаем 0,05 мин)

lвч=46⋅0.050.06=38.4м

lвн=54⋅0.050.06=45м

Lрч=580+615+38.4+345=1578.4м

Lрн=650+620+45+355=1670м

tрч=0.06⋅1578.446=2.1мин

tр=0.06⋅167054=1.9мин

1.2.3	Расчет интервала

Выполним графически

График 1 - Расчет интервала неодновременного прибытия для станции а

| Операции | Нечетная горловина |  |  |  |  | Четная горловина |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | время в мин |  |  |  |  | время в мин |  |  |  |  |
|  | на операцию | 1 | 2 | 3 | 4 | на операцию | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Контроль прибытия поезда 2001(2002) | 0,3 |  |  |  |  | 03 |  |  |  |  |
| 2 Переговоры о движении поездов между ДСП а-м (а-к) | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 Приготовление маршрута приема поезду, доклад дежурного стрелочного поста о прибытии поезда 2001(2002), установление его в пределах полезной длины станционных путей и готовности маршрута приема поезду 2002(2001), распоряжение ДСП об открытии входного и выходного сигнала | 0,2 |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 4 Открытие входного и выходного сигнала | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 5 Проследование поездом расчетного расстояния | 1,9 |  |  |  |  | 2,1 |  |  |  |  |
| 6 Встреча ДСП поезда 2002(2001) | 0,3 |  |  |  |  | 0,3 |  |  |  |  |
| 7 Продолжительность интервала | 3,2 |  |  |  |  | З,4 |  |  |  |  |

Остальные графики рисуете сами

1.3	Для станции б

1.3.1	Схема расположения поездов

Схема 5 - Расположение поездов перед входным сигналом в четной горловине станции б

Схема 6 - Расположение поездов перед входным сигналом в нечетной горловине станции 6

1.3.2	Расчет времени проследования расчетного расстояния выполним по формуле 1

tp=0.06⋅Lpυ

Расчетное расстояние определяем по формуле

Lp = lвx + lв + ln/2             (5)

Расстояние при следовании по которому машинист воспринимает изменение показания сигнала с закрытого на открытый определяем по формуле 4

lв=u⋅tв0.06

lвч=51⋅0.050.06=42.5м                        lвн=59⋅0.050.06=49.2м

Lрч=600+42.5+355=997.5м

Lрн=670+49.2+365=1084.2м

tрч=0.06⋅997.551=1.2мин

tрн=0.06⋅1084,259=1.1мин

    - Расчет интервала

выполним графически

График 2 - Расчет интервала неодновременного прибытия для станции б

| Операции | Нечетная горловина |  |  |  | Четная горловина |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | время в мин |  |  |  | время в мин |  |  |  |
|  | на операцию | 1 | 2 | 3 | на операцию | 1 | 2 | 3 |
| 1 Контроль прибытия поезда и переговоры ДСП станций б-е (б-г) 2001(2002) | 0,2 |  |  |  | 0,2 |  |  |  |
| 2 Приготовление маршрута отправления поезду 2001(2002) | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 3 Открытие входного сигнала поезду 2001(2002) | 0,1 |  |  |  | 0,1 |  |  |  |
| 4 Проследование поездом расчетного расстояния | 1,1 |  |  |  | 1,2 |  |  |  |
| 5 Продолжительность интервала | 1,5 |  |  |  | 1,6 |  |  |  |

2	ИНТЕРВАЛ СКРЕЩЕНИЯ

Минимальный промежуток времени между прибытием на станцию (или пропуском через нее) одного поезда и отправлением на тот же перегон встречного поезда задержанного на станции для скрещения.

  - Схема интервала при проследовании без остановки четного поезда

Схема 7 - Интервал скрещения, без остановки пропускается четный поезд

Схема проследования четного поезда

Схема 8 - Проследование четного поезда в полном составе.

  - Расчет времени проследования поездом расстояния lп/2

2.3.1	Для станции а

определяем по формуле

tp=0.06⋅ln2u           (6)

tp=0.06⋅35546=0.45мин

2.3.2	Для станции б

определяем по формуле 6

tp=0.06⋅ln2u

tp=0.06⋅36551=0.43мин

  - Схема интервала при проследовании без остановки нечетного поезда

Схема 9 - Интервал скрещения, без остановки пропускается нечетный поезд.

  - Схема проследования нечетного поезда

Схема 10 - Проследование нечетного поезда в полном составе.

  - Расчет времени проследования поездом расстояния lп/2.

2.6.1	Для станции а

определяем по формуле 6

tp=0.06⋅ln2u

tp=0.06⋅34554=0.4мин

2.6.2	Для станции б

определяем по формуле 6

tp=0.06⋅ln2u

tp=0.06⋅35559=0.36мин

2.7 Расчет интервала

Выполним графически

График З - Расчет интервала скрещения для станции а

| Операции | Проследование четного поезда |  |  | Проследование нечетного поезда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | время в мин |  |  | время в мин |  |  |
|  | на операцию | 1 | 2 | на операцию | 1 | 2 |
| 1 Контроль проследования поезда 2002(2001) | 0,45 |  |  | 0,4 |  |  |
| 2 Переговоры о движении поездов между ДСП станций | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
| 3 Приготовление маршрута отправления поезду 2002(2001) | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
| 4 Открытие входного сигнала | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |
| 5 Восприятие машинистом разрешающего показания выходного сигнала, дача сигнала отправления поезду и приведение его в движение | 0,3 |  |  | 0,3 |  |  |
| 6 Продолжительность интервала | 1,45 |  |  | 1,4 |  |  |

График 4 - Расчет интервала скрещения для станции б

| Операции | Проследование четного поезда |  |  | Проследование нечетного поезда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | время в мин |  |  | время в мин |  |  |
|  | на операцию | 1 | 2 | на операцию | 1 | 2 |
| 1 Контроль проследования поезда 2002(2001) | 0,43 |  |  | 0,36 |  |  |
| 2 Переговоры о движении поездов между ДСП станций | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
| 3 Приготовление маршрута отправления поезду 2002(2001) | 0,1 |  |  | 0,1 |  |  |
| 4 Открытие входного сигнала | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
| 5 Продолжительность интервала | 0,83 |  |  | 0,76 |  |  |

3	ИНТЕРВАЛ ПОПУТНОГО СЛЕДОВАНИЯ

Минимальный промежуток времени с момента прибытия на станцию одного поезда и отправлением на тот же перегон попутного поезда с предыдущей станции

  - Схема интервала при безостановочном следовании поездов

Схема 11 - Интервал попутного следования при безостановочном следовании поездов.

  - Схема расположения поездов

Схема 12 - Расположение поездов в момент открытия входного и выходного сигнала.

  - Расчет времени проследования поездом расчетного расстояния выполним по формуле 1.

tp=0.06⋅Lpυ

tp=0.06⋅690+38.4+615+58046=2.5мин

3.4	Расчет интервала

выполним графически

График 5 - Расчет интервала попутного следования при безостановочном следовании поездов

| Операции | Время в мин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на операцию | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Контроль ДСП в проследовании поезда 2002 | 0,5 |  |  |  |  |
| 2 Переговоры о движении поездов между ДСП станций | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 Приготовление маршрута приема и отправления поезду 2004, открытие входного и выходного сигналов | 0,5 |  |  |  |  |
| 4 Проследование поездом 2004 расстояния Lp | 2,5 |  |  |  |  |
| 5 Продолжительность интервала | 3,7 |  |  |  |  |

3.5	Схема интервала при остановке поездов на первой по ходу станции, вторую поезда проходят без остановки

Схема 13 - Интервал попутного следования, когда на первой по ходу станции поезда делают остановку, вторую проследуют без остановки.

3.6	Схема расположения поездов

Схема 14 - Расположение поездов при отправлении поезда на перегон после остановки его на станции а.

3.7	Расчет интервала

выполним графически

График 6 - Расчет интервала попутного следования при остановке поездов на первой по ходу станции, вторую поезда проходят без остановки

| Операции | Время в мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на операцию | 1 | 2 |
| 1 Контроль ДСП в проследовании поезда 2002 | 0,5 |  |  |
| 2 Переговоры о движении поездов между ДСП станций | 0,2 |  |  |
| 3 Приготовление маршрута отправления поезду 2004, открытие выходного сигнала на станции а | 0,3 |  |  |
| 4 Проследование поездом 2004 расстояния Lp | 0,2 |  |  |
| 5 Продолжительность интервала | 1,2 |  |  |

4	ИНТЕРВАЛ НЕОДНОВРЕМЕННОГО ПРИБЫТИЯ И ПОПУТНОГО ОТПРАВЛЕНИЯ

Минимальный промежуток времени между прибытием одного поезда на раздельный пункт и отправлением с него другого поезда того же направления.

4.1	Схема интервала

Схема 15 - Интервал неодновременного прибытия и попутного отправления.

4.2	Схема расположения поездов

Схема 16 - Расположение поездов на станции а

4.3	Расчет интервала

выполним графически

График 7 - Расчет интервала неодновременного прибытия и попутного отправления

| Операции | Время в мин |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на операцию | 1 | 2 |
| 1 Переговоры между ДСП станций | заблаговременно |  |  |
| 2 Контроль прибытия поезда 2004 | 0,1 |  |  |
| 3 Приготовление маршрута отправления поезду 2002, открытие выходного сигнала | 0,3 |  |  |
| 4 Восприятие машинистом сигнала отправления и приведение поезда в движение | 0,6 |  |  |
| 5 Продолжительность интервала | 1 |  |  |

5	ИНТЕРВАЛ НЕОДНОВРЕМЕННОГО ОТПРАВЛЕНИЯ И ПОПУТНОГО ПРИБЫТИЯ

Минимальный промежуток времени между отправлением одного поезда с раздельного пункта и прибытием на него другого поезда попутного направления.

  - Схема интервала

Схема 17 - Интервал неодновременного отправления и попутного прибытия.

Схема расположения поездов

Схема 18 – Расположение поездов

  - Расчет времени проследования поездом расчетного расстояния выполним по формуле 1

tp=0.06⋅Lpυ

расчетное расстояние определяем по формуле

Lp = lвx + lm + lв + ln + lвых             (7)

где, lвых  - расстояние, проходимое поездом 2002 от оси станции за выходную стрелку маршрута отправления

Время, за которое поезд проследует расстояние lвых + ln/2 определяем по формуле

tвых=0.06⋅(lвых+ln2)υ         (8)

tвых=0.06⋅(650+345)46=1.3мин

Lp = 690 + 580 + 615 + 38.4 + 650 = 2573.4 м

tp=0.06⋅2573.446=3.4мин

5.4	Расчет интервала

выполним графически

График 8 - Расчет интервала неодновременного отправления и попутного прибытия

| Операции | Время в мин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на операцию | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Проследование поезда 2002 за выходную стрелку | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Контроль ДСП станции а в отправлении поезда 2002 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 Приготовление маршрута приема поезду 2004, открытие входного сигнала | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Проследование поездом 2004 расчетного расстояния | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 Контроль прибытия поезда 2004 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 Продолжительность интервала | 5,3 |  |  |  |  |  |  |

6	ИНТЕРВАЛ ПОПУТНОГО ПРИБЫТИЯ

Минимальный промежуток времени с момента прибытия (проследования) на раздельный пункт одного поезда до момента прибытия (проследования) на него же другого поезда попутного направления.

  - Схема интервала при остановке на станции обоих поездов

Схема 19 - Интервал попутного прибытия при остановке на станции обоих поездов.

  - Схема расположения поездов

Схема 20 - Расположение поездов на станции в при остановке на станции обоих поездов.

  - Расчет времени проследования поездом расчетного расстояния производим по формуле 1

tp=0.06⋅Lpυ

Расчетное расстояние определяем по формуле

Lp = lвx + lбл + lв + ln/2              (9)

где, lбл  - длина блок участка

Lp = 580 + 2000 + 42.5 + 355 = 2977.5 м

tp=0.06⋅2977.551=3.6мин

  - Схема интервала при следовании обоих поездов без остановки

Схема 21 - Интервал попутного прибытия при следовании обоих поездов без остановки.

  - Схема расположения поездов

Схема 22 - Расположение поездов при следовании их без остановки на станции в.

  - Расчет времени проследования поездом расчетного расстояния
производим по формуле 1

tp=0.06⋅Lpυ

Расчетное расстояние определяем по формуле

Lp = lвx + lбл + lв + ln + lвых             (10)

Lp = 710 + 600 + 670 + 2000 + 42.5 = 4022.5 м

tp=0.06⋅4022.551=4.8мин

6.7	Схема интервала при обгоне грузового поезда пассажирским
Схема 23 - Интервал попутного прибытия при обгоне грузового поезда

пассажирским

6.8	Схема расположения поездов

Схема 24 - Расположение поездов при обгоне грузового поезда пассажирским

  - Расчет времени проследования поездом расчетного расстояния
производим по формуле

tp=0.06⋅Lpuсрпас           (11)

где,  uсрпас - скорость следования пассажирского поезда Расчетное расстояние определяем по формуле

Lp= lâx+ láë+ lâ+un2пас            (12)

Lp = 600 + 2000 + 42.5 + 255 = 2897.5 м

tp=0.06⋅2897.561=2.85мин

6.10	Расчет интервала
выполним графически

График 9 - Расчет интервала попутного прибытия

| Операции | Остановка обоих поездов |  |  |  |  | Обгон грузового поезда пассажирским |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | время в мин |  |  |  |  | время в мин |  |  |  |  |
|  | на операцию | 1 | 2 | 3 | 4 | на операцию | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Контроль прибытия (проследования) поезда 2002 | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 2 Приготовление маршрута приема (пропуска) поезду 2004 (22) | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 3 Проследование поездом 2004 (22) расчетного расстояния | 3,6 |  |  |  |  | 2,85 |  |  |  |  |
| 4 Контроль прибытия (проследования) поезда 2004 (22) | 0,1 |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 5 Продолжительность интервала | 3,9 |  |  |  |  | 3,15 |  |  |  |  |

График 10 - Расчет интервала попутного прибытия

| Операции | Время в мин |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на операцию | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 Контроль (проследования) поезда 2002 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 Приготовление маршрута пропуска поезду 2004 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 Проследование поездом 2004 расчетного расстояния | 4,8 |  |  |  |  |  |  |
| 4 Контроль проследования поезда 2004 | 0,2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 Продолжительность интервала | 5,4 |  |  |  |  |  |  |

7 ИНТЕРВАЛ ПОПУТНОГО ОТПРАВЛЕНИЯ

Минимальный промежуток времени с момента отправления со станции (проследования через нее) одного поезда до момента отправления с нее же другого поезда попутного направления после обгона первым поездом.

7.1	Схема расположения поездов

Схема 25 - Интервал попутного отправления после остановки на станции обоих поездов.

7.2	Схема расположения поездов

Схема 26 - Расположение поездов при отправлении обоих поездов после их остановки на станции.

  - Расчет времени проследования поездом расчетного производим по формуле 1

tp=0.06⋅Lpυ

Расчетное расстояние определяем по формуле

Lp = lбл + ln              (13)

Lp = 710 + 2000 = 2710 м

tp=0.06⋅271051=3.2мин

7.4	Схема интервала при обгоне грузового поезда пассажирским

Схема 27 - Интервал попутного отправления при обгоне грузового поезда пассажирским.

7.5	Схема расположения поездов

Схема 28 - Расположение поездов при обгоне грузового поезда пассажирским.

  - Расчет времени проследования поездом расчетного расстояния производим по формуле 11

tp=0.06⋅Lpuсрпас

Расчетное расстояние определяем по формуле

Lp= ln/2пас+ láë+ ln2гр            (14)

Lp = 255 + 2000 + 355 = 2610 м

tp=0.06⋅261061=2.6мин

Для разработки графика расчета интервала необходимо определить время следования поезда 2002(22) от оси станции за выходную стрелку.

tвыхгр=0.06⋅lвыхυсргр             (15)

tвыхnc=0.06⋅lвыхυсрnc             (16)

tвыхгр=0.06⋅67051=0.8мин

tвыхnc=0.06⋅67061=0,66мин

7.7	Расчет интервала

выполним графически

График 11 - Расчет интервала попутного отправления

| Операции | Отправление обоих поездов после остановки |  |  |  |  |  | Обгон грузового поезда пассажирским |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | время в мин |  |  |  |  |  | время в мин |  |  |  |  |
|  | на операцию | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | на операцию | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Следование поезда 2002(22) от оси станции за выходную стрелку маршрута отправления | 0,8 |  |  |  |  |  | 0,66 |  |  |  |  |
| 2 Контроль проследования поезда 2002(22) за выходную стрелку маршрута отправления | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 3 Проследование поездом 2002(22) расчетного расстояния | 3,2 |  |  |  |  |  | 2,6 |  |  |  |  |
| 4 Приготовление маршрута отправления поезду 2004, открытие выходного сигнала | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,1 |  |  |  |  |
| 5 Восприятие машинистом сигнала отправления и приведение поезда в движение | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 6 Продолжительность интервала | 4,5 |  |  |  |  |  | 3,76 |  |  |  |  |

8	ИНТЕРВАЛ НЕОДНОВРЕМЕННОГО ОТПРАВЛЕНИЯ И ВСТРЕЧНОГО ПРИБЫТИЯ

Минимальный промежуток времени с момента отправления со станции поезда одного направления до момента прибытия на нее поезда встречного направления при враждебных маршрутах.

8.1	Схема интервала

Схема 29 - Интервал неодновременного отправления и встречного прибытия.

8.2	Схема расположения поездов

Схема 30 - Расположение поездов при отправлении со станции четного поезда и прибытия на нее нечетного поезда.

  - Расчет времени проследования поездом расчетного расстояния производим по формуле 1

tp=0.06⋅Lpυ

Расчетное расстояние определяем по формулам

Lpч=lвых+ln2ч             (17)

Lpн=lвх+lm+lв+ln2н            (18)

Lpч=650+345=995м

Lpн=650+620+45+355=1670м

tрч=0.06⋅99546=1.3мин

tрн=0.06⋅167054=1,9мин

8.4	Расчет интервала выполним графически

График 12 - Расчет интервала неодновременного отправления и встречного прибытия.

| Операции | Время в мин |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на операцию | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Освобождение поездом 2004 выходной горловины | 1,3 |  |  |  |  |
| 2 Приготовление маршрута приема поезду 2003 | 0,1 |  |  |  |  |
| 3 Открытие выходного сигнала поезду 2003 | 0,05 |  |  |  |  |
| 4 Проследование поездом 2003 расчетного расстояния | 1,9 |  |  |  |  |
| 5 Продолжительность интервала | 3,35 |  |  |  |  |

9	ИНТЕРВАЛ БЕЗОСТАНОВОЧНОГО СКРЕЩЕНИЯ

Минимальный промежуток времени с момента проследования оси раздельного пункта продольного типа поездом, прибывающим с однопутного перегона, до момента проследования топ же оси поездом, отправляющимся на однопутный перегон.

  - Схема интервала

Схема 31 - Интервал безостановочного скрещения

  - Схема расположения поездов на станции а

Схема 32 - Расположение поездов на станции а

  - Расчет времени проследования поездом расчетного расстояния

производим по формуле 1

tp=0.06⋅Lpυ

Расчетное расстояние определяем по формуле

Lp=lm+lв+ln2н            (19)

Lp=345+38.4+615=998.4м

tp=0.06⋅998.446=1,3мин

  - Схема расположения поездов на станции б.

Схема 33 - Расположение поездов на станции б.

  - Расчет времени проследования расчетного расстояния

Производим по формуле 1

tp=0.06⋅Lpυ

Расчетное расстояние определяем по формуле 19

Lp=lm+lв+ln2н

Lp=355+42.5+635=1032.5м

tp=0.06⋅1032.551=1,22мин

  - Расчет интервала

выполним графически

График 13 - Расчет интервала безостановочного скрещения.

| Операции | Для станции а |  |  | Для станции б |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | время в мин |  |  | время в мин |  |  |
|  | на операцию | 1 | 2 | на операцию | 1 | 2 |
| 1 Приготовление маршрута отправления поезду 2002, открытие выходного сигнала | 0,2 |  |  | 0,2 |  |  |
| 2 Восприятие машинистом поезда 2002 сигнала маршрутного светофора | 0,05 |  |  | 0,05 |  |  |
| 3 Проследование расчетного расстояния | 1,3 |  |  | 1,22 |  |  |
| 4 Продолжительность интервала | 1,55 |  |  | 1,47 |  |  |