Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

08.02.10.ПР УЗПХ251.003

Разраб.

Провер.

Вишкин В.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Средства

коллективной защиты

Лит.

Листов

2

УЖТ – филиал ПГУПС

Цель работы: научиться пользоваться коллективными средствами защиты

Оборудование: документация  убежища, паспорт убежища железнодорожной станции, инструкции, памятки действий.

Ход работы

- Изучить коллективные средства защиты.

- Изучить таблицу классификации убежищ.

- Практическое задание.

- Вывод.

Вариант___

1. Изучить средства коллективной защиты.

Укрытия — это сооружения негерметического типа. По сравнению с убежищами они имеют более простое оборудование. Их главное назначение — защита населения от ионизирующих излучений. Укрытия частично защищают и от других поражающих факторов (светового излучения, ударной волны).  Встроенные защитные сооружения  размещают в фундаментах производственных или жилых зданий. Отдельно стоящие защитные сооружения  размещают на свободной территории.

Убежища представляют собой сооружения герметического типа, оборудованные комплексом инженерно-технических систем и измерительных приборов, которые должны обеспечить требуемые нормативные условия пребывания людей в течение расчетного времени. Они служат для защиты укрываемых людей и полностью защищают от поражающих факторов современного оружия, а также от воздействия высокой температуры и вторичных поражающих факторов. Убежища могут использоваться также для защиты населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Устройство убежищ:

-  герметичные двери;

-  шлюзовая камера;

-  оголовок - запасной выход и шахта для подачи воздуха;

-  волногаситель;

-  аварийный источник электропитания;

-  фильтровентиляционные  устройства;

- помещения для людей, оборудованные;

-  бытовые помещения, комнаты санитарного поста, коменданта, дежурных.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

08.02.10.ПР УЗПХ251.003

2.Изучить таблицу классификации убежищ

Таблица 1-Классификация коллективных средств защиты.

| Защитные сооружения (ЗС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| По защитным характеристикам | Убежища |  | Противорадиационные укрытия |  |
| По времени постройки | Заблаговременно ↔ Быстровозводимые построенные |  |  |  |
| По месту расположения | Встроенные ↔ Отдельно стоящие |  |  |  |
| По вместимости | Малые (до 600 чел.) | Средние (до 2000 чел.) |  | Большие (>2000 чел.) |
| По назначению | Для укрытия населения |  |  |  |
|  | Для размещения пунктов управления |  |  |  |
|  | Для размещения лечебных учреждений |  |  |  |

3.Практическое задание

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Вывод:_________________________________________________________________________________________________________________________