Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

08.02.10.ПР УЗПХ251.004

Разраб.

.

Провер.

Вишкин В.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Изучение приборов

радиационного

контроля

Лит.

Листов

2

УЖТ – филиал ПГУПС

Цель работы: Научиться определять уровень радиации на местности и радиоактивную зараженность предметов.

Оборудование: Радиометр-рентгенметр ДП-5В.

Ход работы

- Изучить порядок проверки прибора ДП-5В.

- Изучить  микроамперметр прибора ДП -5В с указанием двух шкал.

- Изучить порядок замеров β-излучения и γ-излучения ДП -5В

- Изучить  таблицу диапазонов  прибора ДП -5В.

- Выполнить практическое задание.

- Вывод.

1. Изучить порядок проверки прибора ДП-5В.

Произвести внешний осмотр прибора. Установить корректором стрелку микроамперметра на «0». Ручку «Режим» повернуть против часовой стрелки до упора. Подключить источник питания. Переключить ручку диапазонов в положение «Режим», стрелка отклониться от 2 до 3 мР/ч. Достать зонд и провернуть экран в положение «Б». Подключить головные телефоны. При переключении на диапазон «×01» и «×1» стрелка должна зашкаливать; на диапазоне «×10» стрелка отклоняется. При отклонении стрелки прослушиваются щелчки в головных телефонах. В ночное время включается рычаг «свет». При замерах для сброса показаний нажать на рычаг «сброс». Микроамперметр прибора имеет неравномерную шкалу.

2. Изучить  микроамперметр прибора ДП -5В с указанием двух шкал.

Рис 1 – Шкала прибора ДП-5В

3. Изучить порядок замеров β-излучения и γ-излучения ДП -5В.

Для обнаружения β-излучения-повернуть экран зонда в положение «Б» и поднести к облученной поверхности на расстоянии 2-3 см и последовательно переключать диапазоны ×0,1; ×1; ×10 до отклонений стрелки микроамперметра.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

08.02.10.ПР УЗПХ251.004

Для обнаружения γ-излучения повернуть экран зонта в положение «Г». Показания снимаются по шкале 0-5 мР/ч на 2- 6 диапазонах. На диапазоне «200» прибор находится на груди оператора, показания снимаются по шкале 0 – 200 Р/ч.

4. Замеры уровня радиации прибором ДП -5В.

Таблица 1- Диапазоны  замера прибора ДП -5В.

| Поддиапазон | Положения ручки переключателя | Единица измерения | Предел измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | Р/ч | 0 – 200 |
| 2 | Х 1000 | мР/ч | 0,5 – 5 |
| 3 | Х 100 | мР/ч | 0,5 – 5 |
| 4 | Х 10 | мР/ч | 0,5 – 5 |
| 5 | Х 1 | мР/ч | 0,5 – 5 |
| 6 | Х 0,l | мР/ч | 0,5 – 5 |

5. Практическое задание.  Вариант ___

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Вывод:____________________________________________________________________________________________________________________________