Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

08.02.10.ПР УЗПХ251.006

270835.ПР УЗПХ251.006

Разраб.

Провер.

Вишкин В.Н.

Реценз.

Н. Контр.

Утверд.

Действия при пожаре, использование

средств

пожаротушения

Лит.

Листов

2

УЖТ-филиал ПГУПС

Цель работы: Научиться пользоваться средствами пожаротушения.

Оборудование: Огнетушители ОХП-10, ОУ-5, ОП-5, ОП-6, ОП-10.

Ход работы

1.Изучить  порядок пользования огнетушителями. Определить

достоинства и недостатки огнетушителей.

2.Выполнить практическое задание.

3.Вывод.

1. Изучить  порядок пользования огнетушителями. Определить

достоинства и недостатки огнетушителей.

Огнетушитель ОХП-10 приводят в действие поворотом рукоятки снизу вверх до отказа, при этом открывается резиновый клапан кислотного стакана. Кислота из стакана выливается в баллон со щелочью и образуется углекислый газ, который создает в баллоне давление и жидкость выбрасывается через спрыск. Запрещается: тушить электропроводку, пожар химических веществ, направлять на лицо и кожу человека.

Огнетушитель ОУ-5.Снять пломбу, направить раструб на очаг огня, нажать на рычаг ручки огнетушителя или открутить вентиль. Огнетушитель держать только в вертикальном положении. Время действия 40-60 секунд, дальность струи газа 1,5-3 метра. Возможно вместо пистолетной ручки наличие маховика или вентиля. Запрещается: использовать без средств защиты для рук, в крайнем случае,  только за ручку, а не за днище; направлять на человека (область лица).

Огнетушитель ОП-5. Снять пломбу, выдернуть чеку, затем отвести рукоятку вверх, отвести шланг и, направив на источник возгорания, нажать на рычаг на шланге.

Огнетушитель ОП-6 конструктивно выполнен как и ОП-5, после удаления пломбы и чеки нажать на ручку-пробойник, отвести шланг,  направив его на источник возгорания, нажать на рычаг на шланге.

Огнетушитель ОП-4 конструктивно выполнен как и ОП-6, после удаления пломбы и чеки необходимо нажать на рычаг, а затем отвести шланг и, направив его на источник возгорания, нажать на ручку.

Огнетушитель ОП-10 конструктивно выполнен как и ОП-5, но емкость газа в два раза больше по объему.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

08.02.10.ПР УЗПХ251.006

270835.ПР УЗПХ251.006

Огнетушители ОП-4, ОП-5, ОП-6, ОП-10 применяют для тушения любого очага возгорания. Приводятся в действие через 5 секунд. Хранятся при температуре +50 до -50о С.

Запрещается: размещать огнетушители вблизи отопительных приборов, под воздействие прямых солнечных лучей.

2.Практическое задание Вариант ____

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.Вывод:____________________________________________________________________________________________________________________________