ЛЕКЦИЯ 1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Охрана труда — это система законодательных социально-экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Охрана труда выявляет и изучает возможные причины производственных несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, взрывов, пожаров и разрабатывает мероприятия и требования, направленные на устранение этих причин, создание безопасных и благоприятных для человека условий труда.

Дисциплина «Охрана труда» -  комплексная социально-техническая дисциплина. Она включает в себя законодательные и организационные вопросы, производственную санитарию, технику безопасности, пожарную защиту.

Законодательные и организационные вопросы  охватывают создание безопасных условий труда на всех предприятиях; соблюдение требований охраны труда при строительстве и эксплуатации сооружений, зданий и оборудования; соблюдение правил охраны труда, обязательное для администрации; разработку инструкций по охране труда для рабочих и служащих; обучение и инструктаж рабочих и служащих по охране труда; выдачу специальной одежды, средств индивидуальной защиты; установление продолжительности рабочего времени, обязательных перерывов в работе для отдыха и приема пищи; выдачу молока, лечебно- профилактического питания и медицинские осмотры рабочих и служащих, занятых на работах с вредными условиями труда; материальную ответственность предприятий, учреждений и организаций за ущерб, причиненный здоровью рабочих и служащих.

Производственная санитария представляет собой систему организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работающих вредных производственных факторов.

Техника безопасности — это система организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на работающих опасных производственных

факторов.

Пожарная защита   составляет    комплекс    организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для предотвращения воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

Крупные мероприятия по охране труда проводятся на железнодорожном транспорте. На предприятиях разработаны комплексные планы улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий. Основные направления работы в области охраны труда на железнодорожном транспорте включают в себя:

-предупреждение наездов подвижного состава на работающих на путях станций и перегонах;

-совершенствование технологических процессов и технических средств, --

-разработку нормативно-технических документов по безопасности труда;

-предупреждение электротравматизма при эксплуатации и обслуживании электроустановок, контактной сети и электроподвижного состава железных дорог;

-улучшение условий труда работников железнодорожного транспорта —  создание и внедрение средств, позволяющих довести параметры санитарно-гигиенических условий (шум, вибрация на рабочих местах, запыленность и загазованность воздушной среды, освещенность рабочих мест, температура в летний и зимний периоды, влажность воздуха) до уровня санитарных норм, разработка технических и гигиенических требований на новые виды спецодежды и средств индивидуальной защиты для специфических профессий железнодорожников, организация производственных испытаний и массовое внедрение новых видов спецодежды.

Широкое внедрение электрической и тепловозной тяги, усовершенствование конструкций подвижного состава, применение наиболее эффективных систем защиты и блокировки, освещения и вентиляции, усиление шумоизоляции, внедрение разнообразных средств механизации и автоматизации значительно улучшили условия труда железнодорожников.

Так, централизация стрелок и их   пневматическая    очистка, автоматическое и механизированное    торможение    вагонов    на сортировочных горках, автоблокировка, автоматическая   поездная сигнализация,    электрическая и пневматическая    почта по доставке перевозочных документов, поездная радиосвязь и т. д. облегчили и обезопасили труд многих работников, связанных с движением  поездов.  Применение высокопроизводительных   путевых и строительных машин, механизмов,   различных   приспособлений улучшило условия труда монтеров пути и строителей. Осуществление механизированной обмывки вагонов и промывки цистерн, создание и внедрение большого количества электрических, пневматических приспособлений, машин и механизмов, механизированная очистка и транспортировка деталей   неузнаваемо изменили труд по осмотру, экипировке и ремонту вагонов. Осуществляемые мероприятия позволили    обеспечить дальнейшее снижение уровня   производственного    травматизма    на железнодорожном транспорте, выполнение    основных    заданий комплексных планов улучшения условий, охраны труда и сани-тарнооздоровительных мероприятий, повысить    культуру   производства.

Анализ изменения показателей несчастных случаев, приходящихся на тысячу работающих на железных дорогах различных стран, позволяет сделать вывод о том, что в капиталистических странах число случаев травмирования не только не сокращается, а, наоборот, возрастает. В социалистических же странах наблюдается устойчивая тенденция к снижению частоты несчастных случаев на производстве.

ЛЕКЦИЯ 2 ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА, ОБЯЗАННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ И РАБОТНИКОВ, ТРУД ЖЕНЩИН И МОЛОДЕЖИ, УВОЛЬНЕНИЕ, ДИСЦИПЛИНА ТРУДА, НАДЗОР И КОНТРОЛЬ, ТРУДОВЫЕ СПОРЫ.

Статья 57. Содержание трудового договора

В трудовом договоре указываются:

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших трудовой договор.

Существенными условиями трудового договора являются:

место работы (с указанием структурного подразделения);

дата начала работы;

наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция. Если в соответствии с федеральными законами с выполнением работ по определенным должностям, специальностям или профессиям связано предоставление льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, специальностей или профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации;

-права и обязанности работника;

-права и обязанности работодателя;

-характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в тяжелых, вредных и (или) опасных условиях;

-режим труда и отдыха (если он в отношении данного работника отличается от общих правил, установленных в организации);

-условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или должностного оклада работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты);

-виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью.

Статья 59. Срочный трудовой договор

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника:

-для замены временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется место работы;

-на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода времени (сезона);

-с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано с переездом к месту работы;

-для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, катастроф, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств;

-с лицами, поступающими на работу в организации — субъекты малого предпринимательства с численностью до 40 работников (в организациях розничной торговли и бытового обслуживания — до 25 работников), а также к работодателям — физическим лицам;

-с лицами, направляемыми на работу за границу;

-для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности организации (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие работы), а также для проведения работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг;

-с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени или для выполнения заведомо определенной работы;

-с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной работы в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть определено конкретной датой;

-для работ, непосредственно связанных со стажировкой и профессиональным обучением работника;

-с лицами, обучающимися по дневным формам обучения;

-с лицами, работающими в данной организации по совместительству;

-с пенсионерами по возрасту, а также с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением разрешена работа исключительно временного характера;

-с творческими работниками средств массовой информации, организаций кинематографии, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или) исполнении произведений, профессиональными спортсменами в соответствии с перечнями профессий, утвержденными Правительством Российской Федерации с. учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;

-с научными, педагогическими и другими работниками, заключившими трудовые договоры на определенный срок в результате конкурса, проведенного в порядке, установленном законом или иным нормативным правовым актом органа государственной власти или органа местного самоуправления;

-в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на -работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти и органах местного самоуправления, а также в политических партиях и других общественных объединениях;

Статья 62. Выдача трудовой книжки и копий документов, связанных с работой

По письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех дней со дня подачи этого заявления выдать работнику копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной плате, периоде работы у данного работодателя и другое). Копии документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно.

При прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному заявлению работника копии документов, связанных с работой.

В случае, если в день увольнения работника выдать трудовую книжку невозможно в связи с отсутствием работника либо его отказом от получения трудовой книжки на руки, работодатель направляет работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать согласие на отправление ее по почте. Со дня направления уведомления работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Статья 63. Возраст, с которого допускается заключение трудового договора

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет.

В случаях получения основного общего образования либо оставления в соответствии с федеральным законом общеобразовательного учреждения трудовой договор могут заключать лица, достигшие возраста пятнадцати лет.

С согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с учащимся, достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и не нарушающего процесса обучения.

В организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках допускается с согласия одного из родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и попечительства заключение трудового договора с лицами, не Д9стиг-шими возраста четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении произведений без ущерба здоровью и нравственному развитию.

Статья 65. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора

При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет работодателю:

-паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

-трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях совместительства;

-страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;

документы воинского учета — для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;

-документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний — при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной подготовки.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Статья 77. Общие основания прекращения трудового договора

Основаниями прекращения трудового договора являются:

1) соглашение сторон (статья 78);

2) истечение срока трудового договора (пункт 2 статьи 58), за исключением случаев, когда трудовые отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;

3) расторжение трудового договора по инициативе работника (статья 80);

4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (статья 81);

5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому работодателю или переход на выборную работу (должность);

6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества организации, изменением подведомственности (подчиненности) организации либо ее реорганизацией (статья 75);

7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением существенных условий трудового договора (статья 73);

8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением (часть вторая статьи 72);

9) отказ работника от перевода в связи с перемещением работодателя в другую местность (часть первая статьи 72);

10) обстоятельства, не зависящие от воли, сторон (статья 83);

11) нарушение установленных настоящим Кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (статья 84).

Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом и иными федеральными законами.

Во всех случаях днем увольнения работника является последний дено работы.

Статья 80. Расторжение трудового договора по инициативе работника (по собственному желанию)

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме за две недели.

По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.

В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы (зачисление в образовательное учреждение, выход на пенсию и другие случаи), а также в случаях установленного нарушения работодателем законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении работника.

До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового договора.

По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить работу В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника и произвести с ним окончательный расчет.

Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора продолжается.

Статья 81. Расторжение трудового договора но инициативе работодателя

Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:

1)  ликвидации организации либо прекращения деятельности работодателем — физическим лицом;

2) сокращения численности или штата работников организации;

3)  несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие:

Статья 83. Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон

Трудовой договор подлежит прекращению по следующим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон:

1) призыв работника на военную службу или направление его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу;

2) восстановление на работе работника, ранее выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или суда;

3) неизбрание на должность;

4) осуждение работника к наказанию, исключающему продолжение прежней работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;

5)  признание работника полностью нетрудоспособным в соответствии с медицинским заключением;

6) смерть работника либо работодателя — физического лица, а также признание судом работника либо работодателя — физического лица умершим или безвестно отсутствующим;

Статья 94. Продолжительность ежедневной работы (смены)

Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

для работников в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет — 5 часов, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет — 7 часов;

для учащихся общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, совмещающих в течение учебного года учебу с работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет — 2,5 часа, в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет— 3,5 часа;

для инвалидов — в соответствии с медицинским заключением.

Для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:

при 36-часовой рабочей неделе — 8 часов;

при 30-часовой рабочей неделе и менее — 6 часов.

Статья 96. Работа в ночное время

Ночное время — время с 22 часов до 6 часов.

Продолжительность работы (смены) в ночное время сокращается на один час.

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное время, если иное не предусмотрено коллективным договором.

Продолжительность работы в ночное время уравнивается с продолжительностью работы в дневное время в тех случаях, когда это необходимо по условиям труда, а также на сменных работах при шестидневной рабочей неделе с одним выходным днем. Список указанных работ может определяться коллективным договором, локальным нормативным актом.

К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины; инвалиды; работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, за исключением лиц, участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений, и других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами. Женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, работники, имеющие детей-инвалидов, а также работники, осуществляющие уход за больными членами их семей в соответствии с медицинским заключением, матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, а также опекуны детей указанного возраста могут привлекаться к работе в ночное время только с их письменного согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом указанные работники должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от работы в ночное время.

Статья 101. Ненормированный рабочий день

Ненормированный рабочий день — особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем устанавливается коллективным договором, соглашением или правилами внутреннего трудового распорядка организации.

ПЕРЕРЫВЫ В РАБОТЕ. ВЫХОДНЫЕ И НЕРАБОЧИЕ ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

Статья 108. Перерывы для отдыха и питания

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации или по соглашению между работником и работодателем.

На работах, где по условиям производства (работы) предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка организации.

Статья 110. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов.

Статья 111. Выходные дни

Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный непрерывный отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе — один выходной день.

Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе устанавливается коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации. Оба выходных дня предоставляются, как правило, подряд.

В организациях, приостановка работы в которых в выходные дни невозможна по производственно-техническим и организационным условиям, выходные дни предоставляются в различные дни недели поочередно каждой группе работников согласно правилам внутреннего трудового распорядка организации.

Статья 113. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни, как правило, запрещается. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в следующих случаях:

для предотвращения производственной аварии, катастрофы, устранения последствий производственной аварии, катастрофы либо стихийного бедствия;

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества; для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных подразделений.

Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни творческих работников организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков, средств массовой информации, профессиональных спортсменов в соответствии с перечнями категорий этих работников в организациях, финансируемых из бюджета, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, а в иных организациях — в порядке, устанавливаемом коллективным договором.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзного органа данной организации.

Привлечение инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случае, если такая работа не запрещена им по медицинским показаниям. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по письменному распоряжению работодателя.

ДИСЦИПЛИНА ТРУДА

Статья 191. Поощрения за труд

Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии).

Другие виды поощрений работников за труд определяются коллективным договором или правилами внутреннего трудового распорядка организации, а также уставами и положениями о дисциплине. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работники могут быть представлены к государственным наградам.

Статья 192. Дисциплинарные взыскания

За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

1) замечание;

2) выговор;

3) увольнение по соответствующим основаниям.

федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине для отдельных категорий работников могут быть предусмотрены также и другие дисциплинарные взыскания.

Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о дисциплине.

Статья 193. Порядок применения дисциплинарных взысканий

До применения дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника объяснение в письменной форме. В случае отказа работника дать указанное объяснение составляется соответствующий акт.

Отказ работника дать объяснение не является препятствием для применения дисциплинарного взыскания.

Дисциплинарное взыскание применяется не позднее одного месяца со дня обнаружения проступка, не считая времени болезни работника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников.

Дисциплинарное взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения проступка, а по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки — позднее двух лет со дня его совершения. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.

За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.

Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку в течение трех рабочих дней со дня его издания. В случае отказа работника подписать указанный приказ (распоряжение) составляется соответствующий акт.

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственные инспекции труда или органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров.

ЛЕКЦИЯ 3 УПРАВЛЕНИЕ ОХРАНОЙ ТРУДА

Целью управления   охраной    труда    является    обеспечение Р безопасности, сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. Эта цель может быть достигнута выполнением следующих функций управления: планирование работ по •охране труда, их организация    и координация,    учет,    анализ, оценка и контроль состояния    охраны    труда,   стимулирование работы по совершенствованию охраны труда.

В процессе управления охраной труда на предприятиях железнодорожного транспорта решаются задачи по организации  обучения работающих безопасным приемам труда, обеспечению безопасности подвижного состава и другого производственного оборудования, а также производственных    процессов.    Важное значение придается нормализации санитарно-гигиенических условий труда, обеспечению работающих   средствами    индивидуальной защиты, внедрению оптимальных режимов труда и отдыха, организации лечебно-профилактического и санитарно-бытового обслуживания работающих.

Объектом управления охраной труда на предприятии (объединении) является деятельность его подразделений по обеспечению безопасных и здоровых условий труда на рабочих местах, производственных участках, в цехах и на предприятии в целом.

На железнодорожном транспорте согласно Положению о контроле за состоянием охраны труда, утвержденному МПС, применяется государственный, ведомственный, общественный, оперативный и ступенчатый (трехступенчатый) контроль.

К органам государственного надзора за состоянием охраны труда относятся Госэнергонадзор, Госсаннадзор, ГАЙ, Госпожнадзор, техническая и правовая инспекции труда ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транспорта и транспортного строительства. Внутриведомственный контроль осуществляют главные управления и управления МПС, управления и отделения железных дорог, управления метрополитенов в форме комплексных и целевых проверок подведомственных предприятий и организаций. Общественный контроль осуществляют ЦК профсоюза, трудовые коллективы, профсоюзные комитеты, комиссии и общественные инспектора по охране труда.

Оперативный контроль ведут руководители предприятий, мастера, бригадиры, дежурные по станциям, маневровые диспетчеры, а также старшие в группах рабочих (составители поездов, старшие регулировщики скорости движения вагонов, старшие электромеханики и др.). Они проверяют на рабочих местах применение исполнителями безопасных приемов и методов труда, соблюдение требований безопасности при эксплуатации подвижного состава, машин и оборудования. Результаты проверок оформляют актом или справкой.

Ступенчатый контроль осуществляют руководители предприятий, подразделений, работ совместно с профсоюзной организацией. Объектами контроля при этом являются:

на первой ступени — рабочие места, оборудование, средства защиты и исполнители работ;

на второй ступени — бригада, группа рабочих, пост или другие подразделения, входящие в состав производственного участка;

на третьей ступени — производственный участок, пункт, цех и другие подразделения, входящие в состав предприятия.

На первой ступени контроль проводят начальники смен, мастера, бригадиры, дежурные по станции, маневровые диспетчеры, старшие регулировщики скорости движения вагонов,    старшие электромеханики и др. Вместе с общественными   инспекторами по охране труда цеха, смены, бригады они ежедневно перед началом и в течение рабочего дня (смены) проверяют   состояние рабочих мест, оборудования, технологической    оснастки, общее состояние и подготовленность исполнителей к работе, действие вентиляции, достаточность и правильность освещения и др. Результаты проверки записываются в журнал первой ступени контроля, которые ведут руководители смен, бригад, постов и т. д. Вторую ступень контроля проводит не реже двух раз в месяц комиссия под председательством   старшего    мастера,    мастера или начальника цеха при участии председателя цехового комитета профсоюза или члена профсоюзного комитета предприятия, а также общественного инспектора по охране труда. В отдельных подразделениях в проведении второй ступени контроля участвует инженер по охране труда.

На второй ступени проверяют регулярность проведения первой ступени контроля, наличие необходимых записей в журнале, выполнение мероприятий по устранению недостатков, выявленных предыдущими проверками по первой и второй ступеням, соблюдение требований безопасности в бригадах, группах рабочих. Проверке подлежат также состояние    помещений,    исправность оборудования, приспособлений и инструмента,    организация обучения и инструктажа по охране труда,    обеспеченность рабочих спецодеждой и индивидуальными средствами    защиты, состояние санитарно-бытовых    и вспомогательных    помещений,

наличие средств оказания первой доврачебной помощи, соблюдение действующих норм и правил, инструкций по технике безопасности, пожарной защите и др. По окончании проверки председатель комиссии записывает ее результаты в журнал второй ступени контроля.

Третью ступень контроля проводит один раз в месяц комиссия под председательством руководителя предприятия или его заместителя при участии инженера по охране труда, председателя профсоюзного комитета и медицинского работника.

На этой ступени проверяют организацию и результаты  проведения первой и второй ступеней контроля; выполнение  мероприятий, намеченных при проведении предыдущей третьей ступени; соблюдение требований    безопасности на участках, в цехах; реализацию заданий, предусмотренных комплексным   планом улучшения условий, охраны    труда и санитарно-оздоровительных мероприятий, коллективным договором, соглашениями по охране труда и другими документами; организацию лечебно-профилактического обслуживания работающих,    в    том    числе своевременное проведение    медицинских    освидетельствований; соблюдение режима труда и Отдыха и др.

Результаты проверки состояния охраны труда на третьей ступени контроля оформляют актом или записью в специальном журнале.

Виды инструктажей

Вводный инструктаж    проводит    инженер    по    охране труда, а при его отсутствии — другой   инженерно-технический    работник, на которого возложена организация обучения по охране труда, или главный инженер предприятия. Инструктажу подвергают всех лиц, принимаемых на работу вновь и переводимых   с одного предприятия на другое, независимо от их образования и стажа работы по данной профессии, а также командированных работников, бойцов студенческих отрядов,    учащихся и студентов, прибывающих на производственное обучение или практику. Цель вводного инструктажа — ознакомление    с   предприятием, правилами внутреннего трудового распорядка,    общими    положениями по охране труда, требованиями техники безопасности и производственной санитарии по профилю работы, средствами индивидуальной защиты и правилами    их    использования, оказанием первой помощи пострадавшему. О проведении вводного инструктажа и проверке знаний делают    запись в специальном журнале, а также в приказе о приеме на работу или в контрольном листе прохождения первичного    обучения и проверки знаний по охране труда с обязательными подписями инструктирующего и инструктируемого.

Первичный инструктаж на рабочем месте   проводит индивидуально мастер, инструктор  или    непосредственный    руководитель работ со всеми рабочими, командированными, учащимися и студентами, впервые приступающими к данному    виду работы, а также и строителями при выполнении    строительно-монтажных работ на территории действующего предприятия. Инструктаж проводят в первой день (смену) выхода на работу перед ее началом. Инструктируемых знакомят с технологическим процессом и оборудованием, опасными и вредными производственными факторами, безопасной организацией и содержанием   рабочего места, предохранительными приспособлениями и ограждениями,  средствами сигнализации,    индивидуальной    защиты, порядком безопасного передвижения. После инструктажа и проверки знаний рабочие в течение   двух—пяти    смен    (в особых случаях и больше) выполняют работу под наблюдением мастера или бригадира, после чего оформляется   допуск   их к самостоятельной работе. Запись о проведенном инструктаже делают в журнале регистрации инструктажей по охране труда данного участка, цеха и т. п., в приказе о приеме на работу или в контрольном листе прохождения первичного обучения и проверки знаний по охране труда.

Периодический инструктаж проводят со всеми работниками с целью повышения уровня и закрепления знаний по охране труда. Его проводят не реже одного раза в три месяца, а с работниками, имеющими стаж по данной работе до одного года, — не реже двух раз в три месяца. О результатах повторного инструктажа делают запись в журнале регистрации инструктажей по охране труда данного участка, цеха, подразделения.

Необходимость во внеплановом инструктаже возникает при изменении правил по охране труда, разного рода изменениях в обслуживаемых объектах, при нарушении работниками требований по охране труда, в случае травмы, аварии, взрыва или пожара, а также перед началом работы после длительного перерыва (30 или 60 календарных дней в зависимости от степени опасности выполняемой работы).

Цель внепланового инструктажа — изучение изменений в правилах, инструкциях по охране труда, разбор обстоятельств и причин несчастных случаев или выявленных нарушений. Инструктаж проводят мастера, инструкторы, руководители подразделения или предприятия. Запись о нем делают в журнале регистрации инструктажей по охране труда данного участка, цеха,

подразделения.

Целевой инструктаж . проводят перед началом работ, на которые оформляется наряд (распоряжение)    или    наряд-допуск.   Целью текущего инструктажа является   уяснение   оперативной обстановки и разъяснение безопасных приемов труда и возможных опасностей при предстоящей работе. По окончании инструктажа запись о нем делают в журнале регистрации    инструктажей по охране труда данной бригады, смены,   пункта, в табеле учета прохождения текущего инструктажа, в журнале регистрации и выдачи нарядов и в наряде (распоряжении) или наряде-допуске на производство работ.

ЛЕКЦИЯ 4 ТРАВМАТИЗМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Под условиями труда понимают совокупность факторов производственной среды, оказывающих влияние на здоровье и работоспособность человека в процессе труда.

Опасными называют производственные факторы, воздействие которых на работающих в определенных условиях приводит к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья. Вредными являются производственные факторы, воздействие которых на работающих приводит к заболеванию или снижению работоспособности. В зависимости от уровня и продолжительности воздействия вредные факторы могут стать опасными.

Все опасные и вредные производственные факторы делятся на четыре группы: физические, химические, биологические и психофизиологические.

К физическим опасным и вредным факторам относятся: движущиеся машины и механизмы; подвижные части производственного оборудования; передвигающиеся изделия (материалы, заготовки); разрушающиеся конструкции; обрушивающиеся горные породы; повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны; повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, поверхностей оборудования, материалов; повышенные уровни шума, вибрации, ультразвука, инфра-звуковых колебаний; повышенное или пониженное барометрическое давление и его резкое изменение; повышенная    или   пониженная влажность, подвижность, ионизация воздуха,   повышенный уровень ионизирующих излучений. Опасными   и вредными физическими факторами являются также повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание    которой  может произойти через тело человека; повышенные уровни статического электричества, электромагнитных излучений; повышенная напряженность электрического, магнитного полей; отсутствие или недостаток естественного   света,    недостаточная    освещенность -рабочей зоны, повышенная яркость света,    пониженная контрастность, прямая и отраженная блесткость, повышенная   пульсация светового потока; повышенные уровни ультрафиолетовой или инфракрасной радиации; острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхности заготовок,   инструментов и оборудования; расположение рабочего места на значительной высоте    относительно земли (пола); невесомость.

Группа химических опасных и вредных факторов включает в себя две подгруппы, объединяющие факторы по/характеру воздействия на организм человека, — токсические, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную (детородную) функцию,  до пути проникновения в организм человека — через органы дыхания, желудочно-кишечный тракт, кожные покровы и слизистые оболочки.

К биологическим вредным и опасным факторам относятся патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности, а также микроорганизмы (растения и животные).

Психофизиологическими опасными и вредными факторами являются физические (статические и динамические) и нервно-психические перегрузки (умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки).

Один и тот же опасный и вредный производственный фактор по природе своего действия может одновременно   относиться к , различным группам.

Травмой называют нарушение анатомической целостности либо физиологических функций тканей или органов человека, вызванное внезапным внешним воздействием.

На производстве травма—несчастный случай обычно происходит вследствие внезапного воздействия на работника какого-либо опасного производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или задания руководителя работ.

В зависимости от вида воздействия травмы подразделяют на механические (ушибы, переломы, раны и др.), тепловые (термические ожоги, отморожения, тепловые удары), химические (химические ожоги, острое отравление, удушье), электрические (электрические удары, ожоги), комбинированные и др.

Профессиональным называют заболевание, которое развивается в результате воздействия на работающего вредных производственных факторов и вне контакта с ними возникнуть не может. Частным случаем профессионального заболевания является профессиональное отравление. Обычно профессиональное заболевание возникает в результате более или менее длительного периода работы в неблагоприятных условиях, поэтому в отличие от травмы точно установить момент    его    возникновения нельзя.

Совокупность производственных травм за определенный период времени называют производственным травматизмом, а совокупность профессиональных заболевании - профессиональной заболеваемостью.

Травмы   (несчастные случаи)  подразделяют на  связанные с производством, с работой и бытовые.

Несчастными случаями, связанными с производством,    считают случаи, если установлена их связь с производством и они произошли:

-  на территории предприятия;

- вне территории предприятия при выполнении работы по заданию предприятия   (ремонт линии связи, электросетей и др.); , на транспорте предприятия   (доставка рабочих и служащих к месту работы и с работы);

- на транспорте с работниками, его обслуживающими (машинисты и помощники машинистов локомотивов, проводники вагонов, машинисты автодрезин и др.).

Связанными с производством считают также острые отравления, обморожения, солнечные и тепловые удары и поражения молнией, происшедшие в перечисленных выше случаях.

Не каждый несчастный случай, происшедший в рабочее время на территории предприятия, квалифицируется    как   связанный с производством. Например,  --     -если он(произошел при изготовлении в личных целях без разрешения администрации каких-либо предметов   или д.

-при  использовании транспортных средств, принадлежащих предприятию

-при спортивных играх на территории предприятия, хищении материалов, инструмента или других предметов, а также в 'Ц результате опьянения, если оно стало основной причиной травмирования, что подтверждено заключением медицинских   органов, и не вызвано действием применяемых в производственных процессах технических спиртов, ароматических,    наркотических и других подобных веществ.

Несчастными случаями,    связанными    с   работой,    считают случаи, если они произошли с рабочими и служащими:

-во время следования на работу или с работы домой (не на транспортных средствах предприятия и не на территории предприятия) ;

-при выполнении общественных обязанностей,   связанных    с предприятием или учреждением, в котором пострадавший работает,

-при выполнении долга гражданина РФ по охране   правопорядка, спасению человеческой  жизни,  охране собственности.

ЛЕКЦИЯ 5 СЛУЖЕБНОЕ И СПЕЦИАЛЬНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Главной целью расследования является установление причин несчастных случаев с тем, чтобы исключить повторение их впредь.

О каждом несчастном случае на производстве, в том   числе без утраты    трудоспособности    (микротравма),    пострадавший или очевидец несчастного случая должен немедленно известить мастера, начальника цеха, дежурного по станции    или другого непосредственного руководителя работ.    Узнав    о    несчастном  случае, соответствующий руководитель обязан срочно организовать первую помощь пострадавшему и его доставку в лечебное учреждение; немедленно сообщить руководителю предприятия и профсоюзному комитету о происшедшем несчастном случае; сохранить до расследования обстановку на рабочем    месте и состояние оборудования такими, какими они были в момент происшествия (если это не приведет к аварии и не нарушит технологического процесса).

Несчастный случай расследует комиссия, которую незамедлительно создает приказом или распоряжением и лично возглавляет руководитель предприятия. В состав комиссии обязательно должны входить председатель профсоюзного комитета и начальник отдела охраны труда (техники безопасности) предприятия, а также общественный инспектор по охране труда.

Руководитель предприятия совместно с председателем профсоюзного комитета и начальником отдела охраны труда обязан в течение 3 дней  расследовать обстоятельства и причины несчастного случая, на основании материалов расследования составить акт формы Н-1 и разработать мероприятия по предупреждению повторения подобных несчастных случаев. Все несчастные случаи, оформленные актом Н-1, регистрируются    на предприятии в специальном журнале.

Несчастный случай, о котором пострадавший не сообщил администрации предприятия  (цеха) в течение рабочей смены или ют которого  потеря трудоспособности наступила не сразу, должен быть расследован по заявлению пострадавшего или заинтересованного лица в срок не более двух недель   со дня    подачи заявления. Вопрос о составлении    акта    формы    Н-1 решается после всесторонней проверки заявления о происшедшем случае, всех его обстоятельств, медицинского   заключения о характере травмы и возможной причине потери трудоспособности, а также показаний очевидцев.

Если несчастный случай на производстве произошел с работником другого предприятия, направленным для выполнения задания этого другого предприятия, то его расследует комиссия, создаваемая администрацией предприятия, где произошел несчастный случай.

Несчастный случай, происшедший с работником (учащимся, студентом), направленным в установленном порядке на другое предприятие и выполнявшим там работу под руководством его персонала, расследует и учитывает это предприятие.

Несчастный случай, происшедший на предприятии с учащимся общеобразовательной школы, профтехучилища, среднего специального учебного заведения, студентом вуза, проходящим практику под руководством этого предприятия, расследует комиссия предприятия совместно с представителем учебного заведения. Учитывает несчастный случай предприятие. Если пострадал учащийся общеобразовательной школы, профтехучилища, среднего специального учебного заведения, студент вуза, проходящий практику под руководством работника учебного заведения на выделенном предприятием для этой цели участке, несчастный случай расследует комиссия учебного заведения совместно с представителем предприятия. Этот несчастный случай учитывает учебное заведение.

Специальному расследованию подлежат:

-групповые несчастные случаи, происшедшие одновременно с двумя и более работниками, независимо от тяжести травм пострадавших;

-тяжелые несчастные случаи;

-несчастные случаи со смертельным исходом.

Для специального расследования на место происшествия обязаны выехать руководитель вышестоящей организации, возглавляющий расследование со стороны администрации, и председатель райпрофсожа. При несчастном случае со смертельным исходом для расследования на место происшествия выезжает председатель дорпрофсожа.

В специальном расследовании обязаны участвовать начальник отраслевого отдела отделения дороги, председатель профсоюзного комитета и начальник отдела охраны труда (инженер по охране труда) предприятия, где произошел несчастный случай.

Расследование несчастного случая с особо тяжелыми последствиями (при котором погибло пять и более человек) проводит комиссия, назначаемая министром и председателем ЦК профсоюза. Комиссия немедленно расследует несчастный случай, в течение 7 дней составляет акт специального расследования, оформляет другие необходимые документы и материалы.

ЛЕКЦИЯ 7 ОСНОВЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. ПОЖАРООПАСНЫЕ СВОЙСТВА ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ

Горением называют химическую реакцию окисления вещества, сопровождающуюся выделением большого количества тепла и обычно ярким свечением (пламенем). Процесс горения возможен при наличии трех факторов: горючего вещества, окислителя и источника загорания (импульса). Окислителями могут быть кислород, хлор, фтор, бром, йод, окислы азота.

Горение может возникнуть в результате вспышки, возгорания, воспламенения, самовозгорания, самовоспламенения или взрыва горючего вещества.

Вспышка представляет собой быстрое сгорание горючей смеси, не сопровождающееся образованием сжатых газов при внесении в нее источника зажигания. При этом для продолжения горения оказывается недостаточным то количество тепла, которое образуется при кратковременном процессе вспышки.

Возгорание — явление возникновения горения под действием источника зажигания. Источниками зажигания могут быть пламя, лучистая энергия, искра, накаленная поверхность и т. п.

Воспламенение — это возгорание, сопровождающееся появлением пламени. В отличие от вспышки количество тепла при воспламенении, переданное горючему веществу от источника зажигания, достаточно для продолжения горения, т. е. для своевременного образования паров и газов над поверхностью вещества, способных гореть.

При этом вся остальная масса горючего вещества остается относительно холодной.

Самовозгорание — явление резкого увеличения скорости окисления вещества, приводящее к возникновению горения в отсутствие источника зажигания. Окисление происходит вследствие адсорбции кислорода воздуха и постоянного нагрева вещества за счет тепла химической реакции окисления. Самовозгораться могут обтирочные материалы, пропитанные техническим маслом, торф, каменный уголь и др.

Самовоспламенение -это самовозгорание, сопровождающееся появлением пламени.

Взрыв (взрывное горение) - это горение вещества, сопровождающееся крайне быстрым выделением большого количества энергии, вызывающего нагрев продуктов сгорания до высоких температур и резкое повышение давления.

Неконтролируемое горение вне специального очага называют пожаром.

Все горючие вещества могут находиться в жидком, газообразном и твердом состоянии.

Все вещества, способные к воспламенению и загоранию, подразделяют на восемь групп.

I.   Взрывчатые  вещества — нитроглицерин,    тетрил,  тротил, аммониты, динамит, коллоксилин, тринитрофенол.

2  Взрывоопасные вещества — динитрохлор, бензол, динитро-толуол, динитронафталин, перекись бензола, эфиры азотной кислоты, аммиачная селитра.

3.  Вещества, способные образовывать взрывчатые смеси  с органическими продуктами, — азотнокислые калий, барий, кальций, натрий, перхлорат калия, бертолетова соль, хромовый ангидрид, перекиси натрия, калия и бария.

4.  Сжатые и сжиженные газы:

а)   горючие и взрывоопасные газы — ацетилен, водород, метан, аммиак,    сероводород, хлористый метил,    окись этилена, бутилен, бутан, пропан, дивинил;

б)   инертные и негорючие газы—аргон, гелий, неон, углекислый газ, сернистый ангидрид;

в)   газы, поддерживающие горение, — сжатый и жидкий кислород и воздух.

5.  Вещества, самовозгорающиеся при контакте с воздухом или водой, — металлический калий, натрий и кальций, карбид кальция, фосфористые кальций и натрий, цинковая пыль, алюминиевая пудра,   пирофорные     металлические    порошки и соединения.

6.   Легковоспламеняющиеся и горючие вещества:

а)   жидкости — бензин, бензол,   сероуглерод,  ацетон,  скипидар, толуол, ксилол, амилацетат, керосин, этиловый и метиловый -спирты, эфиры органических кислот, органические масла;

б)   твердые   вещества — целлулоид,    красный   фосфор, нафталин;

7.   Вещества, способные вызывать  воспламенение, — бром, азотная, серная и хлорсульфоновая кислоты,  марганцовокислый калий.

8.  Легкогорючие вещества — хлопок, сера, сажа.

Возникновение пожаров в зданиях и сооружениях, особенности распространения огня зависят от того, из каких материалов выполнены эти здания и сооружения, каковы их размеры.

Способность строительных материалов и конструкций воспламеняться, гореть или тлеть под воздействием огня или высокой температуры называют возгораемостью.

По степени возгораемости строительные материалы и конструкции подразделяют на три группы:

-несгораемые — под действием источника возгорания (огня, высокой температуры) не воспламеняются, не тлеют и не обугливаются (например, бетон, железобетон, кирпич и др.);

-трудносгораемые — под действием источника возгорания трудно воспламеняются, тлеют или обугливаются и продолжают гореть или тлеть лишь при наличии источника возгорания. После удаления источника огня горение и тление прекращается. К трудносгораемым относятся гипсовые и бетонные изделия с органическими заполнителями, древесина, пропитанная огнестойкими составами, и др.;

-сгораемые — под воздействием источника возгорания воспламеняются и продолжают гореть или тлеть после его удаления. Сгораемыми являются лесоматериалы, битум, рубероид, многие пластические материалы.

Возгораемость строительных конструкций определяется, как правило, возгораемостью материалов. Однако в ряде случаев возгораемость конструкций оказывается меньшей, чем возгораемость входящих в ее состав материалов.

Способность конструкций сопротивляться воздействию пожара во времени при сохранении своих эксплуатационных свойств называют огнестойкостью. Огнестойкость конструкций характеризуется пределом огнестойкости, представляющим собой время, по истечении которого конструкция теряет несущую или ограждающую способность при пожаре.

По огнестойкости здания делят на пять степеней, при этом с возрастанием степени уменьшается предел огнестойкости. Например, в зданиях I и II степеней огнестойкости все конструкции (стены, перекрытия, покрытия, перегородки) выполняют из несгораемых материалов с пределами огнестойкости от 0,25 до 4ч. В зданиях III степени стены выполняют из несгораемых матери-

ЛЕКЦИЯ 8 ПОЖАРНЫЕ СРЕДСТВА. ПОЖАРНАЯ ТЕХНИКА

Тушение пожара заключается в прекращении процесса горения. Приступать к тушению пожара следует в начальном его периоде, умело применяя огнегасительные средства.

К основным огнегасительным£средствам относят воду, водяной пар, инертный угликислый газ, галлоидные углеводороды, различные порошковые составы, песок и землю, плотные и пожаростойкие ткани.

Вода - один из наиболее распространенных огнегасительных средств. Обладая высокой теплоемкостью, она отнимает от горящего вещества большое количество тепла, понижая температуру поверхности этого вещества ниже точки воспламенения. Образующееся паровое облако препятствует доступу кислорода к горящему веществу.  Подаваемая под большим напором вода, кроме охлаждающего, оказывает механическое действие, сбивая частицы горящего   вещества   и проникая   вглубь   раскаленной массы.

Однако водой, подаваемой в виде компактных струй, нельзя тушить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости с плотностью меньше единицы (бензин, керосин, эфир, ацетон, спирты, масла и др.). Будучи легче воды, они всплывают на ее поверхность, продолжают гореть и, растекаясь, увеличивают площадь горения.

Вода проводит электрический ток, поэтому ею нельзя тушить электросети и электроустановки, находящиеся под напряжением. Разрешается применять воду  для   тушения   электроустановок, но в тонкораспыленном виде при заземленном пожарном стволе. При этом боец, тушащий пожар, должен выдерживать допустимое расстояние до очага пожара и работать в диэлектрических ботах и перчатках.

Воду и другие огнегасительные средства на основе воды нельзя применять для тушения горючих веществ, которые при соприкосновении с водой воспламеняются или вступают в реакцию с выделением взрывоопасных газов. К таким веществам относятся металлический калий и натрий, карбид кальция, карбиды щелочных металлов и др.

Водяной пар используют для тушения жидких, твердых и газообразных веществ. Сущность тушения паром состоит в понижении содержания кислорода в воздухе. Наибольший эффект тушение паром дает в закрытых, плохо вентилируемых помещениях объемом не более 500 м3 или в условиях открытого горения на небольших площадках.

Углекислый газ хранят и транспортируют в стальных баллонах в сжиженном состоянии (углекислота). В нормальных условиях углекислота испаряется, при этом из 1 кг кислоты получается более 500 л газа. Для тушения пожаров углекислоту применяют в виде снежных хлопьев с температурой около —70°С и в газообразном .состоянии. В снегообразном состоянии ее применяют при пожаре в небольшой зоне, а в газообразном — при пожаре в закрытом помещении. При тушении пожара в закрытом помещении огнегасительная концентрация углекислого газа в воздухе составляет примерно 30%.

Однако такая концентрация может вызвать отравление людей, поэтому необходимо применять защиту органов дыхания.

Азот—инертный газ, применяемый для тушения пожара в закрытых помещениях. Огнегасительная концентрация его примерно такая же, как у углекислого газа. Действие азота значительно повышается, когда в зону пожара вводится 3—5% гал-лоидных углеводородов,

Огнегасительные свойства углекислого газа и азота основаны на понижении концентрации кислорода в очаге горения и охлаждении горящих предметов.

В настоящее время используют два вида огнегасительной пены: химическую и воздушно-механическую.

Химическая пена получается в результате взаимодействия кислотного и щелочного растворов в ручных огнетушителях или пенопорошка и воды в пеногенераторах. Из 1 кг пенопорошка и 10 л воды образуется 40—60 л пены. Пена состоит примерно из 80% углекислого газа (по объему), 19,7% воды и 0,3% пенообразующего вещества и представляет собой пузырьки углекислого газа с оболочкой из воды. Стойкость пены с момента ее образования до полного распада 40 мин.

Воздушно-механическую пену получают с помощью специальных воздушно-пенных стволов или пеногенераторов при интенсивном перемешивании трех компонентов: воздуха (90%), воды (9,8—9,6%) и пенообразователя (0,2—0,4%). Эта пена совершенно безвредна для людей, не вызывает коррозии металла, обладает малой электропроводностью и весьма экономична. Она способна заполнять большие объемы помещений, резко снижая температуру внутри помещения и вытесняя из него дым.

Сухие химические порошки используют для тушения начинающихся пожаров при горении металлов и других твердых и жидких горючих веществ, которые нельзя тушить водой и водяными растворами (калия, натрия, магния, титана и др.). Порошки состоят из двууглекислой соды, талька, инфузорной земли или песка. Порошок засыпают в зону горения, при этом двууглекислая сода разлагается, выделяя углекислый газ, который препятствует доступу кислорода воздуха к горящим предметам.

Сжатый воздух используют для тушения горючих жидкостей температурой  вспышки паров выше 60°С.

При этом воздух ,подаваемый снизу, перемещает нижние более холодные слои горящей жидкости вверх, понижая тем самым температуру верхего слоя. Когда температура верхнего слоя   становится   ниже температуры воспламенения, горение прекращается. На железнодорожном транспорте сжатый воздух применяют при тушении

пожаров в резервуарах нефтепродуктов большой вместимости.

При тушении песком или покрывалом, кроме мелкого песка, используют покрывала из войлока, асбеста, брезента и других материалов. Метод заключается в изолировании зоны горения от воздуха. Его применяют для тушения небольших очагов пожара.

Первичные средства пожаротушения. К первичным средствам пожаротушения относят ручные и передвижные огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты, ящики с песком, кошмы, ломы, топоры и др. Эти средства применяют для ликвидации небольших загораний до приведения в действие стационарных и полустационарных средств пожаротушения или до прибытия пожарной команды. Каждое помещение, отделение, цех, подвижной состав должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соответствии с Нормами оснащения противопожарным оборудованием и инвентарем зданий, сооружений и подвижного состава железнодорожного транспорта.

Огнетушители. В зависимости от используемых огнегасительных веществ огнетушители подразделяют на пенные, жидкостные и порошковые.

Пенные огнетушители применяют для тушения горящих жидкостей, различных материалов, конструктивных элементов и оборудования, кроме электрооборудования, находящегося под напряжением. Они обладают следующими достоинствами: наличием заряда огнегасительного вещества, всегда готового к действию; простотой, легкостью и быстротой приведения в действие силами одного человека; выбрасыванием заряда огнегасительной жидкости в виде струи, что обеспечивает эффективность ее использования.

Заряд пенного огнетушителя состоит из двух частей -- кислотной и щелочной. На рис. 10.1 показан пенный химический огнетушитель ОХП-10. Продолжительность действия этого огнетушителя 60 с, дальность струи до 8 м.

Огнетушитель приводят в действие поворотом рукоятки снизу вверх до отказа, при этом открывается резиновый клапан кислотного стакана. После поворота огнетушителя горловиной вниз кислота выливается в баллон и смешивается со щелочной частью, в результате чего происходит химическая реакция. Образующийся при этом углекислый газ вызывает интенсивное вспенивание жидкости и создает в баллоне давление, и жидкость в виде струи пены выбрасывается из баллона через спрыск. Струю пены направляют в очаг пожара.

Угле кислотные огнетушители выпускают трех типов: ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8 (цифры показывают вместимость баллона в литрах). Их применяют для тушения жидких и твердых веществ, а также электроустановок, находящихся под напряжением. Углекислота в огнетушителе находится в жидком состоянии под давлением 6—7 МПа. Время действия огнетушителей этого типа 25—40 с, длина струи 1,5—3 м.

Порошковые огнетушители предназначены для тушения земельно-щелочных металлов (натрия, калия и др.). Их выпускают трех типов: ОПС-6, ОПС-10 и. ОППС-100 (передвижной). Цифры характеризуют вместимость огнетушителя в литрах.

Воздушно-пенные огнетушители высокократной пены применяют для тушения небольших очагов пожаров. Они бывают двух типов: ОВП-5 и ОВП-10. Кратность пены этих огнетушителей 55, дальность полета пены 4,5 м.

Для тушения больших загораний в помещениях применяют стационарные установки химического и воздушно-пенного тушения.

Автоматические огнегасительные установки. К распространенным автоматическим средствам пожаротушения относят спринклерные и дренчерные установки. Они представляют собой разветвленную сеть трубопроводов со спринклерными или дренчерными головками и размещаются под потолком защищаемого помещения. При повышении температуры в помещении до определенного уровня головки вскрываются, и вода из трубопровода разбрызгивается, орошая защищаемую площадь.

Автонасосы, автоцистерны, мотопомпы, пожарные поезда. Автонасосы и автоцистерны предназначены для доставки к месту пожара боевых расчетов и противопожарного оборудования, необходимого для подачи воды и пены в зону горения.

Конструктивно автонасосы и автоцистерны сходны между собой. Они базируются на шасси одних и тех же марок автомобилей. Различие состоит лишь в том, что автоцистерны имеют большую вместимость бака, а автонасосы — больший по численности боевой расчет и большее количество выкидных рукавов.

Мотопомпы применяют для подачи воды из источника к горящему объекту. Они бывают переносные и прицепные и состоят из двигателя внутреннего сгорания, центробежного насоса и систем, обслуживающих двигатель и насос во время работы.

Пожарные поезда предназначены для тушения пожаров в подвижном составе и на объектах железнодорожного транспорта, к которым можно подать поезд, а также для оказания помощи при авариях, крушениях, наводнениях и других стихийных бедствиях. Эти поезда формируют в соответствии с утвержденным типовым табелем. В зависимости от тактико-технической характеристики их подразделяют на универсальные, I и II категории.

Универсальный пожарный поезд состоит из пассажирского вагона для размещения личного состава дежурного караула, специального оборудования и инвентаря; пассажирского вагона для размещения насосных установок, электростанции, пожарного инвентаря и запаса специальных средств пожаротушения; двух 60-тонных цистерн для запаса воды; крытого грузового вагона-гаража для размещения пожарного автомобиля и хранения запаса пенообразователя.

Пожарный поезд I категории формируют из пассажирского вагона для размещения личного состава, насосных установок, противопожарного инвентаря и запаса средств пожаротушения, двух цистерн с запасом воды и вагона-гаража.

Пожарный поезд II категории включает в себя пассажирский вагон для размещения личного состава и противопожарного оборудования и две цистерны с водой.

Пожарные поезда дислоцируются, как правило, на крупных •станциях, где имеется  рабочий парк локомотивов. Под пожарные поезда могут подаваться только тепловозы (или паровозы). Содержаться эти поезда должны в состоянии постоянной готовности к следованию на перегон с максимальной скоростью.

Средства тушения пожаров на подвижном составе. Для тушения пожаров все электровозы, тепловозы, дизельпоезда, пассажирские вагоны и вагоны специального назначения оснащают первичными средствами пожаротушения (огнетушителями, ведрами с песком и др.) в соответствии с установленными нормами. С целью своевременного обнаружения и ликвидации пожара, кроме первичных средств пожаротушения, тепловозы и дизельные поезда оборудуют пожарной сигнализацией и установками газового или воздушно-пенного пожаротушения. В этом случае нормы обеспечения углекислотными огнетушителями уменьшают на 50%.

ЛЕКЦИЯ 10 ПОНЯТИЕ ГИГИЕНЫ ТРУДА И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ. ПОНЯТИЕ О ШУМЕ И ВИБРАЦИИ. КАНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА

Одним из необходимых условий высокопроизводительного труда является обеспечение нормальных метеорологических условий и чистоты воздуха в рабочей зоне '.

Метеорологические условия (микроклимат) определяются действующими на организм человека сочетаниями температуры, влажности, скорости движения и давления воздуха, а также температурой окружающих поверхностей. Все эти параметры могут изменяться в широких пределах. Однако, несмотря на колебания параметров микроклимата, температура тела остается, как правило, постоянной. Комплекс сложных физиологических процессов, поддерживающих постоянной температуру тела человека при изменении параметров микроклимата и при выполнении различной по тяжести работы, называют терморегуляцией.

Таким образом, в производственной или бытовой обстановке система терморегуляции организма человека стремится поддерживать температуру тела на уровне приблизительно 36,5 °С. Эта температура является результирующей двух процессов: внутреннего производства тепла в теле в результате реакций обмена и внешнего теплообмена. Отдача теплоты организмом человека во внешнюю среду происходит тремя основными путями: конвекцией, излучением и испарением.

В условиях высокой температуры окружающего воздуха кровеносные сосуды кожи расширяются. При этом происходит повышенный приток крови к поверхности тела и теплоотдача в окружающую среду значительно увеличивается. Однако при температурах окружающего воздуха и поверхностей оборудования в помещении 30—35 °С отдача теплоты конвекцией и излучением значительно снижается.           Под рабочей зоной понимают пространство   высотой до   2 м над уровнем пола или площадки, на которых находятся места постоянного или временного пребывания работающих.

На понижение температуры окружающего воздуха организм человека реагирует иначе: кровеносные сосуды кожи сужаются, приток крови к поверхности тела замедляется и отдача теплоты конвекцией и излучением уменьшается.

Большое влияние на терморегуляцию организма оказывает влажность воздуха. Повышенная влажность (ф>85%) затрудняет терморегуляцию вследствие уменьшения испарения пота, а слишком низкая влажность (ф<20%) вызывает пересыхание слизистых оболочек дыхательных путей. Оптимальные уровни относительной влажности находятся в пределах 40—60%.

Движение воздуха в помещениях является важным фактором, влияющим на тепловое самочувствие человека. Увеличивая отдачу теплоты, движение воздуха в жарком помещении улучшает состояние организма, но оказывает на него неблагоприятное воздействие при низкой температуре воздуха в холодный период года.

Минимальная скорость движения воздуха, ощущаемая человеком, составляет 0,1 м/с. В зимнее время скорость движения воздуха в помещениях не должна превышать 0,2—0,5 м/с, а в летнее—0,2—1 м/с. В горячих цехах допускается увеличение скорости обдува рабочих (воздушное душирование) до 3,5 м/с.

Воздействие высокой температуры воздуха, интенсивного теплового излучения от нагретых поверхностей может привести к перегреву организма. При перегреве наблюдаются повышение температуры тела, обильное потовыделение, учащение пульса и дыхания, слабость, головокружение, тошнота, а в тяжелых случаях — появление судорог и наступление теплового удара.

Длительное и сильное воздействие низких температур, а также резкие колебания температуры, обдувание холодным воздухом (сквозняки) могут явиться причиной простудных и других заболеваний.

Атмосферное давление воздуха оказывает влияние на процесс дыхания человека. Жизнедеятельность человека может происходить в довольно широком диапазоне давлений: 734— 1267 гПа (550—950 мм рт. ст.). Однако необходимо учитывать, что для здоровья человека опасно быстрое изменение давления, а не сам его уровень.

Нормирование оптимальных и допустимых метеорологических условий в рабочей зоне осуществляется в зависимости от тепловой характеристики производственных помещений, категории работ по тяжести физического труда и времени года.

По тяжести физического труда различают следующие категории работ: легкую (категория I), средней тяжести (категория Па), средней тяжести (категория Пб), тяжелую (категория III).

-  К категории I относят легкие физические работы, при которых энергозатраты человека составляют не более 172 Дж/с. Это работы, производимые сидя, стоя или связанные с ходьбой, но не требующие систематического физического напряжения или поднятия и переноски тяжестей. Примером работ категории I может служить работа машиниста локомотива.

-  К категории П относят работы, связанные с постоянной ходьбой, а также выполняемые стоя или сидя, но требующие перемещения тяжестей. Энергозатраты, необходимые для выполнения этих работ. 172—232 Дж/с (150—200 ккал/ч). К данной категории можно отнести работу,   помощника    машиниста локомотива.

К категории Пб относят работы, связанные с ходьбой и переноской небольших (до 10 кг) тяжестей. Энергозатраты составляют 232—293 Дж/с (200—250 ккал/ч). Примером работ этой категории является работа регулировщиков скорости движения вагонов, слесарей, занятых на ремонте локомотивов, и др.

-  К категории III относят работы, связанные с систематическим напряжением, в частности с постоянным передвижением и переноской значительных (свыше 10 кг) тяжестей. Энергозатраты — более 293 Дж/с (250 ккал/ч). Тяжелой следует считать работу монтеров пути, электромонтеров контактной сети, слесарей вагонных депо и др.

Под вентиляцией производственных помещений понимают систему мероприятий и устройств, предназначенных для обеспечения на постоянных рабочих местах, в рабочей и обслуживаемой зонах помещений метеорологических условий и чистоты воздушной среды, соответствующих гигиеническим и техническим требованиям.

Системы вентиляции классифицируют по способу перемещения воздуха, направлению его потока, зоне действия и времени работы.

В зависимости от способа перемещения воздуха различают естественную и механическую (искусственную) вентиляцию. При естественной вентиляции движение воздуха происходит вследствие разности температур и, следовательно, плотностей наружного и внутреннего воздуха, а также под воздействием давления или разряжения, создаваемого ветром. При механической вентиляции перемещение воздуха осуществляется с помощью вентиляторов.

Естественная вентиляция производственных помещений может быть неорганизованной и организованной (аэрация). При неорганизованной вентиляции воздух поступает в помещение и удаляется из него через неплотности в наружных ограждениях (инфильтрация), а также через окна, форточки и другие проемы, работающие и на приток, и на вытяжку (проветривание). Организованная (поддающаяся регулированию) вентиляция осуществляется при наличии в помещении световых фонарей с открывающимися створками, через которые происходит вытяжка воздуха, и окон в боковых стенах, работающих на приток.         Изменяя степень открытия створок в окнах и фонарях, регулируют объем подачи и удаления воздуха. Устройство аэрации особенно целесообразно в больших производственных помещениях и горячих цехах.

Механическая вентиляция в зависимости от направления потока воздуха бывает приточной и вытяжной. Приточная вентиляция предназначена для подачи чистого воздуха на рабочие места и участки, вытяжная—для удаления загрязненного воздуха из помещения.

По зоне действия различают вентиляцию общеобменную, местную и смешанную (комбинированную).

При общеобменной вентиляции происходит обмен воздуха во всем помещении. Ее применяют в случаях, когда выделения вредных веществ незначительны и равномерно распределены по всему объему помещения.

Местная вытяжная вентиляция предназначена для локализации и удаления вредностей непосредственно в местах их образования. Вытяжные устройства при этом могут быть закрытого и открытого типов. В местных отсосах закрытого типа источник выделения вредностей расположен внутри укрытия --вытяжного шкафа, окрасочной камеры, кожуха, укрывающего пылящее оборудование, и т. п. Эти устройства наиболее полно улавливают вредности при минимальном объеме удаляемого воздуха. В местных отсосах открытого типа приемное отверстие находится на некотором расстоянии от источника выделения вредностей. К ним относят вытяжные зонты и панели, бортовые отсосы.

Местная приточная вентиляция обеспечивает заданные параметры воздушной среды в определенной части помещения, где человек находится наиболее продолжительное время (основная рабочая площадка). Разновидностями этой вентиляции являются воздушные души, оазисы, завесы.

Воздушный душ представляет собой струю воздуха, подогреваемую зимой и охлаждаемую при необходимости летом, которая направляется на человека. Воздушные оазисы устраивают в виде площадок, отделенных от основного помещения перегородками высотой около 2 м. Охлажденный воздух подается в отгороженное пространство и через открытый верх поступает в помещение. Воздушные завесы — это струи воздуха, предназначенные для перекрытия проемов. Их используют для того, чтобы предотвратить проникновение загрязненного или холодного воздуха из соседних помещений и в проемы между отапливаемыми и неотапливаемыми помещениями.

Аварийная вентиляция предназначена для быстрого удаления из помещений значительных объемов воздуха с большим содержанием вредных и взрывоопасных веществ, поступивших в помещение при нарушении технологического процесса или аварии. Она, как правило, проектируется вытяжной и должна -обеспечивать не менее чем восьмикратный воздухообмен.

Кратность воздухообмена, показывающая сколько раз в течение часа полностью заменяется воздух в помещении, характер ризует интенсивность вентиляции. Естественная вентиляция может обеспечивать 20-кратный воздухообмен, механическая -10-кратный.

Шумом называют всякие неблагоприятно действующие на человека звуки — мешающие восприятию полезных звуков или нарушающие тишину, оказывающие вредное или раздражающее действие на организм

Звуковые колебания какой-либо среды (например, воздуха) возникают при нарушении ее стационарного состояния под воздействием возмущающей силы. Частицы среды начинают колебаться относительно положения равновесия со скоростью, называемой колебательной, которая значительно меньше скорости распространения звуковых волн (скорости звука). Последняя зависит от упругих свойств среды, ее плотности и температуры.

Во время звуковых колебаний в воздухе образуются области пониженного и повышенного давления, которые и определяют звуковое давление. Воздействуя на барабанную перепонку, звуковое давление вызывает ее деформацию, являющуюся первым звеном в восприятии звука человеком.

Характеристикой источника шума является звуковая мощность Р, которая зависит от общего количества звуковой энергии, излучаемой источником шума в окружающее пространство за единицу времени.

Орган слуха человека воспринимает в виде слышимого звука колебания упругой среды с частотой от 20 до 20 000 Гц. Частота характеризуется числом колебаний в секунду.

Интенсивный шум неблагоприятно действует на организм человека. При ежедневном воздействии он может привести к профессиональному заболеванию — тугоухости, основным симптомом которой является постепенная потеря слуха. При очень большом звуковом давлении иногда происходит разрыв барабанной перепонки. Наиболее неблагоприятными для органов слуха является шум в диапазоне частот 1000—4000 Гц.

Шум влияет на различные отделы головного мозга, снижает остроту зрения, нарушает функции желудочно-кишечного тракта, обменные процессы в организме и т. п. При шуме ухудшается точность выполнения рабочих операций, снижается производительность труда. Шум притупляет внимание, замедляет реакцию человека на те или иные раздражители, мешает    восприятию полезных сигналов, что особенно опасно на работах,    связанных с движением поездов и других транспортных    средств. Он нарушает .комфорт пассажиров и является источником    беспокойства для населения в расположенных вблизи   железнодорожных объектов населенных пунктах, создает предпосылки несчастных случаев.

Вибрация -это сложный колебательный процесс, возникающий при периодическом смещении центра тяжести какого-либо тела от положения равновесия, обусловленном неуравновешенными силовыми воздействиями. Чаще всего под вибрацией понимают нежелательные колебания аналогично тому, как под шумом понимают нежелательные звуки.

В зависимости от источника возникновения различают общую вибрацию:

-транспортную, воздействующую на операторов (водителей) подвижных машин и транспортных средств при их движении, а также на пассажиров;

-транспортно-технологическую, воздействующую на операторов машин с ограниченным передвижением (экскаваторов, грузоподъемных кранов, путевых машин и т. п.);

-технологическую, воздействующую на операторов стационарных машин или передающуюся на рабочие места (станки, электрические машины, насосы, вентиляторы и т. п.).

Локальная вибрация создается ручными машинами и механизированным инструментом, широко применяемыми при различных работах, связанных с изготовлением и ремонтом локомотивов, вагонов, разнообразных машин, электрооборудования, средств автоматики и связи, при сооружении железнодорожного пути, ведении строительных и монтажных работ.

Степень и характер воздействия вибрации на организм человека зависит от ее вида, параметров, направления и времени воздействия.

Общая вибрация оказывает неблагоприятное влияние на центральную нервную и сердечно-сосудистую системы. У человека возникают головные боли, головокружения, нарушается сон, ухудшаются внимание, память и т. д. Особую опасность представляет вибрация, частота которой совпадает с собственными частотами колебаний органов человека. Установлено, что весь организм, желудок и органы брюшной полости резонируют при действии колебаний с частотой от 5 до 8 Гц. Колебания с частотой от 17 до 25 Гц резонансны для головы. Частота 250 Гц считается резонансной для нервной системы.

Локальная вибрация вызывает спазм сосудов, который, начинаясь с концевых фаланг пальцев, распространяется на всю кисть и предплечье. В результате ухудшается снабжение верхних конечностей кровью, снижается чувствительность кожи, возникают боли в суставах, происходит интенсивное отложение солей, что приводит к деформации суставов и уменьшению их

подвижности. Кроме того, локальная вибрация, воздействуя через периферийные нервные окончания на центральную нервную систему, вызывает нарушение ее деятельности.

Систематическое    воздействие   производственных   вибраций    может    стать    причиной   трудноизлечимого    профессионального   заболевания —-вибрационной  болезни

ЛЕКЦИЯ 11 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ№2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВОЗДУХА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ЛЕКЦИЯ 12 ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ№3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСВЕЩЕНОСТИ  В РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ЛЕКЦИЯ 13. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ПРИ НАХОЖДЕНИИ НА ПУТЯХ

Работа многих профессий железнодорожников непосредственно связана с движением поездов и производством маневров. Железнодорожный путь является опасной зоной вследствие наличия угрозы наезда подвижного состава на людей. Поэтому, находясь на путях, необходимо быть особенно внимательным, соблюдать все требования безопасности, так как нарушение их может привести к тяжелому несчастному случаю.

Прежде всего работники не должны находиться на путях без надобности. Подходя к пути, надо внимательно осмотреться и убедиться в том, что по этому пути не приближается подвижной состав, и только после этого переходить путь под прямым углом. При этом не следует наступать на рельсы и становиться между остряками и рамными рельсами или в желоба крестовины стрелочного перевода. Нельзя переходить или перебегать путь перед надвигающимся поездом, локомотивом или маневровым составом.

Вдоль пути идти можно только посередине междупутья или обочине земляного полотна. При этом надо внимательно прислушиваться и чаще осматриваться, наблюдая за движением по смежным путям. Идти внутри колеи и по концам шпал запрещается. Чтобы не споткнуться, необходимо обращать внимание на кабельные стойки; муфты, коробки, дроссель-трансформаторы, тяги, электроприводы и другие устройства и предметы, находящиеся на территории станции.

На территории станций организуют наиболее безопасные маршруты служебного прохода. Вдоль таких маршрутов устанавливают указательные знаки «Служебный проход» в виде прямоугольника синего цвета. На территории станции могут быть и запрещающие знаки «Проход запрещен» в виде круга с красной каймой, предупреждающие знаки «Берегись поезда» и «Осторожно! Негабаритное место» в виде треугольника желтого цвета с черной каймой.

Сооружения и устройства, расположенные с отступлением от габарита приближения строений, должны иметь предупреждающую окраску. Такую же окраску должны иметь сооружения и устройства, если между ними и подвижным составом персоналу находиться опасно. Основным цветом предупреждающей окраски

является желтый, а вспомогательным — черный. Окраску выполняют в виде чередующихся желтых и черных полос равной ширины, при этом полосы располагают под углом 45°.

При переходе через пути, занятые „вагонами, надо пользоваться тормозными площадками вагонов или обходить стоящий состав на расстоянии не менее 5 м от крайнего вагона. Нельзя проходить между расцепленными вагонами, если расстояние между ними менее 10 м, пролезать под стоящими вагонами, переходить по сцепным приборам, а также пользоваться тормозными площадками вагонов движущегося поезда.

Особую бдительность необходимо проявлять при нахождении на железнодорожных путях в темное время суток и при неблагоприятных метеорологических условиях, когда видимость и слышимость значительно ухудшаются. Головной убор в зимний период не должен снижать слышимость звуковых сигналов и команд. Зимой необходимо также остерегаться наледей, сугробов снега, с тем чтобы не поскользнуться и не упасть.

Проход на работу разрешается по обочине земляного полотна или в стороне от пути. В темное время суток, в туман, во время метели и при других неблагоприятных условиях видимости рабочие должны соблюдать особую осторожность.

Во время передвижения руководитель находится сзади группы, ограждая ее красным сигналом. В условиях плохой видимости (при крутых кривых, в глубоких выемках, лесистой местности и т. п-.) выделяются два сигналиста, один из которых следует впереди, а другой сзади группы на расстоянии зрительной видимости. Сигналисты идут с развернутыми красными флагами днем, а ночью и при плохой видимости — с фонарями с красным огнем. Они должны одновременно оповещать рабочих о приближении 'поезда.

Для обеспечения безопасности движения поездов и труда рабочих место производства работ ограждают соответствующими •сигналами. Запрещается приступать к работам до ограждения сигналами места работ, а также снимать ограждающие сигналы до полного окончания работ, проверки состояния пути, контактной сети и соблюдения габарита подвижного состава. При работе с механизмами и инструментами, ухудшающими слышимость, принимают дополнительные меры безопасности: выдают предупреждения на поезда об особой бдительности и подаче оповестительных сигналов при приближении к месту работ.

В систему ограждения входят переносные сигналы и сигнальные знаки, петарды, автоматическая оповестительная сигнализация, а также сигналисты по охране сигналов и оповещения работающих о приближении поезда. Сигналистами могут быть назначены монтеры пути с разрядом квалификации не ниже III, выдержавшие соответствующие испытания.

Схемы и порядок ограждения места работ сигналами остановки и уменьшения скорости, сигнальными знаками «С» (о подаче свистка) установлены   Инструкцией   по   сигнализации   на железных дорогах Союза ССР   и Инструкцией   по обеспечению-безопасности движения поездов при производстве путевых работ. Сигналами  остановки  ограждают  работы, связанные  главным образом с нарушением целостности   и устойчивости пути, препятствия для движения поездов, а также работы, проводимые в стесненных условиях, когда рабочие при пропуске поезда не могут разместиться в стороне от пути. Сигналы уменьшения скорости используют для ограждения работ, связанных с изменением положения рельсового пути в плане и профиле, ослаблением основания рельсо-шпальной решетки и др. Переносные сигнальные знаки «С» устанавливают исключительно для предупреждения работающих о приближении поезда.

При 'производстве работ на одном из путей двухпутного или многопутного участка независимо   от   того, какими   сигналами ограждено место работы, по соседнему пути устанавливают сигнальные знаки «С». Эти знаки не устанавливают при работах, которые требуют ограждения, соседнего пути сигналами остановки. О производстве работ, ограждаемых сигналами остановки или уменьшения скорости, на поезда выдают   предупреждения. Перед началом работ в темное время суток, во время тумана, метели и т. п.,  когда видимость снижается до 800 м и менее, руководитель работ должен принять дополнительные меры   по обеспечению безопасности работающих; дать заявку на выдачу предупреждений на поезда об   особой   бдительности   и подаче оповестительных сигналов при приближении к месту работ и переносному знаку «С»; выставить сигналистов    с обеих    сторон места работ с рожками для извещения работающих о приближении поезда; спланировать работы так, чтобы у одного руководителя бригады фронт работ был не более 50 м.

В пределах станции работы, требующие ограждения сигналами остановки или уменьшения скорости, выполняются по согласованию с дежурным по станции. При этом руководитель работ должен предварительно сделать запись в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети о месте и времени производства работ.

При производстве работ по текущему содержанию станционных путей и стрелочных переводов, не ограждаемых сигналами остановки или уменьшения скорости (сигнальный знак «С» на станциях не устанавливается), меры, обеспечивающие безопасность работающих, предусматриваются местной инструкцией. Такая инструкция разрабатывается начальником дистанции пути и после согласования с техническим инспектором ЦК профсоюза утверждается начальником отделения дороги.

При выполнении на станции работ, требующих ограждения сигналами остановки, движение поездов по путям и стрелочным переводам, на которых ведутся работы, прекращается.

Дежурный по станции после ознакомления с содержанием записи руководителя работ в Журнале дает указание дежурным по постам, сигналистам, составителям поездов, а через них и машинистам локомотивов, работающих на станции, о запрещении заезда на определенные пути или их участки, об уменьшении скорости или особой бдительности при следовании по путям, где проводятся работы. О предстоящем пропуске поездов я маневровых передвижений он заблаговременно извещает руководителя работ, который должен обеспечить непрерывное наблюдение за приближающимися поездами или маневровыми передвижениями и своевременно прекращать работы.

На горочных путях, а также путях подгорочных парков путевые работы выполняют во время перерыва в маневровой работе. Они могут выполняться также на закрытом для движения пути после согласования с дежурным по станции и записи в Журнале осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети.

Локомотивная бригада при приближении поезда к станции и движении по станционным путям обязана проявлять особую бдительность, 'подавать установленные звуковые сигналы, внимательно следить за свободностью пути и ограждающими сигналами.

Участки со скоростью движения поездов более 1£0 км/ч считаются скоростными. На скоростных участках предусмотрены дополнительные меры по обеспечению безопасности движения поездов и личной безопасности работников и пассажиров. На станциях, по которым скоростной 'поезд следует без остановки, маневровую работу прекращают не менее чем за 15 мин до его прохода. Все операции по пропуску поезда выполняют заблаговременно с таким расчетом, чтобы дежурный по станции за 10 мин до его проследования доложил поездному диспетчеру о 120 прекращении маневров и готовности маршрута. Также заблаговременно по громкоговорящей связи оповещают пассажиров и работников станции о приближении скоростного поезда. При проходе поезда пассажиры и работники станции .должны отойти от края платформы или от пути, по которому следует поезд, на расстояние не менее 3 м.

На остановочных пунктах при проходе скоростного поезда машинист по радио оповещает об этом пассажиров. Двери пассажирских и пригородных поездов должны быть закрыты. При подходе к участкам пути, расположенным вблизи населенных пунктов, машинист подает оповестительные сигналы.

Скоростные поезда пропускаются только по главным путям станций. Начальник отделения или его заместитель при крайней необходимости может разрешить пропуск поезда по боковому пути с установленной скоростью. Об этом поездной диспетчер заблаговременно предупреждает по радио машиниста скоростного поезда и дежурных станций, по которым поезд пропускают по боковым путям. О приеме скоростного поезда на боковой путь машинисту вручают письменное предупреждение на предыдущей станции. Если предупреждение не было вручено, машинист должен остановить поезд у входного сигнала станции, после чего следовать на боковой путь.

В случае непредусмотренной остановки скоростного поезда на станции или изменения расписания его следования поездной диспетчер до прохода поездом последнего раздельного пункта по поездной радиосвязи оповещает об этом машиниста. Дежурный по станции за 3 мин до прибытия поезда выходит с красным сигналом для его встречи, а стрелочник или сигналист по указанию дежурного — с желтым развернутым флагом днем или желтым огнем ручного фонаря ночью.

Ужесточены меры предосторожности и при производстве работ на участках со скоростным движением поездов. Работы на пути прекращают не менее чем за 10 мин до прохода скоростного поезда. Путь приводят в исправное состояние, инструмент и материалы убирают. Не менее чем за 5 мин до прохода поезда работающие уходят с пути на расстояние 4 м в сторону поля. Если путевые работы ведутся развернутым фронтом, то людей отводят с пути за 10 мин до прохода поезда.

Съемные дрезины и другие средства передвижения снимают с пути за 10—15 мин. Выпускать их на перегоны за 30 мин до прохода скоростного поезда не разрешается. Заблаговременно прекращают работы по разгрузке и погрузке балласта, шпал, рельсов и т. п. Рабочие в этом случае за 5 мин до прохода поезда уходят на расстояние не менее 5 м в сторону.

Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала на железнодорожных путях разработаны Рекомендации по организации работы по системе информации «Человек на пути», утвержденные МПС в 1984 г. Эта система направлена на усиление контроля за соблюдением работниками железнодорожного транспорта правил нахождения на пути при приближении и пропуске поездов. Она будет иметь наибольший эффект только при совместных действиях работников хозяйств пути, локомотивного и движения.

Локомотивная бригада при следовании по перегону и станции следит за свободностью пути. О каждом случае несвоевременного схода людей с пути она немедленно сообщает по радиосвязи дежурному по. станции и машинисту встречного поезда. По прибытии в локомотивное депо машинист делает запись в журнале регистрации системы информации «Человек на пути».

Дежурный по станции, получив сообщение от машиниста о нарушении требований безопасности, немедленно передает его дежурному по дистанциям пути, сигнализации и связи и т. д. Дежурный, по дистанции должен сообщить об этом дорожному мастеру, производителю работ, в подчинении которого находятся люди, допустившие нарушение.

После получения информации дорожный мастер (бригадир) обязан провести расследование нарушения и принять соответствующие меры к нарушителям (обсудить на рабочем собрании, лишить премии и т. д.). О результатах расследования и принятых мерах он сообщает дежурному по дистанции, который делает запись в журнале регистрации системы информации «Человек на пути».

ЛЕКЦИЯ 14. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 ОФОРМЛЕНИЕ АКТА О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

ЛЕКЦИЯ 15 ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛОАТАЦИИ МАШИН, МЕХАНИЗМОВ И ПОДВИЖНОГО СОСТАВА. БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ И ПОГРУЗО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ

Безопасность производственного оборудования обеспечивается: выбором прогрессивного принципа действия, совершенных конструктивных схем, безопасных элементов конструкции и т.п.; применением в конструкции средств механизации, автоматизации и дистанционного управления, эффективных средств защиты, соответствующих материалов; выполнением требований пожаро-и взрывобезопасности; включением требований безопасности в техническую документацию по монтажу, эксплуатации, ремонту, транспортированию и хранению.

Оборудование должно соответствовать требованиям безопасности в течение всего срока службы. При его проектировании и постройке необходимо применять безопасные и безвредные материалы.

Движущиеся части производственного  оборудования, если они являются источниками опасности, ограждают или снабжают средствами защиты. Элементы конструкции оборудования не должны иметь острых углов, кромок и поверхностей с неровностями, представляющими источник опасности.

Рабочие места для обслуживающего персонала, входящие в конструкцию оборудования, должны быть безопасными и удобными. Оборудование, обслуживание которого связано с передвижением персонала, снабжают безопасными по конструкции проходами, площадками, лестницами и т. п.

В необходимых случаях оборудование обеспечивают местным освещением в соответствии с условиями эксплуатации и окружающей среды. При этом должна исключаться возможность случайных прикосновений к токоведущим частям средств освещения.

Для предупреждения работающих об опасности конструкцией производственного оборудования предусматривается сигнализация при нарушении нормального режима работы, а в необходимых случаях — средства автоматического останова и отключения оборудования от источников энергии при опасных неисправностях и авариях. В качестве сигнальных элементов применяют звуковые, световые и цветовые сигнализаторы. Сигнальные устройства устанавливают в зонах видимости и слышимости обслуживающего персонала.

Необходимым требованием к производственному оборудованию является обеспечение защиты от поражения электрическим током.

Металлообрабатывающие станки (токарные, фрезерные, сверлильные, строгальные и др.) относят к оборудованию, обслуживание которого связано с повышенной опасностью. Для работающих представляют опасность отлетающая стружка, вращающиеся части станков, отлетающие частицы абразивных кругов и обрабатываемых материалов, охлаждающая жидкость и др. Поэтому конструкцией этих станков предусматривается ряд защитных устройств, обеспечивающих безопасность обслуживающего персонала.

Передачи  (ременные, цепные, зубчатые и др.), расположенные вне корпусов станков, изолируют сплошными или в виде жалюзи ограждениями, снабженными устройствами (рукоятками, скобами и т. п.) для удобного и безопасного их открывания, снятия, перемещения и установки. Допускаются решетчатые ограждения с ячейками размером не более 25X25 мм.

Для защиты работающих на станках от отлетающей стружки, а также охлаждающей жидкости зону обработки защищают экранами. Применение экранов обязательно на станках токарных, фрезерных универсальных с крестовым столом, зубообрабатывающих и шлифовальных. Защитные экраны не должны ограничивать технологические возможности станка и создавать неудобства при работе, наладке и уборке. При необходимости в защитных экранах устраивают смотровые окна со стеклами.

Важным условием безопасного обслуживания металлообрабатывающих станков является обеспечение электробезопасности. С этой целью дверцы (крышки) шкафов и ниш с электрооборудованием снабжают блокировками, которые отключают электропитание при открытых дверцах во время осмотра и наладки оборудования. После закрытия дверцы блокировка автоматически восстанавливается.

Все металлические части станка (станины, корпуса электрооборудования, каркасы шкафов и др.), которые могут оказаться под напряжением выше 42 В, заземляют. Для этого их снабжают заземляющими винтами или присоединительными зажимами для крепления к заземляющим шинам или зануляющим проводам.

Для предупреждения об опасности применяют сигнальную окраску станков. Выступающие при работе за габарит станков внешние торцы шпинделей окрашивают чередующимися полосами одинаковой ширины желтого и черного цвета. Внутренние поверхности дверок ниш, в которых расположены механизмы передач, покрывают красной краской.

Все абразивные инструменты, а также вращающиеся выступающие концы шпинделя и крепежных деталей ограждают защитными кожухами. Кожух должен быть прочно закреплен на •станке.

Одной из наиболее частых причин травмирования рабочих является неисправность инструмента. Поэтому организации инструментального хозяйства на предприятиях и обеспечению рабочих исправным инструментом должно уделяться постоянное внимание.

Мастера, бригадиры не реже одного раза в месяц обязаны проверять состояние инструмента, находящегося у рабочих. Из слесарно-монтажного инструмента рабочие наиболее часто используют молотки, зубила, бородки, гаечные ключи и напильники. Молотки при слесарных и ремонтных работах применяют с круглым и квадратным бойком. Отверстие в молотке для ручки делают овальным с небольшим конусом наружу для надежного крепления конца ручки при помощи клина.

Ручки молотков изготовляют из прочных и упругих пород дерева (клена, рябины, комлевой части березы). Поверхность ручки должна быть гладкой, без сучков, отколов, бугров и трещин. Средняя длина ручки 300 мм. Для расклинивания конца ручки используют металлический клин толщиной от 1 до 3 мм из мягкой стали.

Зубила изготавливают с рукояткой плоскоовального и овального сечений, а слесарные бородки — с конической и цилиндрической рабочими частями. Зубила и бородки не должны иметь трещин, сбитых и скошенных торцов.

Гаечные. ключи, используемые при работе, не должны иметь разошедшихся челюстей, сбитых граней, смятой насечки. Удлинение ключей с помощью труб и других подобных предметов запрещается.

Напильники применяют плоские, округлые и квадратные. На поверхности напильников не должно быть трещин, заусенцев, выкрошенных зубьев. Ручки для напильников изготавливают из густослойного дерева (клена, березы, ясеня и т. д.) или прессованной бумаги. Поверхность ручки должна быть гладкой без трещин и сбитых мест. На конец ручки со стороны напильника насаживают стальное кольцо.

Важное место в механизации производственных процессов и улучшении условий труда занимает электрический и пневматический инструмент (электродрели, паяльники, гайковерты и др.). К работе с этим инструментом допускаются лишь обученные и проинструктированные рабочие, имеющие группу по электробезопасности не ниже II.

Перед началом работы с ручным электрическим инструментом проверяют его комплектность и надежность крепления деталей; внешним осмотром -определяют исправность кабеля (шнура), его защитной трубки и штепсельной вилки, а также целость изолирующих деталей корпуса, рукоятки и крышек щеткодержателей, наличие защитных кожухов и их исправность; проверяют действие выключателя и работу инструмента на холостом ходу.

При пользовании электроинструментом провода и кабели по возможности надо подвешивать. Не допускается непосредственное соприкосновение проводов и кабелей с металлическими горячими, влажными и масляными поверхностями.

В случае прекращения подачи тока во время работы с электроинструментом, а также при перерыве в работе электроинструмент отсоединяют от электрической сети.

Лицам, пользующимся   электроинструментом,   запрещается:

передавать ручные электрические машины и электроинструмент другим лицам, хотя бы и на непродолжительное время;

разбирать ручной электроинструмент и производить с ним какой-либо ремонт;

держаться за провод электроинструмента или касаться вращающихся режущих частей;

удалять руками стружку или опилки во время работы инструмента до полной остановки режущих частей;

работать с приставных лестниц (необходимо устраивать прочные леса или подмости);

оставлять ручной электроинструмент без надзора и включенным в электрическую сеть.

У используемого, пневматического инструмента пусковые устройства должны легко и быстро приводиться в действие и в закрытом положении не пропускать воздух. При работе с вибрирующим инструментом необходимо надевать рукавицы или 'перчатки.

Каждая организация или предприятие, в свою очередь, с учетом собственной специфики, на основании вышеперечисленных документов, должны разработать производственные инструкции. Их цель -обеспечить безопасное производство работ.

Разработка инструкций должна осуществляться руководителями структурных подразделений организации, а утверждение — ее руководителем после согласования с органами и службами охраны труда. Пересмотр инструкций должен производиться в соответствии с требованиями «Правил разработки и утверждения на федеральном железнодорожном транспорте нормативных актов, содержащих требования охраны труда» № ЦБТ-882 от 21.03.2002 г.

Инструкции по охране труда для работников железнодорожного транспорта досрочно пересматриваются:

•- при пересмотре межотраслевых и отраслевых правил и типовых инструкций по охране труда, содержащих государственные нормативные требования охраны труда;

•- при изменении условий труда работников;

•- при внедрении новой техники и технологии;

•- по результатам анализа материалов расследований аварий, несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

•

К организационным мерам, обеспечивающим безопасность погрузочно-разгрузочных работ на производстве, относятся: профотбор и обучение работников, организация места работы, организация безопасности работы (технологических процессов грузовой переработки, эксплуатации и обслуживания погрузочно-разгрузочных машин), надзор во время работы, обеспеченность инвентарем и инструкционными материалами.

Профотбор и обучение работников. К погрузочно-разгрузочным работам допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний. Работодатель обязан организовать и обеспечить проведение предварительных и периодических (в процессе трудовой деятельности) медицинских освидетельствований работников на соответствие их физическим, физиологическим, психологическим требованиям, установленным приказами Минздрава России от 14.03.96 г. № 90 и 10.12.96 г. № 405.

Работодатель обязан обеспечить обучение работников безопасным приемам и методам труда в объеме программ по профессиям. Работники, эксплуатирующие грузоподъемные машины, должны обучаться по программам, согласованным с органами Госгортехнадзора (на объектах МПС — котлонадзора железной дороги) со сдачей экзаменов в установленном порядке. Обучение работников охране труда должно проводиться в форме вводного инструктажа при поступлении на работу, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного периодического инструктажа, внепланового инструктажа, целевого инструктажа и специального обучения. Кроме своих производственных инструкций, работники, участвующие в производственных процессах погрузки, разгрузки и транспортирования грузов, должны знать: устройство и требования безопасной эксплуатации съемных грузозахватных приспособлений, стропов и тары; правила пользования индивидуальными средствами защиты; способы оказания первой медицинской помощи. Работники, допускаемые к погрузке, разгрузке опасных и особо опасных грузов, должны проходить специальное обучение безопасным методам работы и обращения с этими грузами, с последующей аттестацией. К проведению погрузочно-разгрузочных работ с опасными грузами должны допускаться работники со стажем работы не менее трех лет на применяемом подъемно-транспортном оборудовании.

Проверка знаний требований безопасности у работников производится первоначально перед допуском их к работе и периодически — в установленные сроки.

Места производства погрузочно-разгрузочных работ должны размещаться на специально отведенной территории с ровным твердым покрытием или твердым грунтом, способным воспринимать нагрузки от подъемно-транспортных машин и грузов. Площадки для производства работ должны иметь достаточное естественное и искусственное освещение, своевременно очищаться от мусора, а зимой — от снега и льда, не загромождаться посторонними предметами, должны иметь уклон для стока дождевых и талых вод. Уклон должен быть не более 5 ° , а при применении авто- и электропогрузчиков — не более 3 ° .

Опускать груз необходимо на предназначенное и подготовленное для него место, на подкладки, обеспечивающие устойчивое положение груза и беспрепятственное извлечение из-под него стропов.

Лицо, руководящее производством погрузочно-разгрузочных работ, обязано перед началом работы обеспечить установку габаритов охранной рабочей зоны в местах производства работ. Ограждение зоны должно осуществляться предупредительными знаками по ГОСТ 12.4.026.  Грузы, размещаемые вблизи железнодорожных и наземных крановых путей, должны располагаться на расстоянии от наружной грани головки ближайшего к грузу рельса не менее 2 м при высоте штабеля до 1,2 м и не менее 2,5 м при большей высоте штабеля.

Открытый подвижной состав необходимо готовить под погрузку Следует размещать подкладки под груз, обеспечивающие устойчивое положение груза в вагоне и беспрепятственное извлечение из-под него стропов. В зимнее время полы вагонов и поверхности подкладок в местах опирания груза нужно посыпать тонким слоем (1 мм) чистого сухого песка. Для крепления груза на открытом подвижном составе должны быть подготовлены растяжки, обвязки, упорные и распорные бруски, стойки, подкладки, щиты, турникеты или другие крепежные приспособления либо стандартные крепления многократного использования.

Работы должны выполняться под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. Лицо, руководящее производством погрузочно-разгрузочных операций, до начала работ обязано проверить исправность грузоподъемных механизмов и инвентаря. Делается это внешним осмотром. Далее оно должно определить способ погузки, разгрузки, перемещения грузов. При возникновении аварийных ситуаций или опасности травмирования работников ответственный за безопасное производство работ должен немедленно прекратить работы и принять необходимые меры для устранения опасности. На места производства работ не должны допускаться лица, не имеющие прямого отношения к этим работам.

Организацией, осуществляющей перемещение грузов, должны быть разработаны транспортно-технологические схемы. Плакаты со схемами передвижения грузов следует устанавливать на местах производства работ (с хорошей видимостью). Складирование грузов должно производиться по технологическим картам с указанием мест и размеров складирования, размеров проходов, проездов и т.д.

Погрузочно-разгрузочные работы для грузов массой более 50 кг, а также для подъема грузов на высоту более 3 м должны выполняться механизированным способом.

Схемы строповки (способы обвязки, крепления и подвешивания груза к крюку грузоподъемной машины) должны быть вывешены в местах производства работ. Масса и центр тяжести перегружаемых изделий заводскою изготовления должны быть указаны в технической документации на эти изделия и обозначены на грузе. При строповке грузов в обязательном порядке следует руководствоваться этими обозначениями.

Применяемые способы укладки грузов должны обеспечивать устойчивость штабелей грузов, возможность механизированной разборки штабелей, безопасность работающих на штабеле или около него.

Грузоподъемные и транспортные работы должны производиться с соблюдением требований пожарной безопасности путем:

Укладка груза в полувагон или на платформу должна производиться в соответствии с нормами МПС России по согласованию с грузополучателем.

ЛЕКЦИЯ 16. ТРЕБОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛОАТАЦИИ УСТАНОВОК И СОСУДОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОД ДАВЛЕНИЕМ. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ К СВАРОЧНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ.

Электросварочное оборудование находится под напряжением, что обуславливает возможность воздействия на сварщика (при аварийных режимах) электрического тока. Брызги расплавленного металла, шлака, искры, высокая яркость сварочной дуги являются опасными производственными факторами. Вредное воздействие на организм человека при сварочных работах может оказывать лучистая энергия (в виде инфракрасных или ультрафиолетовых лучей), а также аэрозоли и газы, содержащие окислы азота, окись углерода, другие вредные вещества В качестве источников питания сварочной дуги используют одно и многопостовые трансформаторы, генераторы и выпрямители. Со стороны питающей сети сварочные установки защищают предохранителями или автоматическими выключателями.

При ручной дуговой сварке переменным током внутри металлических емкостей, на открытом воздухе, а также в помещениях с повышенной опасностью, для обеспечения безопасности труда при смене электродов применяют ограничители напряжения холостого хода. Ограничитель заземляют отдельным проводником

Длина первичной электрической цепи между пунктом питания и передвижной сварочной установкой должна составлять не более 10 м. Изоляцию проводов защищают от механических повреждений. Присоединение и отключение от сети сварочных установок, а также наблюдение за их исправным состоянием в процессе работы осуществляет электротехнический персонал предприятия.

Работу в закрытых емкостях сварщик должен выполнять только под контролем наблюдающего, который имеет квалификационную группу по электробезопасности не ниже второй. Наблюдающий должен находиться снаружи данной емкости, при этом работающий внутри электросварщик должен иметь предохранительный пояс с канатом, конец которого находится у наблюдающего. Для производства сварочных работ в закрытых емкостях необходимо иметь специальное разрешение администрации предприятия.

Сварку открытой дугой изделий малых и средних габаритов в стационарных условиях выполняют в специально устроенных кабинах. Для обшивки кабин применяют несгораемые материалы. На каждый сварочный пост в кабине выделяют свободную площадку размером не менее 3 м-. Стены сварочных цехов и кабин окрашивают в серый, желтый или голубой цвет с рассеянным отражением света. В краску рекомендуется добавлять окись цинка для поглощения ультрафиолетового излучения. В помещениях, где проводят электросварочные работы, предусматривают приточно-вытяжную вентиляцию. Места выполнения сварочных работ открытой электрической дугой вне кабины ограждают переносными несгораемыми ширмами или щитами высотой не менее 1,5 м. Во время дождя или снегопада при отсутствии навесов электросварочные работы на открытом воздухе прекращают.

Приступать к электросварочным работам можно только после выполнения всех требований пожарной безопасности.

Газосварочное оборудование является взрывоопасным и требует строгого соблюдения мер безопасности.

На передвижном посту для выполнения газопламенных работ должны быть в наличии: один переносной ацетиленовый баллон с растворенным ацетиленом, один кислородный баллон, кислородный и ацетиленовый редукторы, резиновые шланги и необходимый инструмент.

В исключительных случаях допускается применение ацетиленовых генераторов. Переносные ацетиленовые генераторы используют преимущественно при производстве работ на открытом воздухе или под навесом. Шланги применяют только в соответствии с их назначением. Не разрешается использовать кислородные шланги для подачи ацетилена, и наоборот. Шланги необходимо предохранять от возможных повреждений. Длина шлангов для газовой сварки и резки не должна превышать 20 м.

Для предотвращения взрывов переносные генераторы оборудуют водяными затворами, манометрами, предохранительными или специальными колпаками, выпускающими часть газа при возрастании давления внутри генератора сверх допустимого.

Запрещается устанавливать переносные генераторы вблизи мест засасывания воздуха компрессорами и вентиляторами. Переносной генератор во время работы ограждают барьерами с вывешиванием предупредительной надписи «Огнеопасно. Не подходить с огнем». Газопламенные работы выполняют на расстоянии не менее 10м от переносных генераторов, не менее 5 м от кислородных баллонов и не менее 1,5 м от газопроводов. Уровень воды или других жидкостей (при минусовой температуре) в водяном затворе газогенератора постоянно поддерживают на высоте контрольного краника, проверяя его не реже трех раз в смену при выключенной подаче газа в затвор.

Переносной генератор запрещается оставлять без надзора во время работы. При обратном ударе пламени немедленно закрывают вентили на горелке и резаке, на баллонах и водяном затворе. Водяной затвор разбирают, осматривают и проверяют обратный клапан. При замерзании воды в генераторе, водяном затворе или шлангах отогревать ее следует в теплом помещении на расстоянии не менее 10 м от источников огня. Допускается отогревание генератора с помощью горячей воды или пара. В случае замерзания редуктора или запорного вентиля кислородного баллона их отогревают только чистой горячей водой, не имеющей следов масла. Не реже одного раза в год переносные генераторы подлежат осмотру, о чем делается соответствующая запись в паспорте генератора.

К обслуживанию переносных ацетиленовых генераторов и выполнению газосварочных и газорезательных работ допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальное обучение, сдавшие экзамен и получившие соответствующее удостоверение.

Сосуд - герметически закрытая емкость, предназначенная для ведения химических, тепловых или других технологических процессов, а также для хранения и транспортирования газообразных, жидких и других веществ.

Схема типичной установки с сосудом /5, работающим под давлением, приведена на рис. 4.17. Баллон — сосуд, имеющий одну или две горловины для установки вентилей, фланцев или штуцеров, предназначенный для транспортирования, хранения и использования сжатых, сжиженных или растворенных под давлением газов. Бочка — сосуд цилиндрической или другой формы, который можно перекатывать с одного места на другое и устанавливать на торцы без дополнительных опор; предназначен для транспортирования и хранения жидких и других веществ. Цистерна— передвижной сосуд, постоянно установленный на раме железнодорожного вагона, на шасси автомобиля (прицепа) или на других средствах передвижения, предназначенный для транспортирования и хранения газообразных, жидких и других веществ. Штуцер — элемент, предназначенный для присоединения к сосуду трубопроводов, трубопроводной арматуры, контрольно-измерительных приборов.

Конструкция сосудов должна обеспечивать надежность, долговечность и безопасность эксплуатации в течение расчетного срока службы и предусматривать возможность проведения технического освидетельствования, очистки, промывки, полного опорожнения, продувки, ремонта, эксплуатационного контроля металла и соединений.

Сварные швы должны быть доступны для контроля при изготовлении, монтаже и эксплуатации сосудов. Они контролируются методом радиографии или ультразвуковой дефектоскопии в объеме 100 %. Все сварные швы подлежат клеймению. Ультразвуковая дефектоскопия и радиографический контроль производятся с целью выявления в сварных соединениях внутренних дефектов (трещин, непроваров, пор, шлаковых включений и др.). Измерение твердости металла шва сварного соединения проводится с целью проверки качества выполнения термической обработки сварных соединений.

Все сосуды, после их изготовления, подлежат гидравлическому испытанию. Для гидравлических испытаний сосудов должна использоваться вода с температурой не ниже +5 °С и не выше +40 °С. Время выдержки сосуда под пробным давлением (давление для испытания сосуда) должно быть не менее значений, указанных в табл. 4.6. После выдержки давление снижается до расчетного, при котором производят осмотр наружной поверхности сосуда, всех его разъемных и сварных соединений. Расчетное давление — давление, на которое производится расчет на прочность всех элементов сосуда, находящихся под давлением.

Сосуд считается выдержавшим гидравлическое испытание, если не обнаружено: течи, трещин, слезок, потения в сварных соединениях и на основном металле, течи в разъемных соединениях, видимых остаточных деформаций, падения давления по манометру.

Каждый сосуд должен поставляться изготовителем заказчику с паспортом установленной формы. К паспорту должна быть приложена инструкция по монтажу и эксплуатации. На каждом сосуде должна быть прикреплена табличка, выполненная в соответствии с ГОСТ 12971. На табличке должны быть указаны: товарный знак или наименование изготовителя; наименование или обозначение сосуда; порядковый номер сосуда по системе нумерации изготовителя; дата изготовления и год следующего освидетельствования; рабочее Р, расчетное />расч и проб-1106 Л.р Давление, МПа; допустимая максимальная и (или) минимальная рабочая температура стенки, °С; фактическая масса порожнего со-сУда, кг. Для баллонов, кроме того, указываются: рабочее давление Р, МПа; вместимость баллона, л; клеймо ОТК изготовителя. Все эти данные должны быть выбиты и отчетливо видны на верхней сферической части каждого баллона.

Для безопасных условий эксплуатации и управления работой сосудов они должны быть оснащены: запорной или запорно-регулирующей арматурой; приборами для измерения давления; приборами для измерения температуры; предохранительными устройствами; указателями уровня жидкости. На каждом сосуде должен быть предусмотрен вентиль, кран или другое устройство, позволяющее осуществлять контроль за отсутствием давления в сосуде перед тем, как возникает необходимость его открыть.

Сосуды для взрывоопасных, пожароопасных веществ, веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 должны иметь на подводящей линии от насоса или компрессора обратный клапан, автоматически закрывающийся под действием рабочего давления в сосуде.

Каждый сосуд должен быть снабжен манометрами прямого действия. На шкале манометра должна быть нанесена красная черта, указывающая рабочее давление в сосуде. Диаметр корпуса каждого манометра, устанавливаемого на высоте до 2м от уровня площадки наблюдения, должен быть не менее 100 мм, на высоте от 2 до 3 м -не менее 160 мм. Не допускается к применению манометр в случае, если: на манометре отсутствует пломба или клеймо с отметкой о проведении поверки; просрочен срок поверки; стрелка при его отключении не возвращается к нулевому показанию шкалы на величину, превышающую половину допускаемой погрешности для данного прибора; разбито стекло или имеются повреждения, которые могут отразиться на правильности его показаний. Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев.

Каждый сосуд должен быть снабжен предохранительными устройствами от повышения давления выше допустимого значения. Предохранительные устройства должны размещаться в местах, открытых и доступных для осмотра, монтажа и демонтажа. Порядок и сроки проверки их исправности указываются в инструкции по эксплуатации. Результаты проверки записываются в сменный журнал работы сосудов.

При необходимости контроля уровня жидкости в сосудах, должны применяться указатели уровня. На каждом указателе уровня жидкости должны быть отмечены допустимые верхний и нижний уровни. При эюм должна быть обеспечена хорошая их видимость. Могут устанавливаться звуковые, световые и другие сигнализаторы и блокировки по уровню. На сосудах, обогреваемых пламенем или горячими газами, у которых возможно понижение уровня жидкости ниже допустимого, должно быть установлено не менее двух указателей уровня.

Сосуды должны устанавливаться на открытых площадках в местах, исключающих скопление людей, или в отдельно стоящих зданиях. Допускается установка сосудов в помещениях, примыкающих к производственным зданиям, в этом случае помещения отделяются от основного здания капитальной стеной.

Сосуды, на которые распространяются «Правила безопасности» ПБ 10-115—96, до пуска их в работу должны быть зарегистрированы в органах Госгортехнадзора России и перерегистрированы в этих органах при перестановке сосудов на другое место, смене владельца, внесении изменений в схему работы. Разрешение на ввод сосуда в эксплуатацию выдается инспектором после его регистрации только при наличии аттестованного обслуживающего персонала; должностных инструкций для лиц по надзору за исправным техническим состоянием сосудов и их безопасной эксплуатацией; инструкции по режиму работы и безопасному обслуживанию; сменных журналов.

При техническом освидетельствовании сосудов производится и? наружный и внутренний осмотры. Данные осмотры имеют целью, при первичном освидетельствовании, проверить правильность установки оборудования и отсутствие повреждений, а при периодических и внеочередных освидетельствованиях — установить исправность сосуда и возможность его дальнейшей эксплуатации.

Гидравлическое испытание имеет целью проверку прочности элементов сосуда и плотности сварных соединений. Оно проводится только при удовлетворительных результатах наружного и внутреннего осмотров.

Перед внутренним осмотром и гидравлическим испытанием сосуд должен быть остановлен: охлажден (ототрет), освобожден от заполняющей его рабочей среды, отключен заглушками от всех трубопроводов, соединяющих сосуд с источником давления или с другими сосудами. Поверхность металлических сосудов должна быть очищена от коррозии, накипи и т.д. до металла.

Периодичность технического освидетельствования цистерн,

находящихся в эксплуатации и зарегистрированных

в органах Росгортехнадзора России

| Наименование и назначение цистерн | Ответственным по надзору | Специалистом организации, имеющей разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора России |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | наружный и внутренний осмотры | наружный и внутренний осмотры | гидравлическое испытание пробным давлением |
| Цистерны железнодорожные для транспортирования пропан-бутана и пентана |  | 10 лет | 10 лет |
| Цистерны, изолированные на основе вакуума | — | Юлст | 10 лет |
| Цистерны железнодорожные, изготовленные из сталей 09Г2С и 10Г2СД, прошедшие термообработку в собранном виде и предназначенные для перевозки аммиака |  | 8 лет | 8 лет |
| Цистерны для сжиженных газов, вызывающих разрушение и физико-химическое превращение материала (коррозия и т.п.) со скоростью более 0,1 мм/год | 1 год | 4 года | 8 лет |
| Все остальные цистерны | 2 года | 4 года | 8 лет |

Сосуды, работающие с вредными веществами 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007, до начала выполнения в них каких-либо внутренних работ, а также перед внутренним осмотром должны подвергаться тщательной обработке (нейтрализации, дегазации).

Внеочередное освидетельствование сосудов, проводится в случаях, ;сли сосуд: не эксплуатировался более 12 месяцев; был реконструирован; отремонтирован с применением сварки или выправлением выпу-чин или вмятин; установлен на новом месте, а также после аварии или отработки расчетного срока службы. Внеочередное освидетельствование может производиться по требованию инспектора Госгортехнадзора.

К обслуживанию сосудов могут быть допущены лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, обученные по соответствующей программе, аттестованные и имеющие удостоверение на право обслуживания сосудов. Подготовка и проверка знаний обслуживающего персонала должны проводиться только в профессионально-технических училищах, в учебно-курсовых комбинатах (на курсах), имеющих разрешение (лицензию) органов Госгортехнадзора России. Периодическая проверка знаний персонала, обслуживающего сосуды, должна проводиться не реже одного раза в 12 месяцев. Внеочередная проверка знаний проводится при перерыве в работе по специальности более 12 месяцев. Персонал после проверки знаний должен перед допуском к самостоятельной работе пройти стажировку.

Приказом по предприятию назначаются лица, ответственные за исправное состояние и безопасное функционирование сосудов, а также лица, ответственные по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией сосудов. Они назначаются из числа специалистов, прошедших в установленном порядке проверку знаний

Сосуд должен быть немедленно остановлен в случаях: если давление в сосуде поднялось выше допустимого и не снижается, несмотря па меры, принятые персоналом; при выявлении неисправности предохрани тельных устройств от повышения давления; при обнаружении в сосуде неплотностей, выпучин, разрывов прокладок; при неисправности манометра; при снижении уровня жидкости ниже допустимого в сосудах с огневым обогревом; при выходе из строя указателей уровня жидкости; при неисправности предохранительных блокировочных устройств; при возникновении пожара, непосредственно угрожающего сосуду, находящемуся под давлением.

У железнодорожной цистерны, в верхней ее части, должны быть Устроены: люк, диаметром не менее 450 мм, обеспечивающий доступ о внутреннюю полость цистерны, а также помост около люка с металлическими лестницами по обе стороны цистерны, снабженными .

Цистерны и бочки можно заполнять только тем газом, для перевозки и хранения которого они предназначены. Перед тем, как начать наполнение, ответственным лицом должен быть произведен тщательный осмотр наружной поверхности, проверены исправность и герметичность арматуры, наличие остаточного давления и соответствие имеющегося в них газа назначению цистерны или бочки. Результаты осмотра должны быть записаны в журнал.

Потребитель, опорожняя цистерны, бочки, обязан оставлять в них избыточное давление газа не менее 0,05 МПа.

Если при наполнении цистерн или бочек будет обнаружена утечка газа, наполнение должно быть прекращено, газ из цистерны или бочки удален, наполнение может быть возобновлено только после устранения имеющихся повреждений.

После наполнения цистерн или бочек газом, на боковые штуцера вентилей должны быть установлены заглушки, а арматура цистерн должна быть закрыта предохранительным колпаком, который, в свою очередь, должен быть запломбирован.

При хранении и транспортировании наполненные бочки должны быть защищены от воздействия солнечных лучей и от местного нагревания.

На баллоны вместимостью более 100л должны устанавливаться предохранительные клапаны. Баллоны вместимостью более 100 л, устанавливаемые в качестве расходных емкостей для сжиженного газа (который используется как топливо на автомобилях и других транспортных средствах), кроме вентиля и предохранительного клапана, должны иметь указатель максимального уровня наполнения.

Боковые штуцера вентилей для баллонов, наполняемых водородом и другими горючими газами, должны иметь левую резьбу, а для баллонов, наполняемых кислородом и другими негорючими газами, — правую резьбу. Каждый вентиль баллонов для взрывоопасных горючих веществ, вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности по ГОСТ 12.1.007 должен быть снабжен заглушкой, навертывающейся на боковой штуцер. Вентили в баллонах для кислорода должны ввертываться с применением уплотняющих материалов, возгорание которых в среде кислорода исключено.

Наружная поверхность баллонов, в зависимости от содержащихся в них газов, должна быть окрашена в соответствующие цвета (табл. 4.9).

Окраска баллонов с газами с указанием предупредительных надписей

| Наименование газа | Окраска баллонов | Текст надписи | Цвет надписи | Цвет полосы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Азот | Черная | Азот | Желтый | Коричневый |
| Аммиак | Желтая | Аммиак | Черный | __"__ |
| Аргон тсхничс ский | Черная | Аргон тсхничс ский | Синий | Синий |
| Аргон чистый | Серая | Аргон чистый | Зеленый | Зеленый |
| Ацетилен | Белая | Ацетилен | Красный | __"_ |
| Бутилен | Красная | Бутилен | Желтый | Черный |
| Нсфтсгаз | Серая | Нефтсгаз | Красный | — " — |
| Бутан | Красная | Бутан | Белый | — "— • |
| Водород | Темно-зеленая | Водород | Красный | — " — |
| Воздух | Черная | Сжатый воздух | Белый | — • " — |
| Гелий | Коричневая | Гелий | Белый | — " — |
| Закись азота | Серая | Закись азота | Черный | it |
| Кислород | Голубая | Кислород | Черный | — " — |
| Сероводород | Белая | Сероводород | Красный | Красный |
| Сернистый ангидрид | Черная | Сернистый ангидрид | Белый | Желтый |
| Углекислота | Черная | Углекислота | Желтый | — " — |
| Фосген | Защитная | Фосген | — " — | Красный |
| Фрсон-22 | Алюминиевая | Фреон-22 | Черный | Две желтые |
| Хлор | Защитная | Хлор | __"__ | Зеленый |
| Этилен | Фиолетовая | Этилен | Красный | — " — |

Надписи на баллонах наносят по окружности на длину не менее 1/3 окружности баллона, а полосы — по всей окружности.

Осмотр баллонов производится с целью выявления на их стенках коррозии, трещин, плен, вмятин и других повреждений (для установления пригодности баллонов к дальнейшей эксплуатации). Баллоны, в которых при осмотре наружной и внутренней поверхностей выявлены трещины, плены, вмятины, отдушины, раковины и риски глубиной более 10 % от номинальной толщины стенки, надрывы и выщербления, износ резьбы горловины, а также у которых отсутствуют некоторые паспортные данные, должны быть выбракованы.

Баллоны с газами могут храниться как в специальных помещениях, так и на открытом воздухе, в последнем случае они должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков и солнечных лучей. Складское хранение в одном и том же помещении баллонов с кислородом и горючими газами запрещается. Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться на расстоянии не менее 1 м от радиаторов системы отопления и других отопительных приборов и печей и не менее 5 м от источников тепла с открытым огнем. Баллоны с ядовитыми газами должны храниться в специальных закрытых помещениях, устройство и содержание которых регламентируется соответствующими нормами и положениями. Наполненные баллоны должны храниться в вертикальном положении. Для предохранения от падения, баллоны должны устанавливаться в специально оборудованные гнезда, клетки или ограждаться барьером. При укладке баллонов в штабеля, высота последних не должна превышать 1,5 м. Вентили баллонов должны быть обращены в одну сторону.

Оснащение складов для баллонов с горючими газами должно отвечать нормам для взрывоопасных помещений.

В складах должны быть вывешены инструкции, правила и плакаты по надлежащему обращению с баллонами, хранящимися на складе.

Склады для баллонов, наполненных газом, должны иметь естественную или искусственную вентиляцию в соответствии с требованиями санитарных норм проектирования.

Склады для баллонов со взрыво и пожароопасными газами должны находиться в зоне молниезащиты.

Перевозка наполненных газами баллонов должна производиться на рессорном транспорте или па автокарах в горизонтальном положении, обязательно с прокладками между баллонами. В качестве прокладок могут использоваться деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм (по два кольца на каждый баллон) или другие прокладки.

предохраняющие баллоны от ударов друг о друга. Все баллоны во время перевозки должны укладываться вентилями в одну сторону.

Разрешается перевозка баллонов в специальных контейнерах, а также без контейнеров, в вертикальном положении обязательно с прокладками между ними и ограждением от возможного падения.

Транспортирование и хранение баллонов с газами должны производиться с навернутыми колпаками.

Баллоны для сжатых, сжиженных и растворенных газов вместимостью более 100 л должны быть снабжены паспортом.

ЛЕКЦИЯ 17. ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ. ДЕЙСТВИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА. ВИДЫ ПОРАЖЕНИЯ. ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА СТЕПЕНЬ ПОРАНИЯ.

Электрические установки, с которыми приходится иметь дело практически всем работающим на железнодорожном транспорте, представляют для человека большую потенциальную опасность. Эта опасность усугубляется тем, что органы чувств человека не могут на расстоянии обнаруживать наличие электрического напряжения на оборудовании.

Проходя через тело человека, электрический ток оказывает на него тепловое (нагрев тканей и биологических сред), химическое (разложение крови и плазмы), биологическое (раздражение и возбуждение нервных волокон и других тканей) и механическое (разрыв тканей) воздействия. Любое из этих воздействий может привести к электротравме, т. е. повреждению организма, вызванному воздействием электрического тока или электрической дуги.

Различают местные электротравмы и общие. К местным электротравмам относят электрический ожог (результат теплового воздействия тока в месте контакта); электрический знак (специфическое поражение кожи); металлизацию кожи частицами расплавившегося под действием электрической дуги металла; электроофтальмию (воспаление наружных оболочек глаз из-за воздействия ультрафиолетовых лучей электрической дуги); механические повреждения (разрывы кожи, вывихи, переломы костей), вызванные непроизвольным сокращением мышц под действием тока.

Общие электротравмы, или электрические удары, приводят к поражению всего организма, вызванному возбуждением живых тканей тела человека электрическим током и сопровождающимся судорожным сокращением мышц. В зависимости от последствий электрические удары делят на четыре степени: I -судорожное сокращение мышц без потери сознания; II — судорожное сокращение мышц с потерей сознания; III —потеря сознания и нарушение дыхания или сердечной деятельности (либо того и другого); IV — состояние клинической смерти.

Тяжесть поражения электрическим током зависит от ряда факторов, в том числе силы тока, электрического сопротивления тела человека и длительности протекания тока через него, рода и частоты тока, пути его прохождения (схема включения человека в электрическую цепь), индивидуальных свойств организма и условий окружающей среды.

Основным фактором, обусловливающим ту или иную степень поражения, является сила тока. Для характеристики воздействия электрического тока на человека установлены три критерия:

-пороговый ощутимый ток — наименьшее значение силы тока, вызывающего при прохождении через организм человека ощутимые раздражения;

-пороговый неотпускающий ток — наименьшее значение силы тока, вызывающего судорожное сокращение мышц руки, в которой зажат проводник;

-пороговый фибрилляционный ток — наименьшее значение силы тока, вызывающего при прохождении через тело человека фибрилляцию сердца. Фибрилляцией называют хаотические и разновременные сокращения волокон сердечной мышцы, полностью нарушающие ее работу.

Средние значения указанных токов при протекании через тело человека по пути «рука — рука» или «рука — ноги»

Следует иметь в виду, что эти значения до некоторой степени условны и могут изменяться. Для женщин пороговые значения тока примерно в 1,5 раза ниже, чем для мужчин.

На степень поражения сильно влияет электрическое сопротивление тела человека, которое изменяется в очень больших пределах. Наибольшим сопротивлением обладает верхний слой кожи толщиной около 0,2 мм, состоящий из ороговевших клеток. Удельное электрическое сопротивление сухой кожи равно 3-Ю3—2-Ю4 Ом-м, а внутренних мышечных тканей -- 200— 300 Ом-м.

Полное электрическое сопротивление тела человека при сухой, чистой и неповрежденной коже, измеренное при напряжении до 15—'20 В, находится в пределах от 3-Ю3 до 10-Ю3 Ом. Если на участках кожи, где прикладываются электроды, удалить роговой слой, сопротивление тела упадет до 1-Ю3—5-103 Ом, а при удалении всего верхнего слоя кожи (эпидермиса)—до 500—700 Ом. При удалении под электродами полностью всейкожи будет измерено сопротивление внутренних тканей тела, которое составит всего 300—500 Ом. Следовательно, состояние кожи сильно влияет на электрическое сопротивление тела человека. Поэтому повреждение рогового слоя, в том числе порезы, царапины, ссадины и "другие' микротравмы, может снизить сопротивление до значений, близких к значению внутреннего сопротивления, что, безусловно, увеличивает опасность поражения человека током.

Такое же влияние оказывает увлажнение кожи, а также загрязнение ее проводящей пылью или грязью.

Повышение напряжения, приложенного к телу человека, в десятки раз уменьшает сопротивление кожи, а следовательно, и полное сопротивление тела, которое приближается к своему наименьшему значению 300—500 Ом. Это объясняется рядом факторов, в том числе электрическим пробоем рогового слоя кожи, который наступает 'при напряжении 50—200 В, ростом силы тока, проходящего через кожу (за счет повышения напряжения), и др.

При различных расчетах, связанных с обеспечением электробезопасности, электрическое сопротивление тела человека принимают равным 1000 Ом.

Длительность протекания тока через тело человека во многих случаях является определяющим фактором, от которого зависит конечный исход поражения. Это объясняется тем, что с течением времени резко падает сопротивление кожи и более вероятным становится поражение сердца. Например, для переменного тока частотой 50 Гц предельно допустимый ток при продолжительности воздействия в течение 0,1 с составляет 500 мА, а в течение 1с — 50 мА.

Степень поражения зависит также от рода и частоты тока. Постоянный и переменный токи по-разному воздействуют на организм главным образом при напряжениях до 500 В. При таких напряжениях степень поражения постоянным током меньше, чем переменным той же величины. При напряжении 500 В и выше различий в воздействии постоянного и переменного токов практически не наблюдается.

Существенное влияние на тяжесть поражения оказывает путь тока через тело человека. Наибольшая опасность возникает при непосредственном прохождении тока через жизненно важные органы (сердце, легкие, головной мозг).

Индивидуальные свойства организма человека также могут влиять на тяжесть электротравмы. Установлено, что здоровые и физически крепкие люди легче переносят электрические удары, чем больные и ослабленные. Некоторые заболевания (болезни кожи, сердечно-сосудистой и нервной систем, легких и др.) делают человека более восприимчивым к электрическому току.

Факторы окружающей среды — высокая влажность и температура воздуха, наличие заземленных металлических конструкций и токопроводящих полов, токопроводящая пыль и др.-оказывают дополнительное неблагоприятное влияние на условия электробезопасности.

Влияние состояния окружающей среды учитывается классификацией помещений и условий труда по опасности поражения электрическим током. Человек дотрагивается двумя руками до токоведущих проводов или частей оборудования, находящихся под напряжением. В этом случае движение тока идет от одной руки к другой через легкие и сердце. Путь этот принято называть «рука—рука»; • при прикасании одной рукой к источнику тока, стоя двумя ногами на земле; путь протекания тока «рука—ноги»; при стекании тока на землю от неисправного электрооборудования. Земля в радиусе до 20 м получает потенциал напряжения, уменьшающийся с удалением от заземлителя. Человек, стоящий обеими ногами в этой зоне, оказывается под разностью потенциалов, так как каждая из его ног получает разный потенциал напряжения, зависящий от удаленности от заземлителя. В результате возникает электрическая цепь «нога—нога», напряжение которой называют шаговым; прикосновение головой к токоведущим частям может создать электрическую цепь, где путь тока будет: «голова—руки» или «голова—ноги».

Наиболее опасными являются те варианты, в которых в зону поражения попадают жизненно важные оганы и системы организма — головной мозг, сердце, легкие Это цепи: «голова—руки», «голова—ноги», «руки—ноги», «рука—рука».

Так, переменный ток частотой 50 Гц и напряжением 220 В, которые являются стандартными для отечественных электрических сетей, при прохождении по пути «рука—нога» в зависимости от силы тока может оказывать различное воздействие.

Влияние силы тока на организм человека при условии его прохождения по путям «рука—рука» и «рука—нога»

Характер воздействия силы тока на организм человека

| Ток, мА | Переменный ток 50 Гц | Постоянный ток |
| --- | --- | --- |
| 0.6... 1,5 | Порог ощущения — слабый зуд, пощипывание кожи | Не ощущается |
| 2...4 | Сильное дрожание пальцев | Не ощущается |
| S...7 | Судороги во всей кисти руки | Порог ощущения — зуд, нагрев кожи |
| 10.. .15 | Неотпускающие токи, непреодолимые судорожные сокращения мышц руки, в которой зажат проводник. Человек не может самостоятельно освободить руку от контакта с проводником | Значительное усиление ощущения нагрева кожи, сокращение мышц руки |
| 20...25 | Оторвать руки от проводника кожи невозможно. Сильные боли, дыхание затруднено | Еще большее усиление ощущения нагрева кожи, судороги |
| 50...80 | Паралич дыхания через несколько секунд, сбои в работе сердца. При длительном протекании тока может возникнуть фибрилляция сердца | Неотпускающие токи, то же, что при переменном токе Ю...15мА |
| 90... 100 | Фибрилляция сердца, через 2...3 с дыхание прекращается | Паралич дыхания при длительном протекании тока |

ЛЕКЦИЯ 18 ОПАСНОСТЬ ПРИКОСНОВЕНИЯ К ТОКОВЕДУЩИМ ЧАСТЯМ. ШАГОВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.

Степень опасности поражения электрическим током зависит также от условий попадания человека в электросеть. На производстве используются следующие виды электрических сетей: трехфазные электрические сети с изолированной нейтралью); трехфазные электрические сети с заземленной нейтралью ; однофазные электрические сети, для каждой из которых характерны свои степени опасности.

Трехфазные электрические сети с заземленной нейтралью применяют тогда, когда на производстве невозможно из-за высокой влажности или агрессивности среды обеспечить хорошую изоляцию проводов, либо когда технические возможности не позволяют быстро отыскивать и устранять повреждения изоляции. Таким образом, заземление нейтрали служит целям безопасности.

Сети с изолированной нейтралью применяют тогда, когда на производстве возможно обеспечить, а также постоянно контролировать хорошую изоляцию проводов, когда нет высокой влажности или агрессивности окружающей среды, когда сеть не имеет значительных разветвлений, вследствие чего емкостные токи незначительны. Проводка этих электрических сетей по отношению к земле имеет емкость и активное сопротивление (сопротивление утечки, равное сумме сопротивлений изоляции проводов и тока утечки на землю).

При сопоставлении степени опасности для человека, попавшего под напряжение в трехфазных электрических сетях, рассматривают три возможных случая:

• прикосновение к одному из проводов исправной сети (однофазное включение);

• одновременное прикосновение к двум проводам исправной сети (двухфазное включение);

• прикосновение к проводу при аварийном режиме, когда одна из фаз замкнута на землю.

При однофазном включении человек попадает под напряжение, действующее между данным проводом и землей. В этом случае степень опасности поражения человека зависит от наличия заземления нейтрали.

При прикосновении к системе с изолированной нейтралью (рис. 4.2, а) в электрическую цепь, кроме сопротивления самого человека, его обуви, сопротивления опорных поверхностей ног и пола, включается сопротивление изоляции проводов других фаз.

Трехфазные электрические сети с заземленной нейтралью обладают очень малым сопротивлением между нейтралью и землей. Напряжение любой фазы исправной сети относительно земли равно фазному напряжению. Ток, проходящий через тело человека, прикоснувшегося к одной из фаз, равен отношению фазного напряжения к электросопротивлению человека. При двухфазном прикосновении человек попадает под линейное напряжение. Ток, проходящий через человека, прикоснувшегося одновременно к двум фазам, равен отношению линейного напряжения, под которым оказалось тело человека, к его электрическому сопротивлению.

Изученные последствия электротравм и рассчитанные величины токов для перечисленных случаев позволяют сделать следующие выводы: для трехфазных сетей с любым режимом нейтрали самым опасным является двухфазное прикосновение (одновременно к двум проводам исправной сети). Если человек замыкает своим телом два фазных провода действующей установки, он попадает под полное линейное напряжение сети. Ток при этом проходит по наиболее опасному пути - - «рука—рука», величина тока максимальна, т.к. в сеть включается только невысокое по величине сопротивление тела человека (в расчетах принимается 1000 Ом). Двухфазное прикосновение к действующим частям установки уже при напряжении 100 В может оказаться смертельным. Ток, проходящий через тело человека / = U / Д.,,, в этом случае достигает величины 0,1 А. Опасность несколько меньше при прикосновении к проводу при аварийном режиме из-за перераспределения напряжений между фазами при обрыве или замыкании одпой из фаз на землю. Наименее опасным является прикосновение к одному из проводов исправной сети.

В случае прикосновения к однофазным сетям переменного тока (рис 4.4) наиболее опасным является также двухфазное прикосновение человека при любом режиме сети относительно земли (изолированная от земли, с заземленным полюсом, с заземленной средней точкой), т.к. в этом случае ток, протекающий через человека, определяется только электрическим сопротивлением его тела.

При падении оборванного провода на грунт, при повреждении изоляции или пробое фазы на корпус оборудования происходит растекание тока замыкания в грунте.       Распределение потенциалов на поверхности земли при растекании тока с полусферического или иного заземлителя (труба, пластина, оборванный провод, соприкасающийся с землей) подчиняется гиперболическому закону. Схема распределения потенциалов представлена на рис. 4.5.

На расстоянии 20 м от заземлителя изменение потенциала точек поверхности земли столь незначительно, что может быть практически примято равным нулю. Эти точки поверхности грунта можно считать находящимися вне зоны растекания. Так как грунт является существенным сопротивлением для растекания тока, то все точки, расположенные на одной радиальной прямой, исходящей из точки касания заземлителя (от места соприкосновения оборванного провода с землей), но на разных расстояниях от него, будут иметь разный потенциал. Он максимален у заземлителя, по мере удаления от него уменьшается и равен нулю за границей зоны растекания. Нахождение человека в зоне растекания тока в непосредственной близости от заземлителя может быть опасным. Выходить из зоны необходимо по радиусу очень мелкими шагами (до 30 см). Чем шире шаг, тем большее напряжение испытывает человек, так как с увеличением длины шага увеличивается разность потенциалов, под которыми находится каждая йога. Напряжение, образующееся за счет разности пациентов между двумя точками поверхности земли, отстоящими друг от друга в радиальном направлении на расстоянии шага (0,8 м), называют шаговым напряжением (рис. 4.6). На величину шагового напряжения, кроме ширины шага и положения человека относительно заземлителя, влияет еще и сила тока. Ток, протекающий через тело человека при шаговом напряжении «нога—нога» не затрагивает жизненно важных органов. Однако при значительном шаговом напряжении возникают судороги ног, человек падает и электрическая цепь замыкается через все тело упавшего.

Часть электроустановки может оказаться под напряжением при аварийных режимах работы, например, корпус электрической машины. Если человек прикасается к корпусу оборудования при повреждении изоляции и пробое фазы на корпус, он попадает под напряжение прикосновения. Под напряжением прикосновения (U ) понимается напряжение между двумя точками электрической цепи, которых одновременно касается человек.

Цепь может замкнуться через заземлитель и через человека, стоящего на земле. Напряжение прикосновения будет увеличиваться по мере удаления от заземлителя. Напряжение прикосновения численно равно разности потенциалов корпуса оборудования и точек грунта, на которых находятся ноги человека. Цепь в этом случае замкнется через грудную клетку по пути «руки—ноги»; затронуты будут сердце и легкие.

При напряжениях прикосновения выше 0,6... 1 кВ электромагнитное поле электроустановки пробивает в теле человека узкий токоведущий канал, по которому протекает практически весь ток, возникающий в данном случае. Высокая плотность и величина тока (до нескольких ампер) вызывают электролитическое и тепловое разрушение живых тканей человеческого организма в месте протекания электрического тока.

При напряжениях прикосновения ниже 600 В электрический ток протекает по всем тканям тела человека, распределяясь обратно пропорционально удельным электрическим сопротивлениям отдельных тканей организма. Наименьшее удельное сопротивление имеют нервные ткани (около 50 Ом-м), наибольшее удельное сопротивление — костная ткань (около 200 Ом-м). Продолжительность воздействия тока часто является фактором, от которого зависит конечный исход поражения. Чем продолжительнее воздействие электрического тока на организм человека, тем тяжелее последствия поражения. Через 30 с сопротивление тела человека протеканию тока падает примерно на 25 %, а через 90 с — на 70 %.

ЛЕКЦИЯ 19. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ№3 ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШЕМУ ОТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА.

ЛЕКЦИЯ 20 БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛОАТАЦИИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПОТРЕБИТЕЛЕМ.

Электробезопасность на производстве обеспечивается соответствующей конструкцией электроустановок, применением технических и организационных мероприятий и средств защиты. Их выбор зависит от вида электроустановки, номинального напряжения и режима нейтрали источника тока, условий, в которых работает электрооборудование, его доступности и других факторов.

К основным техническим мероприятиям и средствам защиты от поражения электрическим током при прикосновении к токове-дущим частям электроустановок относятся использование электрооборудования соответствующего исполнения, а также использование малых напояжений, применение соответствующих изоляции,  ограждения,  блокировки,    сигнализации,   изолирующих электрозащитных средств.

Исполнение электрооборудования зависит от условий окружающей среды (класса опасности производственного помещения). Промышленность выпускает электрооборудование и электротехнические изделия, обеспечивающие защиту персонала от поражения электрическим током в различных условиях окружающей среды. Все эти оборудование и изделия классифицированы по степени защиты персонала от соприкосновения с токоведущими частями, по характеристике изоляции и степени защиты от проникновения влаги внутрь оболочек.

Применение малых напряжений может обеспечить электробезопасность персонала даже при одновременном контакте человека с токоведущими частями разных фаз или полюсов. Малым называют номинальное напряжение, не превышающее 42 В.« Наибольшая степень безопасности достигается при напряжении до 10 В, поскольку в этом случае ток, проходящий через человека, не превышает 1 -1,5 мА.

В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, где электрическое сопротивление тела человека снижается, ток, проходящий через человека, может быть в несколько раз больше этой величины. Однако даже если принять сопротивление тела человека /?ч= 1000 Ом, то при напряжении 10 В ток не превысит 10 мА — величины, длительно допустимой при случайном прикосновении.

На практике очень малые (2,5 В) безопасные напряжения применяют весьма ограниченно (в шахтерских лампах и некоторых бытовых приборах — игрушках, карманных фонарях и т.п.). В производственных переносных электроустановках в целях безопасности обслуживающего персонала применяют малые напряжения 12 и 36 В. В помещениях повышенной опасности для переносных электроприемников рекомендуется номинальное напряжение 36 В. Электрическое сопротивление тела человека при этом напряжении можно принять 2 кОм. В случае прикосновения к двум выводам или фазам ток, проходящий через человека, составит /ч=36/2=18 мА. Такой ток для большинства людей является неотпускающим. Значит, двухфазное прикосновение при напряжении 36 В опасно. В особо опасных помещениях, где ручной электроинструмент питается от источника напряжением 36 В, а переносные лампы—12 В, ток, проходящий через тело человека, может быть еще выше.

Однофазное прикосновение к токоведущим частям, а также прикосновение к оказавшемуся 'под напряжением корпусу (даже незаземленному) при малом напряжении безопасно, так как ток, проходящий через человека при касании одной фазы, определяется сопротивлением изоляции и малым напряжением и не превышает безопасного значения.

Таким образом, малое напряжение нельзя считать безопасным для человека, поэтому наряду с этой мерой защиты необходимо применять и другие.

Изоляция токоведущих частей электроустановок характеризуется ее электрическим сопротивлением. Высокое сопротивление изоляции корпусов электроустановок и проводов создает безопасные условия для обслуживающего персонала. Согласно ПУЭ сопротивление изоляции в электроустановках напряжением до 1000 В должно быть не менее 0,5 МОм.

В процессе эксплуатации электроустановок состояние электрической изоляции ухудшается вследствие нагревания, механических повреждений, загрязнения, воздействия химически активных веществ, перепадов температуры воздуха, большой его влажности и др. Регулярный контроль состояния изоляции — важное условие безопасности обслуживания электроустановок.

Ограждения устанавливают для того, чтобы предупредить попадание человека в опасную зону. Они должны быть огнестойкими. Применяют ограждения сплошные (кожухи, крышки), сетчатые, в виде барьеров и др. В ряде случаев токоведущие части располагают на недоступной высоте. При ограждении электроустановок напряжением выше 1000 В необходимо соблюдать допустимые расстояния от токоведущих частей до ограждений, которые нормируются ПУЭ. Обычно ограждения применяют в сочетании с блокировками безопасности и сигнализацией.

Блокировки безопасности применяют в электроустановках, в которых часто производятся работы на ограждаемых токоведущих частях. Блокировка снимает напряжение с токоведущих частей электроустановок при проникновении к ним без снятия напряжения.

По принципу действия блокировки делят на механические, электрические, электромагнитные, пневматические и др.

Сигнализацию устраивают с целью привлечь внимание работающих и предупредить их неправильные действия при обслуживании электроустановок. Чаще всего применяют звуковую сигнализацию.

Защитой от напряжений, появившихся на нетоковедущих частях электроустановок (например, металлических   корпусах)   в результате нарушения изоляции, служат защитное заземление, зануление и защитное отключение. 82

Защитному заземлению или занулению подлежат металлические части электроустановок, доступные для прикосновения человека и не имеющие других видов электрозащиты. Заземление или зануление выполняют во всех случаях при номинальном переменном напряжении 380 В и выше и номинальном постоянном напряжении 440 В и выше, а также в помещениях с повышенной опасностью и особо опасных, в наружных установках при номинальном переменном напряжении от 42 до 380 В и постоянном — от 10 до 440 В.

Защитным заземлением называют преднамеренное электрическое соединение металлических нетоковедущих частей электроустановки, которые могут оказаться под напряжением, с заземляющим устройством.

Заземляющее устройство состоит из заземлителя и заземляющих проводников. Заземлителем является металлический проводник (электрод) или группа соединенных между собой проводников (электродов), находящихся в непосредственном соприкосновении с землей. Заземляющим проводником называют металлический проводник, который соединяет заземляемые части электроустановки с заземлителем.

Защитное заземление применяют в трехфазных сетях напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и сетях напряжением выше 1000 В как с изолированной, так и заземленной нейтралью.

Зануление — это   способ    защиты,   который   заключается   в

преднамеренном электрическом соединении металлических нетоковедущих частей, которые могут оказаться под напряжением, с нулевым защитным проводом Зануление применяют в сетях с глухозаземленной ней-, тралью напряжением до 1000 В, так как защитное заземление в таких сетях не обеспечивает достаточно надежную и полноценную защиту.

Принцип действия зануления основан на превращении замыкания на корпус в однофазное короткое замыкание, при котором срабатывает защита (плавкие предохранители, автоматические выключатели) и электроустановка отключается. Кроме того, еще до момента срабатывания защиты ток короткого замыкания вызывает перераспределение напряжений в сети, приводящее к снижению напряжения корпуса относительно земли. Таким образом, зануление уменьшает напряжение прикосновения и ограничивает время, в течение которого человек, прикоснувшийся к корпусу оборудования, может попасть под напряжение.

Для того чтобы обеспечить быстрое отключение аварийного участка, ток короткого замыкания должен согласно требованиям ПУЭ не менее чем в 3 раза превышать номинальный ток плавкой вставки ближайшего предохранителя или номинальный ток нерегулируемого расцепителя автоматического выключателя.      Заземление нейтрали источника питания и повторные заземления нулевого провода, устанавливаемые на воздушных линиях через 200 м, нормируют по значению сопротивления (Ro и Ru) в зависимости от напряжения источника питания и вида применяемых заземлителей (естественный, искусственный).

Повторное заземление нулевого провода в период замыкания фазы на корпус снижает напряжение на корпусе относительно земли при исправной схеме и в случае обрыва нулевого провода.

Защитное отключение представляет собой быстродеиствую щую защиту, обеспечивающую автоматическое отключение электроустановки при возникновении в ней опасности поражения током. Принцип защиты человека в этом случае состоит в ограничении времени протекания через тело человека опасного тока. Защитно-отключающие устройства (ЗОУ) постоянно контролируют электрическую сеть. При изменении параметров сети, вызванном подключением в нее человека, ЗОУ отключают всю сеть или ее участок.

Все ЗОУ имеют датчик, преобразователь и исполнительный орган. Датчик реагирует на изменение определенного параметра сети, т. е. на появление входного сигнала. При достижении входным' сигналом установленного значения преобразователь дает команду исполнительному органу, и он отключает электроустановки.

Электрозащитными средствами называют переносимые и перевозимые изделия, служащие для защиты работающих в электроустановках людей от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. По назначению электрозащитные средства подразделяют на изолирующие, ограждающие и вспомогательные.

Изолирующие средства служат для изоляции человека от токоведущих частей при контакте с «землей» или от заземленных частей при контакте с токоведущими частями. Различают основные и дополнительные изолирующие защитные средства.

Основными являются такие средства, изоляция которых надежно выдерживает рабочее напряжение электроустановки. При использовании этих средств допускается прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением. К основным 86 изолирующим защитным средствам относятся: в электроустановках напряжением выше 1000 В — изолирующие и измерительные штанги, токоизмерительные клещи, изолирующие съемные вышки и лестницы; до 1000 В — помимо указанных средств, диэлектрические перчатки и инструмент с изолирующими рукоятками. Дополнительными называют такие изолирующие защитные средства, которые сами не могут обеспечить безопасность от поражения током, но служат дополнительной мерой защиты, применяемой вместе с основными средствами. К дополнительным средствам защиты в электроустановках напряжением выше 1000 В относятся диэлектрические перчатки, рукавицы, галоши,, боты, коврики, дорожки, изолирующие подставки на фарфоровых изоляторах, плакаты и знаки безопасности, а в электроустановках напряжением до 1000 В—диэлектрические галоши, коврики, подставки, плакаты, знаки безопасности.

Назначение плакатов и надписей состоит в том, чтобы напомнить работающим об опасности поражения электрическим током. Их подразделяют на предостерегающие, запрещающие, разрешающие и напоминающие.

Ограждающие средства (переносные ограждения, временные переносные заземления и закорачивающие провода) служат для ограждения токоведущих частей, находящихся под напряжением, а также для их заземления.

Вспомогательные средства применяют для защиты от случайного падения с высоты, а также от световых, тепловых, механических и химических воздействий электрического тока. К вспомогательным средствам относятся 'Предохранительные пояса> страховочные канаты, монтерские когти, защитные очки, рукавицы, противогазы, суконные костюмы и др.

Предохранительные монтерские пояса предназначены для обеспечения безопасности при верхолазных работах на высоковольтных линиях. Применение страховочных канатов обязательно в тех случаях, когда место работы находится на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропом предохранительного пояса за конструкцию оборудования.

Все изолирующие, а также предохранительные электрозащитные средства после изготовления и в процессе эксплуатации подвергают периодическим испытаниям. Перед испытанием каждое защитное устройство или приспособление тщательно осматривают, проверяя его соответствие требованиям Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», отсутствие дефектов или механических повреждений.

Электрические испытания предусматривают воздействие на защитное средство в течение определенного времени электрического напряжения, значение которого, как правило, выше рабочего. Испытания проводят в основном переменным током промышленной частоты. Для испытания резиновых диэлектрических защитных средств возможно применение постоянного выпрямленного тока.

Диэлектрические перчатки, галоши, боты испытывают в специальной ванне с водопроводной водой. Воду заливают также и внутрь изделий. При этом уровень воды внутри и снаружи должен быть на 5 см ниже верхнего края перчаток или отворотов бот и на 2 см не доходить до верхнего края борта галош. Выступающие над водой края испытываемого изделия должны быть сухими.

Схема установки для испытания диэлектрических перчаток, галош и бот приведена на Электроды опускают в воду: один — внутрь изделия, другой — снаружи. Значения испытательного напряжения определяют по показанию вольтметра, а токов утечки — по показаниям миллиамперметра. Диэлектрические перчатки, предназначенные для работы в электроустановках напряжением более 1000 В, испытывают после изготовления напряжением 9 кВ. Если перчатки предназначены для работы в электроустановках напряжением до 1000 В, их испытывают напряжением 3,5 кВ. Ток, проходящий через перчатку, не должен превышать соответственно 9 и 3,5 мА. Продолжительность испытания 1 мин.

Боты после изготовления испытывают напряжением 20 кВ, а галоши — 5 кВ.

При периодических испытаниях (один раз в шесть месяцев) диэлектрических перчаток для электроустановок напряжением более 1000 В применяют испытательное напряжение 3 кВ, а перчаток для электроустановок напряжением до 1000 В — 2,5кВ. Токи, протекающие через перчатку, не должны превышать соответственно 6 и 2,5 мА.

Периодически, один раз в три года, боты испытывают напряжением 15 кВ, а галоши (один раз в год) —напряжением 3,5кВ. Диэлектрические резиновые коврики испытывают пропусканием их со скоростью 2—3 м/с между цилиндрическими электродами.

Инструмент с изолирующими рукоятками осматривают и испытывают после изготовления или ремонта, а также периодически один раз в год. Испытания проводят напряжением 2 кВ в течение 1 мин.

Заземляющие штанги, применяемые для защиты работающих на контактной сети электрифицированных железных дорог, подвергают электрическому испытанию после изготовления и периодически (через каждые два года) в процессе эксплуатации. Кроме того, в процессе эксплуатации систематически контролируют состояние блокировки безопасности, обеспечивающей соблюдение установленной последовательности наложения заземления. Блокировка при исправной работе исключает возможность навешивания штанги на контрольную сеть до тех пор, пока заземляющий башмак не будет закреплен на подошве рельса или заземленной металлоконструкции, а также возможность снятия башмака при навешенной на контактную сеть штанге.

Механические испытания предусматривают проверку защитных средств на механическую прочность. Испытания проводят статической нагрузкой после изготовления и периодически через каждые шесть месяцев.

Предохранительные пояса и страхующие канаты при приемке в эксплуатацию испытывают грузом массой 300 кг в течение 5 мин, а при периодических испытаниях — грузом массой 225 кг также в течение 5 мин. По окончании испытаний на поясе и канате не должно быть признаков повреждений.

Испытание каждого защитного средства оформляют протоколом. В нем указывают дату проведения испытания, наименование защитного средства, его инвентарный номер, результаты проведенного испытания и срок следующего.