|  | ### 1. Рабочее оборудование погрузчиков ## 2. Специальные вилочные погрузчики #### 3. Ковшовые погрузчики 4. Определение мощности привода и производительности электропогрузчиков |
| --- | --- |
| ТЕМА: Погрузчики |  |

## Рабочее оборудование погрузчиков

Универсальность погрузчиков определяется оснащением их сменным (съемным)  рабочим оборудованием (вилами, грейфером, стрелой, сжимами, штырями и др.). Такие погрузчики применяют для погрузки-разгрузки, складирования и перемещения самых различных грузов.

К числу наиболее распространенных захватных приспособлений относятся вилы, которые используются для захвата штучного груза, уложенного на поддон или прокладки или сформированного в пакете с соответствующими проемами. Длина вил в зависимости от типа погрузки и перерабатываемого груза может быть 0,5— 3,0 м.

При погрузке-выгрузке грузов, упакованных в тюки, кипы, пакеты применяются    сталкиватели    грузов, а для грузов в кипах применяют также специальные захваты.

Боковые захваты предназначены для перемещения картонных коробок, пакетов, кип, тюков, ящиков посредством зажатия их с боковых сторон.

Для захвата грузов, имеющих отверстия (барабаны, бухты проволоки, шины, рулоны листового металла, керамические трубы), вилы заменяют штыревым захватом, устанавливаемым на каретки по продольной оси погрузчика.

Универсальный зажим для круглых грузов  (рулонов бумаги, картона, барабанов) с неподвижной нижней и подвижной верхними лапами позволяет захватывать и штабелировать цилиндрические грузы вертикально и горизонтально, кантовать их в вертикальной плоскости в одну и другую сторону.

Кантователь позволяет вращать короба вправо и влево и разгружать из них в подвижной состав стружку, обрезки металла и пр.

При крановой переработке штучных грузов применяют безблочную стрелу, на консольной части которой располагается крюк постоянного или переменного вылета.

Клещевой захват применяется при укладке автопогрузчиком в штабель проката, досок, бревен и других длинномерных грузов.

Для переработки угля, песка, гравия и других сыпучих грузов применяются ковши.

Для переработки лесоматериалов применяются грейферные захваты.

## Специальные вилочные погрузчики

Вилочные погрузчики специального назначения используются для работы с грузами определенной категории или в особых, обычно стесненных, условиях.   Большую группу составляют вилочные электроштабелеры . По устройству штабелеры близки к обычным электропогрузчикам и отличаются от них компактностью, большей высотой подъема, возможностью поворота и поперечного перемещения вил. Их используют в закрытых складах. У большинства штабелеров шасси имеет две вынесенные вперед параллельные балки и опирается на четыре колеса: два передних колеса опорные, а два задних приводные и управляемые. Стандарт предусматривает следующие типы электроштабелеров:

ЭШ —  грузоподъемностью 0,8; 1,0; 1,25; 1,6 и 2,0 т (высота штабелирования 3,0 и 4,5 м, скорость подъема груза от 8 до 10 м/мин и скорость передвижения 6—7 км/ч);

ЭШШ — с широко расставленными выносными   опорами грузоподъемностью 1,0 и 2,0 т (высота подъема 3,0 и 4,5 м);

ЭШШР— с рукояточным управлением грузоподъемностью 0,63 и 1,0т.

Погрузчики с боковым выдвижным грузоподъемником предназначены для погрузки, выгрузки, штабелирования и перемещения длинномерных грузов: лесоматериалов, стальных балок, труб и др.     Для перегрузки крупнотоннажных контейнеров используются фронтальные погрузчики грузоподъемностью до 45 т типов «Кальмар», «Хайстер», «Вальмет» и др., оснащенные автоматизированными захватами-спредерами.

#### Ковшовые погрузчики

Одноковшовые погрузчики применяют главным образом для погрузки в транспортные средства сыпучих и кусковых грузов. Основной тип погрузчиков составляют снабженные навесным рабочим оборудованием тракторы и тягачи на гусеничном или пневматическом ходу. Рабочее оборудование образует шарнирно закрепленный на раме машины комплект балок и рычагов, несущих на себе ковш.

Наиболее распространен на транспорте одноковшовый погрузчик ТО-1 с задней разгрузкой, рабочее оборудование которого монтируется на гусеничном тракторе С-100 МГП.

Ковш заполняется двумя способами — ступенчатым и экскавационным. В первом случае заполнение ковша происходит напорным усилием трактора при его движении передним ходом с опущенным ковшом. Водитель внедряет ковш в штабель, несколько раз предварительно приподнимает   его, включая и выключая скорость. Заполнив ковш, водитель устанавливает его рукоятку в транспортное положение и включает задний ход погрузчика. От груза ковш освобождается через заднюю кромку путем подъема рамы с ковшом в крайнее верхнее положение.

Для направления груза в нужное место и смягчения удара его при падении из ковша в кузов автомобиля или вагона погрузчик оборудован съемным ссыпным лотком.

Гусеничные погрузчики TO-7, ТО-12, TO-10, TO-5 применяются при фронтальной разгрузке.

Пневмоколесные одноковшовые погрузчики имеют обычно фасонную изогнутую стрелу, на которой монтируется поворотный ковш (с фронтальной разгрузкой). Одноковшовые погрузчики — весьма производительные и удобные машины. Они позволяют наиболее комплексно решать вопросы, связанные с механизацией погрузочно-разгрузочных и складских работ.

Наряду с одноковшовыми погрузчиками на погрузочно-разгрузочных работах часто применяются одноковшовые экскаваторы на пневмоколесном и гусеничном ходу. Все они, как правило, универсальны, имеют сменное рабочее оборудование (прямую и обратные лопаты, грейфер, крановую подвеску, ковш, струг, скребки и др.).

Определение мощности привода и производительности

электропогрузчиков

Определение  мощности  приводов  погрузчика. Основные   потребители  мощности  погрузчиков - механизмы  передвижения  и  подъема  груза. У  электропогрузчиков  они  имеют  раздельный  привод.

Для вилочного погрузчика. Мощность, затрачиваемая  погрузчиком  на  передвижение (кВт), определяется  по  формуле

N=(Qп+Qгр)(f+i)vпер102ηпер,                                                       (5.7)

| где | Qп | - масса погрузчика, кг; |
| --- | --- | --- |
|  | Qгр | - масса груза, перемещаемого за 1 цикл, кг; |
|  | f | - коэффициент сопротивления перемещению погрузчика в ходовом устройстве; |
|  | i | - уклон пути, 0/00; |
|  | пер | - к.п.д. передаточного механизма (ориентировочно в расчетах можно принять от 0,8 до 0,95); |
|  | 102 | - переводной коэффициент размерностей; |
|  | vпер | - скорость передвижения погрузчика, м/с. |

Мощность, затрачиваемая  на  подъем  груза (кВт), определяется по  формуле

N=(Qгр+Qгп)vпод102ηпод   ,                                                  (5.8)

| где | Qгп | - масса грузозахватных приспособлений, кг; |
| --- | --- | --- |
|  | Vпод | - скорость подъема груза, м/с; |
|  | под | - к.п.д. механизма подъема, учитывающий все сопротивления (0,75–0,85). |

Определение  производительности  погрузчика. Техническая  производительность погрузчика (т/ч) определяется  по  формуле (5.1).

Продолжительность  цикла  (c) для вилочного погрузчика определяется  по  формуле                      Тц =  ( t1 + t2 + ... + t11 ) ,                                           (5.9)

| где |  | - коэффициент, учитывающий совмещение операций рейса во времени (примерно равен 0,85); |
| --- | --- | --- |
|  | t1 | - время наклона рамы грузоподъемника вперед, заводки под груз, подъем груза на вилах и наклона рамы назад до отказа (для средних условий работы можно принимать t1 = 10-15 с); |
|  | t2 | - время разворота погрузчика (при развороте на 900 можно принимать t2 = 6-8 с, а на 1800 ― t2 = 10-15 с); |
|  | t3 | - продолжительность передвижения погрузчика с грузом, с; |
|  | t4 | - время установки рамы грузоподъемника в вертикальное положение с грузом на вилах (t4 = 2-3 c); |
|  | t5 | - время подъема груза на необходимую высоту, с; |
|  | t6 | - время укладки груза в штабель, с (t6 = 5-8 с); |
|  | t7 | - время отклонения рамы грузоподъемника назад без груза (t7 = 2-3 с); |
|  | t8 | - время опускания порожней каретки вниз, с; |
|  | t9 | - время разворота погрузчика без груза, с (равно t2); |
|  | t10 | - время на обратный (холостой) заезд погрузчика, с; |
|  | t11 | - суммарное время для переключения рычагов и срабатывания исполнительных цилиндров после включения, с (t11 = 6-8 с). |

Время  передвижения  погрузчика (с) с  грузом  или  без  него  определяется  по  формуле

t3,10 = L/vпер + tрз    ,

| где | L | - среднее расстояние транспортирования груза, м; |
| --- | --- | --- |
|  | tрз | - время на разгон и замедление погрузчика (может быть принято от 1 до 1,5 с). |

Продолжительность подъема (с) и опускания груза определяется по формуле

t5,8 = H/vпод + tрз  ,

| где | Н | - средняя высота подъема (опускания) груза, м. |
| --- | --- | --- |

Эксплуатационная  производительность   погрузчика.

Необходимое  число  машин.

Задание на дом: подготовить конспект

|  | ### 1. Классификация погрузчиков ## 2. Электропогрузчики ## 3. Автопогрузчики |
| --- | --- |
| ТЕМА: Погрузчики |  |

### Классификация погрузчиков

Погрузчик — самоходная машина, оборудованная устройством для захвата, перемещения, погрузки в транспортные средства или выгрузки из него и укладки груза в штабель. Грузоподъемное устройство с подъемной кареткой позволяет укладывать грузы в высокие штабеля или выполнять грузовые операции при разном уровне пола складов и транспортных средств. В зависимости от конструкции основного рабочего органа погрузчики подразделяются на вилочные и ковшовые. У вилочных погрузчиков основным захватным рабочим органом являются вилы, с помощью которых захватываются и перемещаются штучные грузы, а ковши, грейферы и другие захватные приспособления являются сменным дополнительным оборудованием. Кроме вилочного захвата — основного рабочего оборудования, погрузчик может быть оснащен стрелой, ковшом, грейфером, боковыми захватами, кантователем, захватом для леса и др.

В зависимости от источника энергии питания привода погрузчики разделяются на электропогрузчики и автопогрузчики. Вилочные электро- и автопогрузчики разделяются на погрузчики универсальные общего назначения и специальные.

По грузоподъемности погрузчики можно условно разделить на три группы: малогабаритные (0,5—2 т), среднего и тяжелого типа (3—10 т) и специальные (до 25 т). Малогабаритные погрузчики используют в основном для перегрузки тарно-штучных грузов, пакетов на поддонах внутри складов и в кузовах транспортных средств (крытых вагонах, автофургонах и т. п.), а также внутри контейнеров.

## Электропогрузчики

Для погрузки в вагоны, контейнеры и на автомобили, выгрузки из них и складирования различных тарно-штучных грузов и транспортных пакетов  применяются, главным   образом,  малогабаритные        универсальные электропогрузчики общего назначения. ГОСТ 20805—83 «Электропогрузчики вилочные» предусматривает их изготовление на  четырех- и трехопорном шасси. Первые обладают большей боковой устойчивостью, а вторые — большей маневренностью и меньшим радиусом поворота, что облегчает их использование в стесненных условиях. Отечественная промышленность выпускает ряд электропогрузчиков общего назначения, в том числе контейнерные и во взрывозащитном исполнении.

На трехопорном шасси разработана и внедрена в серийное производство группа унифицированных электропогрузчиков повышенной маневренности моделей ЭП-0601, ЭП-0801, ЭП-1003, ЭП-1201 и их модификаций, причем три последние модели предназначены для работы в механизированных дистанциях погрузочно-разгрузочных работ.

Для работы в крытых складах и вагонах широкое применение получили четырехопорные малогабаритные погрузчики моделей  4004А, ЭП-103, ЭП-202 и др.

Ведущие колеса электропогрузчика — передние, управляемые — задние.

Грузоподъемный механизм с телескопической рамой и кареткой шарнирно прикреплен к корпусу между передними ведущими колесами. При помощи двух шарнирных цилиндров рама грузоподъемника может наклоняться вперед при захватывании груза и назад при его транспортировании.

Электропогрузчики ЭПВ предназначены для погрузки, выгрузки, транспортирования и штабелирования различных грузов в помещениях с взрывоопасной воздушной средой.

## Автопогрузчики

Малогабаритные вилочные автопогрузчики 4020, 4022-01 грузоподъемностью соответственно 1,0 и 2,0 т изготовляются по четырехопорной схеме с передними ведущими колесами и задними управляемыми. Источником энергии служит карбюраторный двигатель. Применяются для работы на открытых платформах и площадках с твердым и ровным покрытием.

Широко применяются на погрузочно-разгрузочных работах на открытых площадках автопогрузчики 4043, 4045, 4046 М и 4008.

На грузовых станциях получили применение дизельные малогабаритные погрузчики грузоподъемностью 1,6 т и иностранных фирм Японии и др., как: Тойота, ТСМ, Комацу

Автопогрузчик 4046 М предназначен специально для погрузки среднетоннажных контейнеров и тяжеловесных грузов на автомобили, железнодорожные платформы и полувагоны, а также выгрузку с них. Основной рабочий орган — безблочная стрела с передвижным грузовым крюком.

Автопогрузчики 4008 и 4028 оборудуются набором сменных грузозахватных приспособлений, благодаря чему их можно использовать на работах с различными грузами (для переработки среднетоннажных контейнеров, крупногабаритных грузов, сыпучих материалов, круглого леса и т. д.).

Автопогрузчик для лесных грузов 4045ЛМ выпускается с дополнительным оборудованием — гидравлическим челюстным захватом.

Задние на дом: подготовить конспект,создать презентацию по теме «Классификация погрузчиков»