группа УЗПХ 351 2семестр

Инструкционная карта по МДК 05.01 Организация работ по техническому обслуживанию и ремонту железнодорожного пути

Практическое занятие 19

Тема. реконструкция  пути.

Цель: изучение технологий реконструкции пути.

В работе использовать типовой технологический процесс, учебник З.Л.Крейниса

Ход работы:

- Критерии назначения реконструкции пути..

- Условия производства работ.

- Состав технологического процесса.

Реконструкцию пути и капитальный ремонт  пути в зависимости от оснащенности машинами выполняют по двум вариантам.

Первый вариант (при наличии машин для глубокой очистки) смена путевой решетки с очисткой щебня машиной БМС по типовым технологическим процессам  (первый этап).

На втором этапе обязательно в тот же сезон летних путевых работ выполняют глубокую очистку щебня.

Участок пути после первого этапа производства путевых работ должен быть приведен в состояние, обеспечивающее безопасность движения поездов с установленными скоростями.

Второй вариант (при отсутствии машин для глубокой очистки). Первый этап аналогичен описанному в первом варианте. Второй этап проводится при получении машин для глубокой очистки щебня и может быть приурочен к очередному усиленному среднему или среднему ремонтам пути.

После проведения первого этапа работ путь должен быть такой же, как и в первом варианте.

Реконструкция пути со срезкой балластного слоя,  при отсутствии специальных машин для срезки балластной призмы выполняются по следующим технологическим схемам:

1. Полная или частичная замена асбестового или щебеночного балласта слабых горных пород на щебень с более высокой несущей способностью.

В подготовительный период к началу основных работ балластная призма приводится в состояние в соответствии с нормами.

В основное “окно” на фронте работ машина УМ вырезает старый балласт со стороны обочины на максимальную глубину и ширину 1,1 м от торцов шпал. Вырезанный балласт грузят в специальный состав или на подвижной состав на соседнем пути.

За машиной УМ путеукладочный кран снимает путевую решетку. Затем комплекс машин землеройной техники, состоящий из рыхлителя, двух бульдозеров среднего типа с косыми ножами и двух автогрейдеров среднего типа, за несколько проходов срезает слой

старого балласта на необходимую глубину и транспортирует в отвал на обочину земляного полотна.

На освобожденную от старого балласта поверхность призмы путеукладочным краном укладывают новую путевую решетку. После укладки из хоппер-дозаторов выгружают по всей ширине балластной призмы новый щебеночный балласт.

Путевую решетку поднимают на щебень электробалластером, а затем повторно выгружают балласт из хоппер-дозаторов и выправляют путь в плане и профиле машиной ВПО-3000.

На этом основные работы в “окно” заканчивают, перегон открывают для движения поездов, а оставшиеся работы выполняют по типовым технологическим схемам.

Вывод: